建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：南岳区寿岳乡竹制品加工厂（龙凤村）建设项目

建设单位（盖章）：南岳区寿岳乡人民政府

编制日期：          2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	11

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	18

四、生态环境影响分析	25

五、主要生态环境保护措施	46

六、生态环境保护措施监督检查清单	54

七、结论	58

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  项目环境敏感保护目标图

附图4  项目所在区域水系图

附图5  湖南南岳风景名胜区范围图

附图6  湖南南岳衡山国家级自然保护区范围图

附图7  南岳衡山风景名胜区土地利用规划图

附图8  南岳衡山风景名胜区景观分区保护图

附图9  寿岳乡土地利用现状图

附图10  植被类型图

附图11 评价区植被分布图

附图12  项目与衡阳市生态环境管控单元位置关系图

附图13 拟建项目与保护动物分布位置关系图

附图14 拟建项目与保护植物分布位置关系图

附件

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  南岳区发展和改革局文件--关于南岳区寿岳乡竹制品加工厂建设项目可行性研究报告的批复

附件5  国家林业和草原局准予行政许可决定书

附件6  衡阳市南岳区人民政府文件--关于支持我区寿岳乡筹建竹制品加工厂的请示

附件7  南岳区建设项目申报立项审查表

附件8  南岳区寿岳乡人民政府--寿岳乡竹制品加工厂申请立项的请示

附件9  南岳区自然资源局--关于寿岳乡竹制品加工厂建设项目用地情况的说明

附件10  湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局--关于南岳区寿岳乡竹制品加工厂建设项目公示结果情况汇报

附件11  专家意见

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 南岳区寿岳乡竹制品加工厂（龙凤村）建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-430412-04-05-653268 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 肖正韬 | 联系方式 | 18874211042 |
| 建设地点 |  | 湖南 省 衡阳 市 南岳 区 寿岳乡龙凤村六组瑶湾上坎里 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 42 分 47.156 秒， 27 度 19 分 38.024 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十四、房地产业70-97房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 3651 |
| 建设性质 |  | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 南岳区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳发改（2021）56号 |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） |  | 27.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | þ否 ¨是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为管理竹林生态系统、防止楠竹无序生长、保护植被类型多样性而配套竹制品简单加工项目，无胶合工序，按环评分类管理目录不需要环评，但项目拟建的标准厂房位于实验区需编制环境影响报告表；不涉及上述项目类别; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目涉及自然保护区，应设生态环境影响专项评价; 是. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目为管理竹林生态系统、防止楠竹无序生长、保护植被类型多样性而配套竹制品简单加工项目，无胶合工序，按环评分类管理目录不需要环评，但项目拟建的标准厂房位于实验区需要编制环境影响报告表；不涉及上述项目类别; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 否. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. |
| 规划情况 | 《南岳衡山风景名胜区总体规划》（2003-2020）、《湖南南岳衡山自然保护区总体规划》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《南岳衡山风景名胜区总体规划》（2003-2020） （1）规划范围 南岳衡山风景名胜区规划范围：自南岳古镇向南沿107国道至何家大屋，转而向西至燕子石，沿南岳区界至雷钵岭；再向西北经银珠庵、绣花庵、妙高峰到狮子峰；转而向东沿石屋、天台峰、至潜圣峰，转向北经茅坪、老屋冲、降真峰达樟树拢；再向东经黄花林到龙凤乡，向南经长岭、紫盖峰、马家塘圯、大圆圯、枫木桥、曹家圯回到南岳镇。规划区面积100.7平方公里，风景区外围保护地带范围与南岳行政区界线相同，外围保护地带面积80.8平方公里。 （2）功能划分 根据《南岳衡山风景名胜区总体规划》（2003-2020），将全区总面积100.7平方公里功能区划为风景游览区域、风景复育区域、旅游服务基地、外围保护地带。 ①风景游览区域 指风景区内风景资源集中分布，游赏、游憩活动为主要内容的空间区城，即景区。本规划共划分出十一个景区和一个观光农业园、十一个景区分别是：祝融峰景区、磨镜台景区、忠烈祠景区、藏经殿景区、禹王城景区、五岳溪景区、水帘洞景区、卧虎潭景区、方广寺景区、止观溪景区和古镇景区。其中祝融峰景区、磨镜台景区、忠烈祠景区、藏经殿景区、禹王城景区统称为核心景区，核心景区面积20.1平方公里。 ②风景复育区域 是指风景区范围内除景区外的其它区域，其主要职能是景观恢复和生态培育。 ③旅游服务基地 是指南岳镇，为风景名胜区旅游服务设施集中分布的区域。 ④外围保护地带 是指南岳区行政范围以内，风景名胜区界线以外的区域，是风景区的过渡缓冲地带。 本项目位于功能划分板块的外围保护地带。项目本身不属于景观单元范畴，不涉及风景名胜区分级保护规划。 2、《湖南南岳衡山自然保护区总体规划》 根据《湖南南岳衡山自然保护区总体规划》：保护区是以保护森林生态系统为主的国家级自然保护区。以珍稀濒危野生动物及其栖息地、珍稀濒危植物及其群落生境和我国亚热带少数地区保存较为完整的森林植被和森林生态系统为主要保护对象。保护区内现有国家重点保护野生植物44种（国家一级4种，国家二级40种），国家重点保护野生动物46种（国家一级7种，国家二级39种）。 项目位于湖南南岳衡山自然保护区实验区，项目周边自然环境受人为扰动较大，周围植物以绿化用木本植物及草本植物为主，包括竹林、松树、柏树等，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等。由于人为活动影响，野生动物主要活动于山林之间，项目区域主要为常见的鼠、麻雀、斑鸠等，未发现珍稀动物物种。评价范围内无珍稀、濒危保护野生动植物物种分布。 本项目为管理竹林生态系统、防止楠竹无序生长、保护植被类型多样性而配套竹制品简单加工项目，位于自然保护区的实验区内，项目建成后的在采取各项污染防治措施后对湖南南岳衡山自然保护区的影响较小。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目位于衡阳市南岳区寿岳乡龙凤村六组瑶湾上坎里，为管理竹林生态系统、防止楠竹无序生长、保护植被类型多样性而配套竹制品简单加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中限制类及淘汰类项目，且不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（湘发改规划[2018]373号）中的项目。因此本项目建设符合国家产业政策。 2、与《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》的符合性 表1-1 与《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》符合性 条例要求（摘要）; 本项目情况; 符合性. 第十三条：在南岳衡山风景名胜区从事生产、经营活动，必须有环境保护措施，污染物的排放应当符合国家标准；有地方标准的，应当符合地方标准。; 本项目位于外围保护地带，项目废气、废水以及固废均能得到合理处置; 符合. 第十四条：在南岳衡山风景名胜区内从事下列活动应当经依法批准。其中，第（一）项、第（四）项、第（七）项由省人民政府批准；其他各项由南岳区人民政府批准，法律、行政法规规定由上级人民政府或者有关部门批准的，从其规定：（一）新建摩崖石刻、碑碣；（二）修缮文物，拓印碑碣、石刻； （三）拍摄电影、电视、制作、安装广告；（四）开展大型文化体育活动，举办大型游乐等活动；（五）临时占用、挖掘道路，建护坡、硬化地面或者其他改变地形地貌的行为；（六）采伐、移植、修剪林木，挖掘树桩（根），采集种子、药材等林副产品和动植物标本；（七）填堵自然水系或者截流取水；（八）其他影响生态和景观的活动。; 本项目位于外围保护地带，不属于第（一）项、第（四）项和第（七）项，属于第（五）项。项目的建设已取得国家林业和草原局、南岳区自然资源局、南岳区林业局、湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局和南岳区人民政府同意; 符合. 第十五条：禁止在南岳衡山风景名胜区内从事下列活动：（一）造纸、制革、化工、采矿、冶炼、印染、炼油、电镀、酿造、制药及其他污染环境的活动；（二）储存有毒物品，修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）设立开发区、度假区；（四）开山、采石、开荒、修坟立碑；（五）采伐、损毁珍稀植物，捕猎野生动物；（六）野外生火、烧木炭、烧砖瓦、烧石灰、烧田埂；（七）燃放孔明灯等带有明火的空中飘移物，在禁火区内吸烟、烧香点烛、燃放烟花爆竹； （八）损毁标志、公告牌、坐椅、话亭、界碑、垃圾箱等公共设施；（九）踩踏、攀爬、粘贴、刻划、涂污文物古迹，在景物或者设施上刻划、涂污；（十）在非指定地点倾倒垃圾、污物；（十一）其他危害风景名胜资源或者危及公共安全的活动。; 本项目位于外围保护地带，为管理竹林生态系统、防止楠竹无序生长、保护植被类型多样性而配套竹制品简单加工项目，不属于条例中禁止建设的项目; 符合. 第十六条：禁止在南岳衡山风景名胜区核心景区和其他景区的景观单元内从事下列活动：（一）自由放牧；（二）新建或者扩建除保护性、游览性基础设施以外的宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建设项目。; 本项目不在南岳衡山风景名胜区核心景区和其他景区的景观单元内，位于外围保护地带; 符合. 本项目符合《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》中的相关要求。 - 3、与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性 表1-2 与《中华人民共和国自然保护区条例》符合性 条例要求（摘要）; 本项目情况; 符合性. 第十八条：自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。; 本项目位于自然保护区的实验区内，项目废气、废水以及固废均能得到合理处置; 符合. 第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。; 符合. 本项目符合《中华人民共和国自然保护区条例》中的相关要求。 4、与《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发[2015]57号）符合性 表1-3 与《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》符合性 相关要求; 本项目情况; 符合性. 自然保护区属于禁止开发区域，严禁在自然保护区内开展不符合功能定位的开发建设活动。地方各有关部门要严格执行《自然保护区条例》等相关法律法规，禁止在自然保护区核心区、缓冲区开展任何开发建设活动，建设任何生产经营设施；在实验区不得建设污染环境、破坏自然资源或自然景观的生产设施; 本项目位于自然保护区实验区内，符合《自然保护区条例》要求，项目废气、废水以及固废均能得到合理处置。项目为管理竹林生态系统、防止楠竹无序生长、保护植被类型多样性而配套竹制品简单加工项目，不属于通知中禁止建设的项目，且项目已取得国家林业和草原局、南岳区自然资源局、南岳区林业局、湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局和南岳区人民政府同意; 符合. 地方各有关部门近期要对本行政区自然保护区内存在的开发建设活动进行一次全面检查。检查重点为自然保护区内开展的采矿、探矿、房地产、水（风）电开发、开垦、挖沙采石，以及核心区、缓冲区内的旅游开发建设等其他破坏资源和环境的活动。要落实责任，建立自然保护区管理机构对违法违规活动自查自纠、自然保护区主管部门监督的工作机制。要将检查结果向社会公布，充分发挥社会舆论的监督作用，鼓励社会公众举报、揭发涉及自然保护区违法违规建设活动; 符合. 地方各有关部门要依据相关法规，对检查发现的违法开发建设活动进行专项整治。禁止在自然保护区内进行开矿、开垦、挖沙、采石等法律明令禁止的活动，对在核心区和缓冲区内违法开展的水（风）电开发、房地产、旅游开发等活动，要立即予以关停或关闭，限期拆除，并实施生态恢复。对于实验区内未批先建、批建不符的项目，要责令停止建设或使用，并恢复原状。对违法排放污染物和影响生态环境的项目，要责令限期整改；整改后仍不达标的，要坚决依法关停或关闭。对自然保护区内已设置的商业探矿权、采矿权和取水权，要限期退出；对自然保护区设立之前已存在的合法探矿权、采矿权和取水权，以及自然保护区设立之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权、采矿权和取水权，要分类提出差别化的补偿和退出方案，在保障探矿权、采矿权和取水权人合法权益的前提下，依法退出自然保护区核心区和缓冲区。在保障原有居民生存权的条件下，保护区内原有居民的自用房建设应符合土地管理相关法律规定和自然保护区分区管理相关规定，新建、改建房应沿用当地传统居民风格，不应对自然景观造成破坏。对不符合自然保护区相关管理规定但在设立前已合法存在的其他历史遗留问题，要制定方案，分步推动解决。对于开发活动造成重大生态破坏的，要暂停审批项目所在区域内建设项目环境影响评价文件，并依法追究相关单位和人员的责任。各地环保、国土、水利、农业、林业、海洋等相关部门和中科院华南植物园要将本地和本系统检查及整改等相关情况汇总后在2015年6月30日之前分别向环境保护部、国土资源部、水利部、农业部、林业局、海洋局和中科院等综合管理和主管部门报告。2015年下半年，国务院有关部门将联合组织开展专项督查; 符合. 地方各有关部门依据各自职责，切实加强涉及自然保护区建设项目的准入审查。建设项目选址（线）应尽可能避让自然保护区，确因重大基础设施建设和自然条件等因素限制无法避让的，要严格执行环境影响评价等制度，涉及国家级自然保护区的，建设前须征得省级以上自然保护区主管部门同意，并接受监督。对经批准同意在自然保护区内开展的建设项目，要加强对项目施工期和运营期的监督管理，确保各项生态保护措施落实到位。保护区管理机构要对项目建设进行全过程跟踪，开展生态监测，发现问题应当及时处理和报告; 符合. 本项目符合《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发[2015]57号）中的相关要求。 5、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发[2021]61号）符合性分析 表1-4 与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性 相关要求; 本项目情况; 符合性. 利用综合标准依法依规淘汰落后产能，严禁未经批准新增煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业产能。坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建项目，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批、停建。; 本项目不属于规定的落后产能行业；对照湖南省发展和改革委员会2021年12月24日发布的《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于湖南省禁止的“两高”项目; 符合. 严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济与社会发展实际，对环境管控单元实施差异化生态环境准入管理。; 本项目符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求; 符合. 按照《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》要求，沿江岸线1公里范围内严禁新建、扩建化工园区、化工生产项目；严禁现有合规化工园区在沿江岸线1公里范围内靠江扩建；安全环保达标的化工生产企业因生产需要可向背江一面逐步搬迁，2025年底前完成沿江化工企业搬迁改造任务。; 本项目厂界距离湘江直线距离约为19.5km，不在湘江沿线1km范围内; 符合. 本项目符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发[2021]61号）中的相关要求。 - 6、选址合理性分析 本项目位于衡阳市南岳区寿岳乡龙凤村六组瑶湾上坎里，项目北侧、东侧、和南侧为楠竹林，项目西侧为荒地及散户居民。区域内水、电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，政策环境优越。根据南岳区寿岳乡龙凤村龙凤加工厂建设用地与寿岳乡国土空间总体规划套合示意图（局部），本项目用地性质为工业用地。项目外环境主要涉及湖南省南岳衡山国家级自然保护区实验区林地，根据《中华人民共和国自然保护区条例》中“建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准”，本项目为管理竹林生态系统、防止楠竹无序生长、保护植被类型多样性而配套竹制品简单加工项目，在采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。 - 综上所述，本项目符合国家产业政策要求，选址合理，所在区域目前环境质量基本满足功能区划要求，该建设项目在认真落实好各项污染治理措施，确保各类污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度而言，本项目选址可行。 - 7、与周边景观的协调性和相融性分析 - 建筑立面是建筑功能及片区文化特色的外在体现，本项目建设的1栋1层8m高蓝色标准化厂房，充分体现了当地文化特色，与周围的原有建筑有一个很好的协调。寿岳乡楠竹竹林面积约6万余亩，蓄积量大，年可供采伐量约300万根（约30000吨）。竹林采伐是管理竹林生态系统的重要手段之一，间伐作为一种竹林经营管理措施，会对林地上物种组成和生境条件产生强烈影响。竹林间伐后，乔木层覆盖度降低，植物生长所需的光照、温度、水分等都发生了明显变化，环境异质性增加，为更多类型的植物萌发和生长提供有利条件，有利于常绿阔叶林的恢复，有利于提高森林生物多样性。 - 项目整体采用蓝色建筑风格，与南岳区建筑风格保持一致，不会对南岳区景观造成影响。 - 8、与“三线一单”符合性分析 ①生态红线相符性分析 - 本项目位于衡阳市南岳区寿岳乡龙凤村六组瑶湾上坎里，不占用基本农田用地，不属于《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中的重点生态功能区生态保护红线、生态敏感区生态保护红线、国家级和省级禁止开发区生态保护红线、其他各类保护地生态保护红线，不会导致评价范围内生态服务功能下降，符合《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。因此项目建设符合生态红线控制要求。 ②环境质量底线 - 根据项目区域环境质量现状监测结果显示：项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10的年平均浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，故本项目所在区域为环境空气质量达标区；项目区域地表水体各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。同时，项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物经采取相应的治理措施，对周边环境的影响较小，不会改变项目所在区域环境质量现状要求，故本项目建设不会突破区域环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目营运期所用能源主要为水和电。项目所在地用电用水供给充裕，在区域资源利用上线的承受范围之内，符合区域资源利用上线的要求。 ④与“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析 本项目位于衡阳市南岳区寿岳乡龙凤村六组瑶湾上坎里，根据衡阳市人民政府2020年12月28日发布的《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（衡政发[2020]9号），项目所处区域环境管控单元编码为ZH43041210001，属于优先保护单元。根据清单中的相关要求，进行项目相符性分析，具体见下表。 表1-5 与南岳区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析 涉及乡镇; 单元分类; 主体功能定位; 经济产业布局. 南岳镇/寿岳乡; 优先保护单元; 国家层面重点生态功能区; 农业、农特产品加工、生态旅游、第三产业等. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）风景名胜区按《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》管理。 （1.2）建成区不再新建35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目符合《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》管理要求；不涉及锅炉; 符合. 污染物排放管控; （2.1）积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能，污水处理率达到85%左右；因地制宜，统筹推进城区、乡镇黑臭水体治理；石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域、场地应进行必要的防渗处理。 （2.2）完成“散乱污”企业及集群综合整治工作；加快推进“气化南岳”工程建设，推进天然气管网、储气库等基础设施建设；2020年底前，加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；禁止露天烧烤直排，严禁秸杆露天焚烧。 （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。; 本项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染物经采取相应的治理措施，对周边环境的影响较小; 符合. 环境风险防控; （3.1）完善应急预案体系建设；统筹推进环境应急物资储备库建设。 （3.2）采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。; 本项目将根据项目的环境风险配套制定突发环境事件应急预案; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。到2020年，全区能耗强度降低14%，控制目标8.59万吨标准煤。 （4.2）水资源：严格用水强度指标管理，积极推进农业节水，推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置。到2020年，全区万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和32.7%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.603。; 本项目不属于高能耗企业，项目运营过程中所利用的资源主要为水、电，不使用煤；无生产废水外排，符合资源开发效率要求; 符合. 综合上表，本项目不涉及南岳区生态环境准入清单中的限制条件，项目建设与南岳区环境管控要求相符。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目为南岳区寿岳乡竹制品加工厂（龙凤村）建设项目，位于南岳衡山国家级自然保护区实验区，位于群众聚居区，距离缓冲区边界约1.55km，项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 近年来，全球森林面积急剧下降，竹林面积却以每年3%的速度递增。竹林在世界分布广泛，被称为“世界第二大森林”。楠竹因其无性繁殖能力强，可以靠地下竹鞭渗透使其具有很强的水平扩展能力，当地下竹鞭渗透到相邻森林中，依靠其快速的营养生长而迅速成林，改变生境条件和群落结构，从而对森林的物种多样性和生态系统稳定性产生严重威胁。研究表明，楠竹入侵相邻的森林群落时会导致乔木层和灌木层的物种多样性显著降低。目前，在许多地方楠竹林不断无序扩张，改变邻近森林群落结构和组成、降低生物多样性、抑制群落自然更新、减弱生态系统功能、破坏森林中的土壤理化性质与微生物组成等，已造成楠竹林邻近区生态系统严重退化，并威胁到区域生物多样性保护和区域生态安全。因此，控制楠竹林无序蔓延扩张，开展生态修复，受到全社会广泛关注。 竹林采伐是管理竹林生态系统的重要手段之一，间伐作为一种竹林经营管理措施，会对林地上物种组成和生境条件产生强烈影响。竹林间伐后，乔木层覆盖度降低，植物生长所需的光照、温度、水分等都发生了明显变化，环境异质性增加，为更多类型的植物萌发和生长提供有利条件，有利于常绿阔叶林的恢复，有利于提高森林生物多样性。 长期以来，因运输成本较高，寿岳乡内农户砍伐利用楠竹积极性不高，竹林一直处于无序生长状态，品质逐年降低，不仅挤占了其它野生植被的生存空间，给珍稀植物和原始次森林保护带来了巨大威胁，且非常不利于山区农业生产；同时，竹林的枯枝落叶对林区的森林防灭火工作也带来了严峻考验。根据《国家森林法》第五十五条：“自然保护区的林木，禁止采伐。但是，因防治林业有害生物、森林防火、维护主要保护对象生存环境、遭受自然灾害等特殊情况必须采伐的和实验区的竹林除外。”寿岳乡人民政府为充分利用楠竹资源、实现生态效益、经济效益、社会效益有机统一，拟在南岳区寿岳乡龙凤村六组瑶湾上坎里建设竹制品加工厂。 寿岳乡楠竹竹林面积约6万余亩，蓄积量大，年可供采伐量约300万根（约30000吨），本项目年加工楠竹量约10000吨，因此本项目楠竹来源有保障。目前建设单位并未办理楠竹砍伐许可证，本环评要求办理好砍伐许可证后方可进行楠竹砍伐。根据南岳区自然资源局《关于寿岳乡竹制品加工厂建设项目用地情况的说明》，本项目用地不在生态保护红线范围内。目前，建设项目已取得国家林业和草原局、南岳区自然资源局、南岳区林业局、湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局、南岳区发展和改革局、南岳区人民政府同意。 2、项目概况 项目位于南岳区寿岳乡龙凤村六组瑶湾上坎里，总用地面积3651m2，总建筑面积3236m2，其中1栋1层生产厂房建筑面积2136m2，1栋1层原料仓库建筑面积700m2，1栋2层办公楼建筑面积400m2以及配套给排水、电气、消防、暖通等附属设施。 具体主要建设内容见表2-1、主要经济技术指标见表2-2。 表2-1 项目工程建筑内容一览表 工程分类; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 生产厂房; 1栋1层8m高蓝色生产厂房，包括锯断区、破竹区、打磨区、拉丝区、编织区等，建筑面积2136m2，. 辅助工程; 办公楼; 用于员工办公，1栋2层办公楼，建筑面积400m2. 储运工程; 原料仓库; 用于存放原料，1栋1层原料仓库，建筑面积700m2. 成品区; 位于生产厂房内，用于存放成品. 公用工程; 供水; 乡镇电网供给. 供电; 乡镇自来水网供给. 环保工程; 废气处置设施; 锯断粉尘自然沉降，在车间内无组织排放. 打磨、拉丝粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后，通过1#15m高排气筒排放. 废水处置设施; 生活污水经化粪池处理后，用于周边农林施肥，不外排. 固废处置设施; 生活垃圾经统一收集后，由环卫部门清运处理. 边角料、除尘器收集的粉尘经收集后，外售综合利用. 废液压油、废液压油桶经分类收集后，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置. 噪声处理设施; 厂房隔声以及安装减振基础等措施处理. 生态; 厂区内绿化率为10.96%. 表2-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 规划总用地面积; m2; 3651; /. 2; 总建筑面积; m2; 3236; /. 其中; 生产厂房; m2; 2136; 1栋1层8m高蓝色厂房. 原料仓库; m2; 700; 1栋1层. 办公楼; m2; 400; 1栋2层. 3; 容积率; 0.83; /. 4; 绿地面积; m2; 400; /. 5; 绿地率; /; 10.96%; /. 6; 总机动车位; 个; 10; 均为地面车位. 3、主要产品方案 寿岳乡楠竹竹林面积约6万余亩，蓄积量大，年可供采伐量约300万根（约30000吨），本项目年加工楠竹量约10000吨，因此本项目楠竹来源有保障。项目产品方案详见下表。 表2-3 项目主要产品及加工量 产品名称; 单位; 产量; 备注. 楠竹条; 吨; 8900; 加工后的半成品外售用于制造香芯、牙签、一次性筷子、烧烤签、棉签、凉席等. 编织品; 吨; 1000; /. 4、主要原辅材料及能耗 根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料及能源消耗详见下表。 表2-4 项目主要原辅材料及能耗一览表 - 序号; - 材料名称; - 单位; - 年用量; - 厂区最大暂存量; - 来源. 1; 楠竹; 吨; 10000; 100; 外购. 2; 液压油; 吨; 0.2; 0.05; 设备维护. 3; 水; - 吨; - 675; 乡镇自来水网供给. 4; 电; 万kwh/a; 10; 乡镇电网提供. 5、主要设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 手工锯竹机; /; 台; 2. 2; 全自动破竹机; /; 台; 1. 3; 手工破竹机; /; 台; 1. 4; 拉丝机; /; 台; 7. 5; 打磨机; /; 台; 1. 6; 电烘干炉; /; 台; 1. 7; 编织平台; /; 个; 1. 8; 叉车; /; 台; 1. 9; 龙门吊; /; 台; 1. 10; 地磅; /; 个; 1. 11; 输送带; /; 条; 4. 由《产业结构调整指导目录（2024年）》和《市场准入负面清单（2022年）》可知，本项目建设不属于国家淘汰和限制的产业类别，可满足正常生产的需要。 6、公用工程 （1）给排水 给水：本项目运营期用水由乡镇自来水网供给，主要包括生活用水，无生产废水产生。 生活用水：厂区不提供食宿，车间地面平均每天清扫一次，主要采用扫把进清扫，不采用冲洗方式进行清洁。根据《湖南省地方用水定额标准》（DB43/T388-2020）并结合当地实际情况，员工生活用水（不含食堂和住宿）按45L/人ˑd，项目年生产300d，共有员工50人，则员工办公生活用水量为2.25m3/d（675m3/a）。 排水：本项目排水主要为生活污水，无生产废水产生。 生活污水：项目员工生活用水量为2.25m3/d（675m3/a），项目生活污水按用水量的80%计，即生活污水为1.8m3/d（540m3/a）。生活污水经化粪池处理后，用于周边农林施肥，不外排。 （2）供电 本项目由乡镇电网供给，不设备用发电机。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局 本项目分为1栋1层生产厂房、1栋1层原料仓库、1栋2层办公楼。厂区内由南至北依次为生产厂房、原料仓库、办公楼。 综上所述，从环境保护角度分析，本项目平面布局合理、可行。 2、工程施工布置 ①施工人员：本项目施工人员均为附近村民，不在施工现场食宿，项目所需的砖瓦等材料为外购成品，建筑构件在自然保护区外预制，项目不设置预制构件场进行现场制作。 ②施工临时场地：本项目不设置大临工程施工场地，施工设备和材料临时堆放在硬化空地，占地面积约200m2，设防护围挡。 ③施工便道：本项目不设置施工便道，位于群众聚居区，利用村里现有道路进出。 ④施工取弃土场：场地较为平整，在现场施工时， ⑤渣土运输：本项目产生的弃土运输至自然保护区外南岳区渣土管理部门指定地点填埋。 ⑥洗车平台：在项目入口处设置一个洗车平台，对出入场地的施工车辆进行冲洗，洗车废水通过导流沟收集入临时沉淀池，沉清后用于降尘洒水及运输车辆清洗，不外排。 3、建筑材料及运输条件 ①商品砼：项目内不设搅拌砂浆设备及场所，施工所需商品砼需在自然保护区外拌和后再采用密闭车斗运至项目地使用。 ②不锈钢、砖瓦等：根据市场情况，选择信誉好、质量可靠的生产厂家和厂商购买。不锈钢预制件需在自然保护区外预制成型后再采用运输车辆运至项目内进行使用。 ③运输条件：项目材料运输主要利用S219省道和村道，运输条件较为方便。 |
| 施工 方案 | - 施工工艺 本项目施工工艺流程和产污节点详见下图。 图中：G 代表废气；N 代表噪声；S 代表固废；W 代表废水 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 施工期工艺流程简介： 本项目施工过程以机械施工为主，大致分为场地清表、基础工程、主体工程、装饰工程及设备安装六大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 本项目建设工程会对周围环境产生一些负面影响，主要表现在：施工期将产生施工废水、施工扬尘、汽车尾气、施工噪声及施工固废等污染物，由于施工期施工现场不设施工营地，施工人员不在项目内食宿，无生活污水产生。其主要污染如下： 废气：场地平整、建筑材料运输、堆放、建筑装修等施工作业产生的粉尘。 废水：施工作业产生的生产废水。 固废：施工过程产生的固体废物为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 噪声：施工机械设备产生的设备噪声、运输车辆产生的交通噪声、物料装卸产生的碰撞噪声以及设备安装产生的安装噪声。 - 施工时序 拟在2024年3月开工建设，预计2024年9月建成。 - 建设周期 本项目建设周期约为6个月。 - 施工期劳动定员及工作制度 施工期人员20人，施工人员均为附近居民，不在施工现场食宿。 施工期工作制度：施工期6个月。 - 施工机械设备 项目工程施工主要机械设备使用情况见下表。 表2-6 项目主要施工机械设备一览表 序号; 机械名称; 数量/台. 1; 小型挖掘机; 2. 2; 振捣机; 2. 3; 弯筋机; 2. 4; 电焊机; 1. 5; 切割机; 1. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划 本项目位于南岳衡山国家级自然保护区实验区范围内，根据湖南省人民政府关于印发《湖南省主体功能区划》的通知（湘政发〔2012〕39号），项目位于“重点生态功能区”。 （1）功能定位：保障我省生态安全的重要区域，建设绿色湖南的重要载体，实现可持续发展的重要生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。维系长江流域和珠江流域水体安全，减少河流泥沙，维护生物多样性的重要区域。 （2）发展方向： ①涵养水源。加强植被保护和恢复，实施植树造林、封山育林和退耕还林，治理水土流失，严格监管矿产、水资源开发，禁止过度砍伐、毁林开荒，提高区域水源涵养生态功能。 ②保持水土。实施水土流失预防监控和生态修复工程，加强流域综合治理，营造水土保持林，禁止毁林开荒，推行节水灌溉，适度发展旱作农业，限制陡坡垦殖，合理开发自然资源，加大工矿区环境整治和生态修复力度，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。 ③调蓄洪水。严禁围垦湿地（包括湖泊、水面），禁止在蓄滞洪区建设与行洪泄洪无关的工程设施，巩固平垸行洪、退田还湖成果，增强调洪蓄洪能力。鼓励蓄滞洪区内人口向外转移。 ④维护生物多样性。落实保护措施，禁止滥捕滥采野生动植物，保护自然生态走廊和野生动物栖息地，促进自然生态系统恢复，保持野生动植物物种和种群平衡，实现野生动植物资源良性循环和永续利用。对生态环境已遭破坏地区，积极恢复自然环境。加强外来入侵物种管理，防止外来有害物种对生态系统的侵害。 ⑤在不损害生态功能的前提下，因地制宜发展适度资源开采、农林产品生产加工等资源环境可承载的适宜产业，积极发展第三产业。严格限制高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业。 ⑥合理布局城镇和产业园区，把城镇建设和工业开发严格限制在资源环境能够承受的特定区域，加大已有产业园区的提升改造。 2、生态功能区规划 根据《国务院关于同意新增部分县(市、区、旗)纳入国家重点生态功能区的批复》（国函〔2016〕161号），同意将南岳区新增纳入“国家级重点生态功能区”。 3、项目用地及周边生态环境现状 详见《南岳区寿岳乡竹制品加工厂（龙凤村）建设项目生态环境影响专项评价》。 4、环境空气质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的“6.2.1基本污染物环境质量现状数据—项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本评价收集了2022年衡阳市生态环境状况公报中南岳区环境空气质量监测浓度数据，统计数据如表3-1所示。 表3-1 2022年南岳区环境空气监测结果（单位：μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度(ug/m3); 标准值(ug/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.6; 达标. CO; 24小时平均 95百分位日平均; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均90百分位日平均; 140; 160; 87.5; 达标. 由上可知，项目所在区2022年南岳区环境空气质量SO2、NO2、PM2.5、PM10的年平均浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定本项目所在区域为环境空气质量达标区。 5、地表水环境质量现状评价 本项目周边最近的地表水体为涓水支流，为了解项目周边地表水环境质量现状，本次评价引用衡阳市生态环境局政府网站上公布的《关于2022年12月及1-12月全市环境质量现状的通报》，具体情况见下表。 表3-2 南岳区地表水监测结果基本情况表 断面名称; 所在河流; 断面属性; 水质类别; 考核目标; 达标情况. 2022年1-12月; 上年同期类别. 和平村; 湘江涓水; 控制; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; 达标. 晓岚村（泥湾村）; 湘江涓水; 市界（衡阳市-湘潭市）（国标断面）; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; 达标. 根据上表统计可知，监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，因此项目区域水环境质量现状较好。 6、声环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中规定：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目50米范围内无声环境保护目标，故不做现状监测。 7、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）中要求“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。” 对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产--156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”的“建筑面积5万平方米及以上；涉及环境敏感区的”（报告表），则地下水环境影响评价类别为IV类，不开展地下水环境影响评价。 为此，本次评价无需对项目区域地下水环境进行调查及评价。 对照《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中附录A，土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“社会事业与服务业--其他”，则土壤环境影响评价类别为IV类，不开展土壤环境影响评价。 为此，本次评价无需对项目区域土壤环境进行调查及评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属新建项目，位于衡阳市南岳区寿岳乡龙凤村六组瑶湾上坎里，场地目前主要为草地等，项目地块无原有生态破坏和遗留污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 评价范围 表3-3 评价等范围 评价要素; 依据; 评价范围. 声环境; 施工期和运营期对周边的声环境影响较小，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》; 厂界外50m范围内. 大气环境; 施工期废气对周边大气环境影响较小；运营期锯断粉尘自然沉降，在车间内无组织排放，打磨、拉丝粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后，通过1#15m高排气筒排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》; 厂界外500m范围内. 地表水环境; 施工废水通过临时建设的沉淀池沉淀后用于建设期间洒水降尘，无废水外排；运营期生活污水经化粪池处理后，用于周边农林施肥，不外排，无生产废水产生，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018); 分析废水污染控制措施的环境可行性. 生态环境; 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022); 生态评价范围应涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，本项目生态环境评价范围以项目施工边界外延不得低于300m作为重点评价区范围。. 2、生态环境保护目标 本项目位于南岳衡山国家级自然保护区实验区，位于群众聚居区，距离缓冲区边界约1.55km。 表3-4 项目生态环境保护目标 名称; 保护对象; 与项目位置关系; 功能/规模; 保护要求/执行标准. 生态环境; 评价范围300m内周边植被、植物; 项目占地内; /; 保持良好的森林植被覆盖，自然植被不因项目实施而大幅减小。植物资源不因项目建设实施而严重受损，不造成某种植物灭绝. 项目占地外影响区域; 主要植被为楠竹、杉树、灌木、毛蕨等；项目占地外影响范围内无名木古树分布. 野生动物; 项目评价区域; 本项目位于南岳衡山国家级自然保护区实验区的群众聚居区，临近道路，属于人类活动相对活跃区域，因此动物主要为常见的麻雀、老鼠、猫等，占地区及周边影响区域均未发现特殊保护动物; 项目建设不可以对野生动物栖息环境有影响和个体损伤，必须避让珍稀保护动物集中栖息地. 自然景观; 项目占地内; 项目占地区域不位于自然景观丰富区，景观价值一般; 严格保护优质的自然景观，禁止大开挖，新建建筑应与周边景观相互协调. 人文景观; 本项目; 本项目不属于人文景观范畴; 严格保护好文物保护单位，不得损伤文物保护单位. 3、大气环境保护目标 根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外500m范围内主要环境保护目标详见下表。 表3-5 大气保护目标一览表 名称; 最近距离坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 方位距离. 北纬°; 东经°. 塘头上; 112.714853000; 27.325050966; 居民; 约70人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准; S; 150~500m. 下栗子山; 112.710641932; 27.326413528; 居民; 约100人; SW; 70~475m. 水口学校; 112.709515404; 27.327003614; 居民; 师生约300人; W; 280~370m. 张家湾; 112.712197613; 27.329573170; 居民; 约60人; NW; 150~350m. 罗家铺; 112.715491366; 27.329020635; 居民; 约25人; NE; 280~500m. 4、地表水环境保护目标 表3-6 主要地表水环境保护目标 名称; 相对位置关系; 性质及规模; 保护级别. 涓水（石地方村至晓岚村）; NW，12.7km; 小河，渔业用水区; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002）中III类标准. 梅水港; W，160m; 小河，渔业用水区. 5、声环境保护目标 厂界范围外50m范围内无声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气：本项目位于衡阳市南岳区寿岳乡龙凤村六组瑶湾上坎里，项目所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准。 表3-7 环境空气质量标准 污染因子; 标准限值; 备注. 年平均; 24h平均; 1h平均; 日最大8h平均. SO2; 20; 50; 150; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准. NO2; 40; 80; 200; /. PM10; 40; 50; /; /. PM2.5; 15; 35; /; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 160; 100. （2）地表水：项目所在地涓水属于渔业用水区，Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。详见下表。 表3-8 地表水环境质量标准 项目; pH（无量纲）; CODCr; TP; 氨氮; BOD5; 悬浮物; 石油类; 粪大肠菌群（个/L）. Ⅲ类标准限值; 6~9; 20; 0.2; 1.0; 4; /; 0.05; 10000. （3）声环境：项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表3-9 声环境质量标准 声环境功能区类别; 限值; 单位; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 2、污染物排放标准 （1）废气：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值。 - 表3-10 大气污染物综合排放标准 - 污染物; - 最高允许排放浓度mg/m3; - 最高允许排放速率kg/h; - 无组织排放监控浓度限值. - 排气筒高度m; - 二级; - 监控点; - 浓度mg/m3. - 颗粒物; - 120; - 15; - 3.5; - 周界外浓度最高点; - 1.0. （2）废水：施工期施工废水通过临时建设的沉淀池沉淀后用于建设期间洒水降尘，无废水外排；运营期生活污水经化粪池处理后，用于周边农林施肥，不外排。 （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-11 噪声排放标准 执行标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. （4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 总量控制指标：无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 1、施工工艺 本项目施工工艺流程和产污节点详见下图。 图中：G 代表废气；N 代表噪声；S 代表固废；W 代表废水 图4-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、施工期生态环境影响分析 施工期会产生废气、施工噪声、固废等，将对项目附近的生态和居民的生活环境产生一定的影响，须有相应污染防治措施，以控制、降低施工期对环境的影响。 （1）生态环境影响分析 工程施工期建设对生态环境影响分析详见《南岳区寿岳乡竹制品加工厂（龙凤村）建设项目生态环境影响专项评价》。 （2）大气环境影响分析 项目施工期废气主要为建筑施工扬尘、运输扬尘、运输车辆和施工设备产生的尾气。 ①建筑施工扬尘： 一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，其影响主要在施工场地附近100m左右范围内，主要对施工人员影响较大。根据类似工程施工现场及周边的TSP浓度实测数据，见下表： 表4-1 施工场界不同距离处TSP浓度实测值 单位：mg/m3 监测点位置（距施工场界）; 场地不洒水; 场地洒水后. 10m; 1.75; 0.437. 20m; 1.30; 0.350. 30m; 0.78; 00310. 40m; 0.365; 0.265. 50m; 0.345; 0.250. 100m; 0.330; 0.238. 根据上表可知，在施工场地不洒水的情况下，施工扬尘对施工场界外约28m范围内产生一定影响，其浓度值大于1.0mg/m3无组织排放限值，但在施工场地洒水的情况下，施工场界处的扬尘浓度值在场界处小于1.0mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求。 ②运输扬尘 汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）（及其修改单中）一级标准中1小时平均值的9.7倍。说明施工期车辆运输扬尘对施工沿线地区污染较重，所以要对施工运输车辆运输的建筑材料进行覆盖，尽量减缓扬尘对景区及沿线周边环境的影响。 综上，施工期经采取相应降尘等措施后，扬尘产生源强将得到大幅度削减，且施工期较短，施工过程对周边环境影响较小。 ③设备尾气：在施工期间，施工机械燃油废气和运输汽车产生的CO、NOx、THC等污染物会对大气环境造成不良影响。这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。项目施工场地地形开阔，废气扩散条件良好，施工过程中产生的废气量很小，施工单位必须使用废气排放符合国家标准的机械设备和运输车辆，并加强设备、车辆的维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆。 综上，经采取上述污染防治措施后，项目施工期设备尾气对周边大气环境影响较小。 （3）水环境影响分析 ①施工生活污水 项目不设置单独施工营地，施工人员生活污水依托民房现有隔油池、化粪池处理后用于周边农肥。 ②施工生产废水 施工期生产废水主要来自混凝土养护过程和施工车辆及机械设备清洗废水等，主要包括混凝土冲洗废水、养护废水、含油废水等，其主要污染物为石油类和SS。此类废水经场内设置的临时沉淀隔油池处理后，全部回用于降尘洒水，不外排。 施工方定期对场内设置的临时沉淀隔油池进行清理，沉淀池淤泥定期运往垃圾场填埋处置；施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工；对暴雨径流设置小的围堰和拦砂坝，使泥沙沉积；水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，加强施工区域的表面覆盖，减少暴雨侵蚀。 综上，经采取以上措施后，施工期施工生产废水、生活污水对环境影响较小。 （4）声环境影响分析 工程施工过程中的噪声主要来源于施工机械设备及运输车辆产生的噪声，其源强噪声级一般在80dB(A)～90dB(A)，施工噪声大都具有噪声高、无规律、突发性等特点，将对周边环境产生一定程度的影响。 ①预测模式 根据噪声源分析，施工各阶段中大部分机械噪声无明显指向性，且露天施工，故预测模式选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的无指向性点声几何发散衰减基本公式： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）：预测点处声压级，dB； Lp（r0）：参考位置r0处的A声级，dB； r：预测点距声源的距离； r0：参考位置距声源的距离。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加： ②评价标准 本次环评评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。 ③预测结果与评价结论 表4-2 主要施工设备噪声衰减距离 距离 声源; 1m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m; 350m; 400m. 运输车辆; 80; 60; 54; 46; 40; 36.5; 34; 32; 30.5; 29.1; 28. 振捣棒/振动器/小型挖掘机; 85; 65; 59; 40; 45; 41.5; 39; 37; 35.5; 34.1; 33. 电锯/电镐; 90; 70; 64; 36.5; 50; 46.5; 44; 42; 40.5; 39.1; 38.0. 从上表可看出，施工期噪声的影响程度主要取决于施工机械与敏感点的距离，一般施工设备噪声在10米处可降至70dB（A）以下，满足昼间排放标准；在50m处可将至55dB（A）以下，满足夜间排放标准；项目要求施工单位夜间禁止施工，施工期噪声带来的环境影响较小。 （5）固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾及建筑垃圾。 ①施工人员生活垃圾 项目施工期施工人员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，本项目施工期6个月（以180天计），则施工期生活垃圾产生量为1.8t，本项目施工期产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处置，不会对周围环境产生明显污染影响。 ②建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要包括废弃建筑材料和基础施工阶段产生的弃土。 1）废弃建筑垃圾 废弃建筑材料包括水泥、砂石、废钢筋、废不锈钢、废砖瓦及建材包装袋等。参照工程设计方案，项目施工面积约3736m2，参照建筑垃圾产生量计算标准，按每平米产生建筑垃圾0.01t计算，则项目废渣土等建筑垃圾产生量约为37.36t，分类收集，可回收利用部分进行回收利用，不可回收利用部分用于项目北侧地势较低处填平。 2）基础开挖时产生的弃土 项目场地较为平整，无需设置取土场和弃土场。 综上，施工期产生的固废均可以得到合理处置，对周围环境影响很小。 （6）施工期环境影响小结 本项目施工期的环境影响主要表现在生态、大气、水、噪声、固体废物等方面，在施工期严格执行管理规定，并将本报告提出的各项建议措施落实到施工的各个环节后，本项目施工期产生的污染可以得到有效缓解。本项目施工期6个月，施工期不长。在注意文明施工的情况下，本项目施工期对环境的影响将随施工期的结束而不复存在，影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期主要加工楠竹条和编织品，生产工艺流程及产污节点详见下图： 图4-2 楠竹条生产工艺流程及产污节点 图4-3 编织品生产工艺流程及产污节点 工艺流程简介： ①锯断：工人根据生产任务，将购入的楠竹，根据不同产品的规格、型号通过锯竹机锯断。 ②破竹、分条：将锯断的竹子使用破竹机按生产的产品类别的尺寸分别进行破竹并进行分条。 ③拉丝：根据不同产品的规格要求，通过拉丝机进行拉丝成型。 ④打磨：为保持竹板表面光滑，利用打磨机进行打磨。 ⑤烘干：将打磨后的竹条人工放入电烘干炉内进行烘干（烘干温度为80~90℃）。 ⑥编织：将烘干后的竹条输送至编制平台进行编织。 1、生态环境影响分析 工程运营期对生态环境影响分析详见《南岳区寿岳乡竹制品加工厂（龙凤村）建设项目生态环境影响专项评价》。 - 运营期废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《204竹、藤、棕、草等制品制造行业系数手册》可知：项目营运期产生的废气主要有锯断粉尘、打磨粉尘、拉丝粉尘。 （1）锯断粉尘 本项目锯断工序会产生少量的粉尘，在下料过程中主要为对鲜竹进行下料，其鲜竹含水率在40%至45%，其在下料过程中产生的粉尘不易在空中飘散形成粉尘，其主要呈锯末渣在作业区内进行自然沉降。其产生少量的粉尘在厂区内部呈无组织形式排放。 （2）打磨、拉丝粉尘 项目打磨工序会产生粉尘，根据《204竹、藤、棕、草等制品制造行业系数手册》系数表中打磨工艺的产污系数进行核算，颗粒物的产污系数为1.4kg/m3-产品；本项目蒸笼片产能约为1000吨，使用的原料为楠竹，其密度为1490kg/m3，则打磨过程粉尘产生量为0.94t/a，产生速率为0.39kg/h。 拉丝工序会产生粉尘，根据《204竹、藤、棕、草等制品制造行业系数手册》系数表中下料工艺的产污系数进行核算，颗粒物的产污系数为0.44kg/m3-产品；本项目楠竹条产能约为8900吨，使用的原料为楠竹，其密度为1490kg/m3，则拉丝过程粉尘产生量为2.63t/a，产生速率为1.10kg/h。 本项目打磨、拉丝工序粉尘产生量为3.57t/a，产生速率为1.49kg/h。打磨粉尘经集气罩收集后，与经集气罩收集的拉丝粉尘一起进入布袋除尘器处理，后通过1#15m高排气筒排放；根据《204竹、藤、棕、草等制品制造行业系数手册》系数表可知，当末端治理技术采用袋式除尘时，末端治理技术平均去除效率可达90%，本次评价布袋除尘器除尘效率按90%计，风机风量为8000m3/h，集气罩收集效率为90%，经处理后粉尘排放量为0.32t/a，排放速率为0.13kg/h，排放浓度为16.73mg/m3，集气罩未收集到的粉尘车间内无组织排放，无组织粉尘排放量为0.36t/a（0.15kg/h）。 本项目废气排放量核算情况详见下表。 表4-1 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排污口. 1; DA001（15m排气筒）; 打磨、拉丝粉尘; 颗粒物; 16.73; 0.13; 0.32. 有组织排放总计（t/a）. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.32. 表4-2 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.68. 表4-3 废气排放口基本情况 污染源名称; 编号; 坐标(o); 排气筒参数; 类型. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度(℃). 打磨、拉丝粉尘; DA001; 112.713034462; 27.327395216; 15; 0.4; 25.0; 一般排放口. 废气治理设施可行性技术分析： 本项目打磨、拉丝粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后，通过1#15m高排气筒排放。 布袋除尘器工作原理：主要是利用滤料对含尘气体进行过滤，以达到除尘的目的。过滤的过程分为两个阶段，首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留；其次当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进到滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘其他。含尘气体进入除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉降至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。随着积灰的不断积累，除尘滤袋内外侧的压差逐步增加，当压差达到设定值时，脉冲阀膜片自动打开，脉冲空气通过喷嘴进入滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落达到除尘的效果。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，袋式除尘对颗粒物的处理效率为90%。本项目打磨、拉丝粉尘配套的环保措施为“布袋除尘器”，其对颗粒物的处理效率按90%计。根据工程分析内容，项目颗粒物排放量为0.32t/a，排放速率为0.13kg/h，排放浓度为16.73mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”；“新污染源的排气筒一般不应低于15m。”根据现场勘查，本项目周边200m范围内建筑物的最高高度为8m。本次评价打磨、拉丝粉尘配套设置的排气筒高度为15m，高于项目周边200m范围内最高建筑物7m。因此，项目排气筒15m高度设置合理。 废气达标排放情况分析：打磨、拉丝粉尘经集气罩+布袋除尘器后，通过1#15m高排气筒排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度，未收集到的粉尘车间内无组织排放，对周边环境影响较小；锯断粉尘经自然沉降后，车间内无组织排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 废气排放的环境影响分析：锯断粉尘经自然沉降后，车间内无组织排放；打磨、拉丝粉尘经集气罩+布袋除尘器后，通过1#15m高排气筒排放，未收集到的粉尘车间内无组织排放；排气筒设置在厂区东侧，远离距厂区西南侧70m处的塘头上居民，对周边环境影响较小。 3、运营期废水 项目产生的废水主要有员工生活污水，无生产废水产生。 生活污水：项目员工办公生活用水量为2.25m3/d（675m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.8m3/d（540m3/a）。生活污水参照一般浓度生活污水水质，即COD300mg/L、BOD5250mg/L、氨氮25mg/L、SS250mg/L，则污染物产生量为COD0.16t/a、BOD50.14t/a、氨氮0.01t/a、SS0.14t/a。厂区生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，用于周边农林施肥，不外排。厂区生活污水经处理后，各污染因子的排放浓度为COD250mg/L、BOD5120mg/L、氨氮20mg/L、SS180mg/L，则污染物产生量为COD0.14t/a、BOD50.06t/a、氨氮0.01t/a、SS0.1t/a。根据现场勘查，项目所在地暂未铺设污水管网，生活污水经化粪池处理后，用于周边农林施肥，不外排，厂区不设置污水排口。 生活污水用作农肥可行性分析： - 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），绿化用水定额通用值60L/m2*月，本项目以12个月计，项目用于消纳生活污水的绿化面积大约10000m2，则绿化所需用水总量为7200m3/a。本项目全厂生活污水产生量为540m3/a，因此从水量上，厂区绿化用水可以消纳本项目产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后废水中的主要污染物为化学需氧量、氨氮、生化需氧量等，因此本项目的生活污水从水量、水质上看，用作绿化灌溉是可行的。 4、运营期噪声 项目营运期噪声主要为全自动破竹机、打磨机、拉丝机、手工破竹机、手工锯竹机等，单台设备噪声源强约为75~85dB(A)，具体设备源强详见下表。 表4-4 项目主要噪声源及控制措施一览表（dB(A)） 序号; 噪声源; 数量; 产生源强; 降噪措施; 排放方式. 1; 全自动破竹机; 1; 75; 加强设备维修保养、厂房隔声等; 连续. 2; 打磨机; 1; 85; 连续. 3; 拉丝机; 7; 80; 连续. 4; 手工破竹机; 1; 75; 连续. 5; 手工锯竹机; 2; 85; 连续. 6; 烘干机; 1; 85; 连续. |

|  | 表4-5 项目主要噪声源强（单位：dB（A）） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声压级/距声源距离/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离m. 生产厂房; 全自动破竹机; /; 75/1; 加强设备维修保养、厂房隔声等; 15; 22; 0; 距东厂房5; 65.7; 8：30~17：00; 15; 东; 39.7; 东; 1. 距西厂房15; 61.7; 西; 35.7; 西; 1. 距南厂房22; 61.2; 南; 35.2; 南; 1. 距北厂房18; 61.5; 北; 35.5; 北; 1. 打磨机; /; 85/1; 15; 17; 0; 距东厂房5; 75.7; 15; 东; 49.7; 东; 1. 距西厂房15; 71.7; 西; 45.7; 西; 1. 距南厂房17; 71.5; 南; 45.5; 南; 1. 距北厂房23; 71.2; 北; 45.2; 北; 1. 拉丝机; /; 80/1; 14; 5; 0; 距东厂房6; 69.7; 15; 东; 43.7; 东; 1. 距西厂房14; 66.8; 西; 40.8; 西; 1. 距南厂房5; 70.7; 南; 44.7; 南; 1. 距北厂房35; 66.0; 北; 40.0; 北; 1. 拉丝机; /; 80/1; 11; 5; 0; 距东厂房9; 68.0; 15; 东; 42.0; 东; 1. 距西厂房11; 67.4; 西; 41.4; 西; 1. 距南厂房5; 70.7; 南; 44.7; 南; 1. 距北厂房35; 66.0; 北; 40.0; 北; 1. 拉丝机; /; 80/1; 8; 5; 0; 距东厂房12; 67.2; 15; 东; 41.2; 东; 1. 距西厂房8; 68.4; 西; 42.4; 西; 1. 距南厂房5; 70.7; 南; 44.7; 南; 1. 距北厂房35; 66.0; 北; 40.0; 北; 1. 拉丝机; /; 80/1; 5; 5; 0; 距东厂房15; 66.7; 15; 东; 40.7; 东; 1. 距西厂房5; 70.7; 西; 44.7; 西; 1. 距南厂房5; 70.7; 南; 44.7; 南; 1. 距北厂房35; 66.0; 北; 40.0; 北; 1. 拉丝机; /; 80/1; 14; 10; 0; 距东厂房6; 69.7; 15; 东; 43.7; 东; 1. 距西厂房14; 66.8; 西; 40.8; 西; 1. 距南厂房10; 67.6; 南; 41.6; 南; 1. 距北厂房30; 66.0; 北; 40.0; 北; 1. 拉丝机; /; 80/1; 10; 10; 0; 距东厂房10; 67.6; 15; 东; 41.6; 东; 1. 距西厂房10; 67.6; 西; 41.6; 西; 1. 距南厂房10; 67.6; 南; 41.6; 南; 1. 距北厂房30; 66.0; 北; 40.0; 北; 1. 拉丝机; /; 80/1; 6; 10; 0; 距东厂房14; 66.8; 15; 东; 40.8; 东; 1. 距西厂房6; 69.7; 西; 43.7; 西; 1. 距南厂房10; 67.2; 南; 41.6; 南; 1. 距北厂房30; 66.0; 北; 40.0; 北; 1. 手工破竹机; /; 75/1; 15; 26; 0; 距东厂房5; 65.7; 15; 东; 39.7; 东; 1. 距西厂房15; 61.7; 西; 35.7; 西; 1. 距南厂房26; 61.2; 南; 35.2; 南; 1. 距北厂房14; 61.7; 北; 35.7; 北; 1. 手工锯竹机; /; 75/1; 15; 35; 0; 距东厂房5; 65.7; 15; 东; 39.7; 东; 1. 距西厂房15; 61.7; 西; 35.7; 西; 1. 距南厂房35; 61.0; 南; 35.0; 南; 1. 距北厂房5; 65.7; 北; 39.7; 北; 1. 手工锯竹机; /; 85/1; 15; 33; 0; 距东厂房5; 75.7; 15; 东; 49.7; 东; 1. 距西厂房15; 71.7; 西; 45.7; 西; 1. 距南厂房33; 71.0; 南; 45.0; 南; 1. 距北厂房7; 74.0; 北; 48.0; 北; 1. 烘干机; /; 85/1; 13; 15; 0; 距东厂房7; 74.0; 15; 东; 48.0; 东; 1. 距西厂房13; 72.0; 西; 46.0; 西; 1. 距南厂房15; 71.7; 南; 45.7; 南; 1. 距北厂房25; 71.2; 北; 45.2; 北; 1. 注：生产厂房以厂房西和厂房南交角为原点坐标，西厂房沿线为Y轴，向北方向为正方向；南厂房沿线为X轴，向东方向为正方向；垂直地面为Z轴，远离地心方向为正方向。. |
| --- | --- |

|  | 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的点声源的几何发散衰减模式。预测模式如下： 点声源距离衰减模式为： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 多声源叠加模式为： 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 预测结果及达标性分析： 表4-6 项目噪声贡献值预测结果表（单位dB（A）） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 20; 20; 0; 昼间; 54.8; 60; 达标. 南厂界; 10; 0; 0; 昼间; 53.8; 60; 达标. 西厂界; 0; 20; 0; 昼间; 53.2; 60; 达标. 北厂界; 10; 40; 0; 昼间; 52.6; 60; 达标. 预测结果：本项目夜间（22：00~次日6:00）不生产。因此，本次评价仅对昼间噪声影响进行预测。 预测结果表明，项目设备在通过采取基础减震、厂房隔声等措施后，项目厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类（昼间≤60dB（A））。因此，本项目的建设对周围声环境以及声环境敏感点影响不明显。本工程的噪声治理措施是可行的。 为确保项目运营期噪声不对周边环境造成影响，本次环评要求建设单位： ①尽量选用低噪声设备，机械设备均安装减震座垫，采取隔声罩、消声器等措施； ②目前平面布置加工区设置于厂区南侧，离噪声敏感点较远，车间密闭，加工区的噪声影响限制在场区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求； ③加强管理，在厂区与居民区路段行驶时禁止鸣喇叭，并限速行驶。本项目原料及产品的运输车辆应避开夜间行驶，以免对沿途居民产生影响； ④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 5、运营期固体废物 项目生产过程中产生的各类固体废物情况如下： （1）边角料 根据建设单位介绍，锯断过程中会产生边角料，边角料约为85t/a，属一般工业固体废物，边角料经集中收集后，外售综合利用。 （2）竹渣 根据建设单位介绍，破竹、打磨和拉丝过程中会产生竹渣，竹渣约为11.75t/a，属一般工业固体废物，竹渣经集中收集后，外售综合利用。 （3）除尘器收集的粉尘 本项目布袋除尘器处理过程中会收集粉尘，粉尘收集量为3.25t/a，属于一般工业固废，除尘器收集的粉尘经集中收集后，外售综合利用。 （4）废液压油 本项目设备维护、检修时需使用液压油，使用过程中会产生些许废液压油，产生量约为0.05t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，经分类收集至危废暂存间后，委托有资质的单位处置。 （5）废液压油桶 液压油单桶容量为25kg/桶，年使用液压油0.2t，则废液压油桶的产生数量为8个，单个按1kg计，则废液压油桶的产生量为0.008t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，经分类收集至危废暂存间后，委托有资质的单位处置。 （6）生活垃圾 项目劳动定员50人，根据生活垃圾产生经验系数，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作时间以300天计，则本项目生活垃圾产生量为7.5t/a，交环卫部门集中处理。 综上，各类固废处置去向详见下表。 表4-7 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 属性; 去向. 1; 员工日常生活; 生活垃圾; 7.5; 生活垃圾; 环卫部门集中处置. 2; 锯断; 边角料; 85; 一般工业固体废物204-001-99-0001; 经收集后，外售综合利用. 3; 破竹、拉丝; 竹渣; 11.75; 一般工业固体废物204-001-99-0002. 4; 废气处理; 除尘器收集的粉尘; 3.25; 一般工业固体废物204-001-99-0003. 5; 设备维护、检修; 废液压油; 0.05; HW08废矿物油与含矿物油废物-900-249-08; 经分类收集后，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置. 6; 废液压油桶; 0.008. 危险废物：建设单位拟在厂区设置一座危险废物暂存间。在危险废物的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危险废物交由有资质的单位处置。 危险废物暂存间建设要求： ①暂存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的规定，必须有符合要求的转移标志。 ②各类危险废物应分别存放，危险废物不可采用散装形式贮存。 ③固废暂存间应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施。 ④暂存间要有排水和防渗设施。 ⑤暂存间要符合消防要求，危险废物的贮存、包装容器必须设置明显识别标签，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特征。 ⑥废物暂存间采取防渗挡雨淋措施，上面建有挡雨棚，地面铺设防渗膜，并对危险废物进行袋装化分类堆放。 ⑦包装容器、包装方法、衬垫物应符合要求，经常检查包装、储存容器（罐、桶）是否完好，无破损，搬运危废桶、袋时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ⑧基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑨根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内的暂存时间，以减少暂存风险。 本项目所有危废全部进行密封保存，然后放入危废暂存间储存，贮存时间较短，定期交有资质单位处置，所有危险废物密封保存有效的减少了废气的挥发。 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 建设单位应按照一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的主要建设指标，一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注标志标识。具体要求如下： - ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般固废的类别相一致。 - ②一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 - ③贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 - ④临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。 ⑤临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。 同时建设方应与生产废料收集人制定清运计划，确定清运时间和清运量，做到日产日清，运输车辆应处于良好的状态，特别是其遮盖部分应该完好，而且进出时要慢速行驶，避免固废撒落。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》（2020年修订）规定的原则，符合一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单规定，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、运营期地下水、土壤 本项目对地下水和土壤环境可能造成的影响途径为液压油、废液压油泄漏。拟采取以下措施防范污染影响： 本项目厂区地面全部硬化处理，项目对原料区、危废暂存间采取防渗、防泄漏、防流失措施，防止液压油、废液压油泄漏渗入地下水和土壤。 在采取上述措施后，项目正常运行情况下不会对地下水、土壤环境造成污染影响。 7、运营期环境风险 （1）危险物质及重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（169-2018）附录B，对厂区涉及物质进行危险性识别，物质危险性判别详见下表。根据判别结果，确定本项目危险物质为液压油、废液压油。危险物质判别情况如下表所示： 表4-8 厂区危险物质筛选结果一览表 序号; 物质名称; 性质; 储存位置; 最大暂存量; 临界量; qi/Qi. 1; 液压油; 液态; 原料区; 0.05t; 2500; 0.00002. 2; 废液压油; 液态; 危废暂存间; 0.05t; 2500; 0.00002. 合计; 0.00004. 注：液压油根据《建设项目环境风险评价技术导则》（169-2018）表B.1中油类物质的临界量。. 从上表可以看出，本项目危险物质的总量与其临界量的比值之和计量Q为0.00004<1，不属于重大危险源。 （2）环境风险分析 风险物质泄漏事故：本项目环境风险物质液压油为液态物质，且采用桶装进厂储存，若桶体出现裂缝或桶体密封不严则会导致风险物质泄漏，污染土壤和地下水体。若建设单位加强风险物质的储存管理，当发生风险物质泄漏时，及时控制住泄漏点，并及时采用吸油棉、细沙等进行吸附，可有效控制风险物质泄漏对土壤和地下水体的影响。 次生火灾事件：本项目原料为楠竹，若储存不当突然遇明火，则易发生火灾，造成人员伤亡；火灾会伴随浓烟和CO、SO2、NO2等有害物质产生，造成大气环境污染，同时会危害附近人群健康和财产损失。若建设单位在运营过程中严格遵守车间的规章制度，加强火源管理，是可以杜绝该类火灾事故发生的。 废气处理设施故障风险：当打磨、拉丝粉尘处理设施发生故障或断电，便会导致废气未经处理直接排放，造成项目所在区域环境受到一定影响。通常，废气事故性排放随着废气处理设施故障的排除，其对环境的影响也会随之减小，但长期的事故性排放则会损害周边大气环境质量。 （3）风险防范措施 针对上述环境风险事故分析，本项目环境风险防范措施如下： ①搬运环境风险物质时，应轻拿轻放；加强液压油的日常管理与维护，确保其储存容器不发生破损； ②对仓库和危废暂存间进行重点防渗防漏处理，在仓库设置防跑冒滴漏托盘，并在液压油储存区域设置围堰，确保事故状态下不流出外环境；一旦液压油发生泄漏，迅速切断泄露源，并及时采取吸油棉、细沙等进行吸附； ③加强项目原料及产品的储存管理，同时加强厂区火源管理，厂区禁止烟火，并在显眼处张贴禁烟火的标识； ④加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低；做好危废从产生点到危废暂存间的转运工作，防止转运途中危险废物发生散落和泄漏，降低危废污染环境的发生机率； ⑤加强废气处理设施的日常保养和定期检修，确保其正常运转；废气处理设施一旦发生故障，应立即停止生产并对设备进行排查，待废气处理设施能够正常运行后才可恢复生产。 表4-9 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 南岳区寿岳乡竹制品加工厂（龙凤村）建设项目. 建设地点; （湖南）省; （衡阳）市; （/）市; （南岳）区; 寿岳乡龙凤村六组瑶湾上坎里. 地理坐标; 经度; 112.713098836°; 纬度; 27.327228920°. 主要危险物质及分布; ①风险物质：液压油、废液压油 ②分布情况：原料区、危废暂存间. 环境影响途径及危害 后果（大气、地表水、地下水等）; 主要为风险物质发生泄漏造成的环境风险事件，通过雨水沟渠进入地表水，污染区域水环境，或有机废气事故排放，造成区域大气环境污染。. 风险防范措施要求; ①规范设置危废暂存间，按要求做好防渗防漏措施。 ②制定快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训，做好救援专业队伍的组织、训练和演练，对工人进行自救和互救知识的宣传教育，杜绝液体储存和装卸过程中的跑、冒、滴、漏现象发生。 ③企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保事务；指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。 ④厂区废液压油桶应设置不锈钢托盘，防止废液压油事故泄漏。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目的环境风险物质主要是液压油、废液压油。根据前文的分析，直接判别本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，进行简单分析。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求，本项目的环境风险可控。. |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于衡阳市南岳区寿岳乡龙凤村六组瑶湾上坎里，项目北侧、东侧、和南侧为楠竹林，项目西侧为荒地及散户居民。区域内水、电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，政策环境优越。根据南岳区寿岳乡龙凤村龙凤加工厂建设用地与寿岳乡国土空间总体规划套合示意图（局部），本项目用地性质为工业用地。项目外环境主要涉及湖南省南岳衡山国家级自然保护区实验区林地，根据《中华人民共和国自然保护区条例》中“建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准”，本项目为管理竹林生态系统、防止楠竹无序生长、保护植被类型多样性而配套竹制品简单加工项目，在采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，符合周边环境要求。 本项目建设内容均不属于《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》、《南岳衡山风景名胜总体规划》(2003-2020)和《湖南南岳衡山自然保护区总体规划》、《中华人民共和国自然保护区条例》中禁止的内容，符合相关规划要求，因此本工程选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境影响保护措施 项目施工期生态环境影响保护措施详见《南岳区寿岳乡竹制品加工厂（龙凤村）建设项目生态环境影响专项评价》。 2、大气环境影响保护措施 （1）扬尘影响保护措施 本项目施工过程中应执行《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》中关于加强扬尘污染治理的“六个100%”措施，具体如下： ①工地周边100%围挡 项目施工期拟对施工开挖基坑处等设置硬质围栏，同时在气候站进场路口设置施工警戒线及施工警示标牌等软围挡隔离措施，避免非施工人员进入施工现场； ②物料堆放100%覆盖 项目施工期间施工场地裸露土地及施工原料堆场应采用防尘布进行覆盖，防尘布需拼接严密、覆盖完整，拟采用搭接方式，长边搭接不少于50cm，短边搭接不少于10cm，采用可靠固定方式进行固定，压实压牢，以防止大风起尘； ③工地100%湿法作业 施工过程中涉及到开挖方时应采取湿法作业，主要在基坑等四周围护栏杆上设置喷淋系统，降低开挖方时扬尘的产生； ④施工现场地面100%硬化 项目占地内现有路面已硬化； ⑤出入车辆100%冲洗 项目不设洗车平台，施工过程中运输车辆进入景区前，需在山下清洗完毕后方可进出场，在景区内严禁带泥上路，以减少车辆运输时扬尘； ⑥运输弃土及建筑垃圾的车辆100%密闭运输 施工过程中运输弃土和建筑垃圾的车辆需密闭，避免运输过程中产生扬尘。 同时，为进一步防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气及敏感目标的影响。根据原国家环保总局颁布的《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，项目还应采取下述措施： ①整个施工期必须设置1名专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ②设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗平台周边设置防溢座、导流渠、沉淀池等设施；每个冲洗点必须配置清洗机和清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于50m。 ③施工期间，当空气污染指数为80~100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。 ④尽量减少项目内施工材料的堆存，施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效防尘措施。施工工程中产生的建筑垃圾，应及时清运。 ⑤装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 ⑥按规定使用商品砼，项目内不得设搅拌砂浆设备及场所，所有商品砼需在自然保护区外拌和后再采用密闭车斗运至项目地进行使用；在施工场地四周设硬质围挡，围挡高不少于2米，以减少扬尘对周边居民的影响。 ⑦项目施工需使用的钢筋板、不锈钢等材料需在自然保护区外预制成型后再采用运输车辆运至项目内进行使用。 ⑧工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。 综上，上述减少扬尘污染的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中。项目在采取上述措施后，粉尘产生量将大大减少，对周围环境的影响也将随着减小，因此措施合理可行。 （2）施工设备尾气影响保护措施 ①项目应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 ②运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。 综上，在车辆使用严格执行国家相关规定，同时加强机械保养及维修的情况下，施工机械及施工车辆尾气对空气环境质量影响不大，上述措施合理可行。 （3）装修废气影响保护措施 装修使用的材料应满足《室内装修材料有害物质限量》（GB18580-2001~GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求，提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆等环保材料，减少装修阶段有机废气的排放。 3、水环境影响保护措施 ①施工期间的生产用水主要为路面、土方、场地喷洒抑尘用水和混凝土养护用水等。施工场地内主要道路采用砼硬化路面，四周敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS的雨水及进出场地的车辆清洗废水排入沉淀池澄清处理后回用。此外，在打桩阶段会产生少量泥浆水，肆意排放会造成周边管道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀处理后回用。临时沉淀池处理后用于洒水抑尘，不外排。 ②施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露泥土随雨水流入附近水体，造成水体SS增加，泥沙淤积。 ③运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 ④施工时采取临时防护措施，防止水土流失。 由于本项目施工人员不在项目内设施工营地，项目施工人员生活污水依托民房现有化粪池处理后用于周边农肥，因此在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目施工期废水排放对周围地表水体影响不大。 4、声环境影响保护措施 为减少项目施工噪声对附近居民的影响，需采取有效措施降低施工噪声。降噪措施应从机械设备管理、施工计划安排等各方面综合考虑。 （1）为避免施工期间的各类机械声源对环境的不利影响，要求各施工单位严格按照环保部门和城建部门规定的作息时间，严禁夜间施工； （2）加强设备维护管理，避免设备带病上岗而产生高强度噪声； （3）合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备； （4）加强运输车辆的管理，禁止超载、超速行驶。应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的村庄路段时，减速慢行、禁止鸣笛。 综上，经采取上述防噪措施后，可有效降低施工期噪声源对周边环境的影响。且工程施工周期较短，施工期内影响只是暂时的，在施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 5、固体废物影响保护措施 施工期固废主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾，施工单位应将各类施工垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的，不可回收利用的及时清运至南岳区渣土部门指定弃渣场；施工期产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。 环评要求做好车辆运输过程中的管理防护工作。车辆运输土方、建筑垃圾时应配备篷布，防止运输过程中的风吹扬尘；设置专人管理，文明施工，规范土方、建筑垃圾的堆放场所，严禁将开挖土石方、建筑垃圾堆放在路上。项目固体废物经统一收集、及时清运后，对周边环境影响较小。 6、环境风险 施工期使用电镐等设备，以及施工人员吸烟等情况，都可能引起森林火灾。建议采取以下风险防范措施： - 尽量避开火灾易发季节施工； - 加强防火宣传力度，提高施工人员的防火意识； - （3）制定严格的防灭火措施，在适当位置悬挂警示牌，提醒施工人员遵守景区规定。 7、环境管理 施工期在建设工程指挥部设1～2名环境管理人员。其职责如下： ①监督施工期环保措施的实施。 ②负责与地方环保部门的联系，包括区域环境保护措施的协调。 ③负责好管理机构内部的环保和安全教育工作。 ④宣传、贯彻和执行国家、地方政府及有关部门制定的环境保护法律法规和条例等。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 生态环境影响保护措施详见《南岳区寿岳乡竹制品加工厂（龙凤村）建设项目生态环境影响专项评价》。 - 2、运营期大气环境保护措施 - 锯断粉尘经自然沉降后，车间内无组织排放；打磨、拉丝粉尘经集气罩+布袋除尘器后，通过1#15m高排气筒排放，未收集到的粉尘车间内无组织排放，对周边环境影响较小。 - 3、运营期水环境保护措施 - 生活污水经化粪池处理后，用于周边农林施肥，不外排；无生产废水外排。 - 4、运营期声环境保护措施 - 为减少营运期噪声对周围环境的影响建设单位应采取如下措施： ①尽量选用低噪声设备，机械设备均安装减震座垫，采取隔声罩、消声器等措施； ②目前平面布置加工区设置于厂区南侧，离噪声敏感点较远，车间密闭，加工区的噪声影响限制在场区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求； ③加强管理，在厂区与居民区路段行驶时禁止鸣喇叭，并限速行驶。本项目原料及产品的运输车辆应避开夜间行驶，以免对沿途居民产生影响； - ④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 - 5、固体废物 项目拟在生产厂房内建设一间危废暂存间，占地面积约10m2。用于贮存运营期间产生的废液压油、废液压油桶。项目在运营期固体废弃物包括生活垃圾、一般固废（边角料、竹渣、除尘器收集的粉尘）及危险废物（废液压油、废液压油桶）。生活垃圾经收集后由环卫部门处置；边角料、竹渣、除尘器收集的粉尘经收集后，外售综合利用；废液压油、废液压油桶经分类收集后，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置。 综上，项目固体废物均能得到妥善的处理，对环境影响不大，固体废物处理措施可行。 - 环境风险 本项目主要风险物质为液压油、废液压油，环境风险防范措施如下： ①搬运环境风险物质时，应轻拿轻放；加强液压油的日常管理与维护，确保其储存容器不发生破损； ②对仓库和危废暂存间进行重点防渗防漏处理，在仓库设置防跑冒滴漏托盘，并在液压油储存区域设置围堰，确保事故状态下不流出外环境；一旦液压油发生泄漏，迅速切断泄露源，并及时采取吸油棉、细沙等进行吸附； ③加强项目原料及产品的储存管理，同时加强厂区火源管理，厂区禁止烟火，并在显眼处张贴禁烟火的标识； ④加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低；做好危废从产生点到危废暂存间的转运工作，防止转运途中危险废物发生散落和泄漏，降低危废污染环境的发生机率； ⑤加强废气处理设施的日常保养和定期检修，确保其正常运转；废气处理设施一旦发生故障，应立即停止生产并对设备进行排查，待废气处理设施能够正常运行后才可恢复生产。 |

| 其他 | 1、环境管理 （1）环境管理机构 建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。 （2）运行期环境管理 本工程在运行期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： 1）制订和实施各项环境管理计划。 2）建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。 3）掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。 4）协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 2、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相应要求，本项目监测要求详见下表。 表5-1 项目营运期监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 有组织; 打磨、拉丝粉尘排气筒出口（DA001）; 颗粒物; 每年一次. 无组织; 厂界; 颗粒物; 每年一次. 噪声; 厂界四周1m处; 等效连续A声级; 每季一次. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）：“建设单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责”、“建设单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理”。因此，本项目应根据要求定期进行监测，并接受衡阳市生态环境局南岳区分局的日常监督管理。 3、竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本次项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本次建设项目正式投产运行后，应根据国家现行相关验收要求组织竣工验收。 |
| --- | --- |
| 环保投资 | 本项目总投资为200万，环保投资为86万元，占总投资的43%，项目施工期和运营期环保投资一览表见下表。 表5-2 项目环保投资一览表 单位：万元 污染源; 治理措施; 投资; 效果. 施工期. 废水; 生活污水; /; /; 施工人员生活污水依托民房现有化粪池处理后用于周边农肥. 施工废水; 隔油沉淀池; 10; 施工废水经隔油沉淀池处理后，回用于洒水抑尘. 废气; 扬尘; 洒水抑尘、围挡、洗车台等施工降尘措施; 30; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 噪声; 施工机械、运输车辆等噪声; 选用低噪声设备、墙体隔声、距离衰减; 5; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准. 固体废物; 建筑垃圾; 建筑垃圾收集装置; 10; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 运营期. 废水; 生活污水; 化粪池; 5; 不外排. 废气; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+1#15m高排气筒; 20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集桶，环卫清运; 0.5; /. 一般固废; 边角料、竹渣、除尘器收集的粉尘经分类收集后，外售综合利用; 0.5; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 废液压油、废液压油桶经分类收集后，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置; 5; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023). 合计; 86; --. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）植物、植被：严格控制施工期占地面积，不得占用工程实际占地外；严格按设计要求开挖；工程完工后，及时清理施工现场，将临时占用的施工场地恢复原状。加强施工人员宣传教育等； （2）野生动物：加强施工单位和施工人员的宣传教育；严格控制施工场地及人类活动，加强高噪声施工机具使用及噪声防治，减少施工及人类活动对野生动物的惊扰等 | 相关措施落实，对项目周边陆生生态环境无较大影响 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 工程施工废水采用沉淀池收集后回用洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水依托民房现有化粪池处理后用于周边农肥 | 相关措施落实，对周边水环境影响较小 | 生活污水经化粪池处理后，用于周边农林施肥，不外排；无生产废水外排 | 相关措施落实，对周边水环境影响较小 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①为避免施工期间的各类机械声源对环境的不利影响，要求各施工单位严格按照环保部门和城建部门规定的作息时间，严禁夜间施工；②加强设备维护管理，避免设备带病上岗而产生高强度噪声；③合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备；④加强运输车辆的管理，禁止超载、超速行驶。应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的村庄路段时，减速慢行、禁止鸣笛 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 | 设备隔声、减震 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工扬尘：项目施工期拟对施工开挖基坑处等设置硬质围栏，同时在项目进场路口设置施工警戒线及施工警示标牌等软围挡隔离措施，避免非施工人员进入施工现场；项目施工期间施工场地裸露土地及施工原料堆场应采用防尘布进行覆盖；施工过程中涉及到开挖方时应采取湿法作业，主要在基坑等四周围护栏杆上设置喷淋系统，降低开挖方时扬尘的产生；项目占地内现有路面已硬化；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗平台周边设置防溢座、导流渠、沉淀池等设施；每个冲洗点必须配置清洗机和清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于50m；施工过程中运输弃土和建筑垃圾的车辆需密闭，避免运输过程中产生扬尘；施工路面及时清扫、洒水降尘；尽量减少项目内施工材料的堆存，施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等。 ②施工设备尾气：采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染；运输车辆和施工机械发生故障和损坏，及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 锯断粉尘自然沉降，在车间内无组织排放；打磨、拉丝粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后，通过1#15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值 |
| 固体废物 | 施工期固废主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾，施工单位应将各类施工垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的，不可回收利用的及时清运至南岳区渣土部门指定弃渣场；施工期产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运处置 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定；满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB18599-2008）相关规定 | 生活垃圾经收集后由环卫部门处置；边角料、竹渣、除尘器收集的粉尘经收集后，外售综合利用；废液压油、废液压油桶经分类收集后，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处置 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定；满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB18599-2008）相关规定 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | - （1）尽量避开火灾易发季节施工；（2）加强防火宣传力度，提高施工人员的防火意识；（3）制定严格的防灭火措施，在适当位置悬挂警示牌，提醒施工人员遵守景区规定 | 落实并执行 | - ①搬运环境风险物质时，应轻拿轻放；加强液压油的日常管理与维护，确保其储存容器不发生破损；②对仓库和危废暂存间进行重点防渗防漏处理，在仓库设置防跑冒滴漏托盘，并在液压油储存区域设置围堰，确保事故状态下不流出外环境；一旦液压油发生泄漏，迅速切断泄露源，并及时采取吸油棉、细沙等进行吸附；③加强项目原料及产品的储存管理，同时加强厂区火源管理，厂区禁止烟火，并在显眼处张贴禁烟火的标识；④加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低；做好危废从产生点到危废暂存间的转运工作，防止转运途中危险废物发生散落和泄漏，降低危废污染环境的发生机率；⑤加强废气处理设施的日常保养和定期检修，确保其正常运转；废气处理设施一旦发生故障，应立即停止生产并对设备进行排查，待废气处理设施能够正常运行后才可恢复生产。 | - 危废暂存间是否满足环评及设计规范要求，废油处置是否合理。 |
| 环境监测 | / | / | 按监测计划对废气、噪声进行监测 | 确保各污染因子符合相关标准要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策，符合《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》、《南岳衡山风景名胜区总体规划》（2003-2020）、《湖南南岳衡山自然保护区总体规划》、《中华人民共和国自然保护区条例》的要求，选址较合理；在有效实施本环评所提出的有关防治措施的情况下，污染物能达标排放，对环境的影响较小，不会导致工程所在地环境功能明显改变。 因此，从环境保护角度出发，本项目建设可行。