- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：铁佛寺配房及铁佛寺环境整治项目

建设单位（盖章）：    南岳佛教协会

编制日期：           2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	4

二、建设内容	18

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	25

四、生态环境影响分析	38

五、主要生态环境保护措施	52

六、生态环境保护措施监督检查清单	61

七、结论	66

附件

附件1：委托书

附件2：南岳区发展和改革局关于铁佛寺维修改造工程项目立项的批复

附件3：南岳区民族宗教事务局《关于同意铁佛寺厨房险情进行抢修的批复》

附件4：南岳区人民政府对铁佛寺意见

附件5：环境质量检测报告及质保单（引用）

附件6：专家评审意见及签到表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目区域水系图

附图3：项目总平面布置及施工布置图

附图4：环保目标图

附图5：项目与《南岳衡山风景名胜区总体规划》（2003-2020）位置关系示意图

附图6：项目与《南岳衡山国家级自然保护区规划》位置关系示意图

附图7：项目区域土地利用规划图（2003-2020）

附图8：南岳衡山风景名胜区景观分级保护规划图

附图9：旅游服务设施规划图

附图10：湖南省主体功能区规划图

附图11：衡阳市环境管控单元图

附图12：南岳衡山珍稀植物分布图

附图13：湖南南岳衡山省级地质自然公园现状图

附图14：衡阳市水土流失重点预防区和重点治理区分布图

附图15：项目施工平面布置图

附图16：区域现状调查植被样方点位与本项目位置关系

附图17： 项目占地范围和直接影响区域土地利用现状图和植被现状图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 铁佛寺配房及铁佛寺环境整治项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 铁佛寺：2203-430412-04-01-226212 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 释明月 | 联系方式 |  | 13875630276 |
| 建设地点 | 铁佛寺位于湖南省衡阳市南岳区南岳镇延寿村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 铁佛寺：E 112°42′7.573″，N 27°16′42.032″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 113、展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等（不含村庄文化体育场所） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 铁佛寺总占地面积220m2 新增用地面积0 |  |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南岳区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 铁佛寺：岳发改[2022]17号 |  |
| 总投资（万元） | 铁佛寺：190 | 环保投资（万元） | 铁佛寺：6 |  |
| 环保投资占比（%） | 铁佛寺：3.2 | #### 施工工期 | #### 铁佛寺：5个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 生态环境影响专项评价：因项目位于湖南省衡阳市南岳区南岳衡山风景名胜区内，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）中“表1 专项评价设置原则表”规定，本项目涉及环境敏感区，需开展生态环境影响专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 《南岳衡山风景名胜区总体规划（2003-2020）》（南岳区人民政府，2003年2月）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《南岳衡山风景名胜区总体规划（2003-2020）》符合性分析 根据《南岳衡山风景名胜区总体规划（2003-2020）》（以下简称“总体规划”），本项目位于南岳衡山风景名胜区内磨镜台景区内。见附图5。 （1）规划范围 南岳衡山风景名胜区规划范围是：自南岳古镇向南沿107国道至何家大屋，转而向西至燕子石，沿南岳区界至雷钵岭；再向西北经银珠庵、绣花庵、妙高峰到狮子峰；转而向东沿石屋、天台峰、至潜圣峰，转向北经茅坪、老屋冲、降真峰达樟树垅；再向东经黄花林到龙凤乡，向南经长岭、紫盖峰、马家塘圮、大圆圮、枫木桥、曹家圮回到南岳镇。规划区面积100.7平方公里，风景区外围保护地带范围与南岳行政区界线相同，外围保护地带面积80.8平方公里。 （2）功能划分 根据《南岳衡山风景名胜区景观分级保护规划图》，将全区总面积100.7平方公里功能区划为风景游览区域、风景复育区域、外围保护地带，见附图8-1。 ①风景游览区域 指风景区内风景资源集中分布，游赏、游憩活动为主要内容的空间区城，即景区。本规划共划分出十一个景区和一个观光农业园、十一个最区分别是：祝融峰景区、磨镜台景区、忠烈祠景区、藏经殿景区、禹王城景区、五岳溪景区、水帘洞景区、卧虎潭景区、方广寺景区、止观溪景区和古镇景区。其中祝融峰景区、磨镜台景区、忠烈祠景区、藏经殿景区、禹王城景区统称为核心景区，核心景区面积20.1平方公里。 ②风景复育区域 是指风景区范围内除景区外的其它区域，其主要职能是景观恢复和生态培育。 ③外围保护地带 是指南岳区行政范围以内，风景名胜区界线以外的区域，是风景区的过渡缓冲地带。 根据衡山风景名胜区景观分级保护规划图（附图8-1），磨镜台和铁佛寺均位于功能划分的风景游览区域的磨镜台景区。 （3）分区保护规划 《总体规划》按照保护和利用程度的不同，又将整个风景区划分为资源严格保护区、资源有限利用区、服务设施建设区、古镇控制区以及外围保护地带等五个区域。 ①资源严格保护区 资源严格保护区是指风景资源价值高，同时对人类活动敏感的区域或对保护生物多样性及生态环境作用十分重要的区域，这一区域又分为地貌景观保护区、生态林保护区和自然植被恢复区等三小类，总面积为62.08平方公里。 ②资源有限利用区 资源有限利用区是指风景资源价值高，但对人类活动不甚敏感或经济活动符合风景区规划要求的区域，是风景区内主要的游览活动区域和人类活动区域，其土地利用和使用强度必须严格控制在环境允许的容量以内，并符合风景区总体规划的要求。禁止一切对风景区景观及环境产生破坏和干扰的活动。结合景区结构和游赏组织，本区又可分为山水观光区、山野活动区、经济林区、田园风光区等四个小类，总面积36.48平方公里。 铁佛寺位于分区保护规划的资源有限利用区的山水观光区（详见附图8-2），本项目属于对寺庙修缮及环境整治项目，项目建成后会对铁佛寺景观进行原样修复，并使铁佛寺等建筑焕然一新，大大提升铁佛寺的景观协调性和美观程度，不属于对风景区景观及环境产生破坏和干扰的活动。与总体规划相符。 ③服务设施建设区 风景区内不仅有吸引游人的各类风景资源，还应有直接为游人服务的各种相关设施。根据景区结构和游线组织，规划利用景区内的部分用地，建设旅游服务设施，更好的为游人服务。本区共有9处地块，占地面积为1.21平方公里。 本区内的各项建设应以保护环境为前提，保证不对风景区自然环境和文化氛围产生干扰破坏。建筑选址、形式、体量、规模必须严格按照规划要求，并履行法定的报建审批程序。建筑形式应突出风景建筑特色，宜小、宜散、宜隐，一般以乡土建筑风格为主，使用乡土材料，与自然环境保持协调。以能满足游人的基本需要为准，严禁扩大建设用地。止观溪景区和南岳养生文化园，位于中心景区外围，资源敏感度较低，环境容量较大，可建设适量的休闲度假设施，以满足旅游发展的需要。但建设规模应以规划为准，做好环境影响评价，严禁超标准、超范围建设。 ④古镇景观控制区 古镇景观控制区内有南岳大庙、祝圣寺等较有特色和影响的寺庙，规划划定古镇景观控制区，面积0.93平方公里，以保护文物建筑、传统街巷，反映真实的历史信息，体现南岳古镇的文化景观多样性为目的。 ⑤外围保护地带 主要是指在风景区界线范围外的区域，面积80.8平方公里。在城镇建设区内重点是控制城镇规模和环境污染，突出风景城镇特色，所有建设必须进行环境分析和评价。在农村范围内严禁砍伐树木和开山采石，加强水土保持，农村居民点建设必须符合风景区总体规划要求，修建道路及其它一切建设活动不得损伤风景资源与地貌景观。 铁佛寺位于分区保护规划的资源有限利用区的山水观光区（详见附图8-2），本项目属于社会团体服务业，不属于不属于对风景区景观及环境产生破坏和干扰的活动，与总体规划相符。 （4）分级保护规划 南岳衡山自然资源和人文资源丰富，除按照分区、分类进行保护外，还需根据保护对象的价值等级和资源敏感性特征，进行分级保护。南岳衡山的风景资源可分为一级保护景观单元18个、二级保护景观单元30个、三级保护景观单元50个、四级景观单元24个。本项目中的铁佛寺被划为四级人文景观单元。 表1-1 保护景观单元一览表 序号; 自然景观单元; 人文景观单元. 一级景观单元; 1.祝融峰、2.天柱峰、3.石廪峰、4.翠鹭峰、5.会仙桥、6.观音岩、7.狮子岩、8.旷家溪、9.龙凤潭、10.水帘洞、11.百斗岭瀑布、12。藏经殿原始次生林; 1.忠烈祠、2.南台寺、3.福严寺、4.祝圣寺、5.祝融殿、6.南岳大庙. 二级景观单元; 1.掷钵峰、2.喜阳峰、3.祥光峰、4.香炉峰、5.金简峰、6.皇帝岩、7.试剑石、8.第一洞天、9.灵芝泉、10.白洋溪、11.五岳溪、12.玉版溪、13.黑沙潭、14.华严湖、15.卧虎潭瀑布、16.老龙潭瀑布、17.方广寺原始次生林; 1.上封寺、2.方广寺、3.藏经殿、4.玄都观、5.麻姑仙境、6.穿岩诗林、7.何氏别墅、神秘山洞、8.祖源、9.马祖庵、最胜轮塔、10.三世塔、11.禹王碑、12.观日台、13南岳树木园. 三级景观单元; 1.紫盖峰、2.芙蓉峰、3.石囷峰、4.碧萝峰、5.烟霞峰、6.云居峰、7.文殊峰、8.侧刀峰、9.轸宿峰、10.莲花峰、11.狮子峰、12.天堂峰、13.妙高峰、14.观音峰、15.安上峰、16.瑰霄峰、17.永和峰、18.报信岭、19.隐松岩、20.百龟朝圣、21.龙凤溪、22.龙池、23.石涧潭、24.络丝潭、25.白龙潭瀑布、26.止观溪、27.方广溪、28.福寿湖、29.银星水库、30.广济寺原始次生林; 1.丹霞寺、2.高台寺、3.广济寺、4.延寿亭、5.后五岳殿、6.祖师殿、7.大善寺、8.紫竹林、9.黄庭观、10.朱陵宫、11.二贤祠、12.邺侯书院、13.南天门、14.胜利坊、15.南岳衡山牌坊、16.雍容大雅、17.南天柱石、18.南岳观光农业园、19.集贤书院、20.万寿广场. 四级景观单元; 1.集贤峰、2.青岑峰、3.驾鹤峰、4.仙岩峰、5.朱明峰、6.降真峰7.华盖峰、8.潜圣峰、9.天台峰、10.九女峰、11.紫云峰、12.寿涧、13.白龙潭水库、14.丰收水库; 1.湘南寺、2.铁佛寺、3.寿佛殿、4.香山寺、5.辞圣殿、6.十方紫盖禅寺、7.紫云书院、8.双忠亭、9.烈光亭、10.后半山亭. （5）本项目与南岳衡山风景名胜区位置关系 综上所述，根据《南岳衡山风景名胜总体规划（2003-2020）》和实地勘察，本工程所有建设内容位于南岳衡山风景名胜区功能分区的风景游览区的磨镜台景区内、资源有限利用区（分区保护规划）的山水观光区、铁佛寺为分级保护规划的四级人文景观单元。见附图5、附图8。 |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》符合性分析 本项目与《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》符合性分析情况如下表所示： 表1-2 与《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》符合性分析 序号; 条例要求; 本项目情况. 1; 第十四条 在南岳衡山风景名胜区内从事下列活动应当经依法批准。其中，第（一）项、第（四）项、第（七）项由省人民政府批准；其他各项由南岳区人民政府批准，法律、行政法规规定由上级人民政府或者有关部门批准的，从其规定：（一）新建摩崖石刻、碑碣；（二）修缮文物，拓印碑碣、石刻；（三）拍摄电影、电视、制作、安装广告；（四）开展大型文化体育活动；（五）临时占用、挖掘道路，建护坡、硬化地面或者其他改变地形地貌的行为；（六）采伐、移植、修剪林木，挖掘树桩（根），采集种子、药材等林副产品和动植物标本；（七）填堵自然水系或者截流取水；（八）其他影响生态和景观的活动。; 本项目已经取得南岳区发展和改革局以及区人民政府关于同意项目实施的意见，见附件2、附件4，且不涉及第十四条中的各项活动。. 2; 第十五条 禁止在南岳衡山风景名胜区内从事下列活动：（一）设立造纸、制革、化工、采矿、冶炼、印染、炼油、电镀、酿造、制药及其他污染环境的企业；（二）储存有毒物品；（三）设立开发区、度假区；（四）开山、采石；（五）采伐、损毁珍稀植物，捕猎野生动物；（六）野外生火、烧木炭、烧砖瓦、烧石灰、烧田埂；（七）在禁火区内吸烟、烧香点烛、燃放烟花爆竹；（八）损毁标志、公告牌、坐椅、话亭、界碑、垃圾箱等公共设施；（九）踩踏、攀爬、粘贴、刻划、涂污文物古迹；（十）在非指定地点倾倒垃圾、污物；（十一）其他危害风景名胜资源或者危及公共安全的活动。; 本项目不属规范禁止建设的项目。. 3; 第十六条 禁止在南岳衡山风景名胜区核心景区和其他景区的景观单元内从事下列活动：（一）自由放牧；（二）新建或者扩建除保护性、游览性基础设施以外的宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建设项目。; 本项目不属于禁止建设的项目。. 4; 第十七条 南岳区人民政府应当按照下列规定做好风景名胜区内的整治和拆迁工作：（一）对违法建（构）筑物，责令限期拆除并恢复植被和地貌；（二）对虽经批准，但严重影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物，限期进行整治或者拆除，并依法予以补偿；（三）对居住在核心景区道路两侧边沟外缘起三十米范围内和景观单元内的村（居）民，应当逐步外迁，并依法予以安置和补偿。; 本工程的建设不涉及拆迁工作。. 5; 第二十二条 寺观等宗教活动场所建设应当符合规划，遵守有关法律、法规；其周边的规划建设应当与宗教活动场所的风格、环境相协调。宗教活动场所需要修缮的，其修缮方案应当经南岳区人民政府审核后，报相关主管部门批准。; 本项目已经取得南岳区人民政府意见，见附件4。. 2、本项目与湖南南岳衡山国家级自然保护区规划相符性分析 （1）湖南南岳衡山国家级自然保护区概况 1）地理位置 湖南南岳衡山国家级自然保护区位于湖南省中部、湘江中游，衡阳盆地北侧的湘中孤山-南岳衡山，地域跨衡阳市南岳区、衡山县、衡阳县三县（区），地理坐标介于东经112°33′38″-112°46′34″、北纬27°10′39″-27°20′55″之间，东西长21.1千米，南北宽19.1千米，总面积17075.5公顷。 2）范围 自然保护区涉及衡阳市南岳区、衡山县、衡阳县，主体范围位于南岳区地域内，其东南与南岳区的南岳镇、寿岳乡交界，东、北、西、南与衡山县的福田乡、岭坡乡、东湖镇、店门镇相连，西南与衡阳县界牌镇毗邻。自然保护区范围涉及3个县（区）12个乡（镇、林场）49个村（社区、工区）。详见下表。 表1-3 自然保护区涉及范围表 县（区）; 乡（镇、场）; 村（社区、工区）名; 备注. 南岳区; 南岳镇; 紫峰村、樟树桥村、新村村、水濂村、黄竹村、光明村、枫木桥村、金月社区; 8个村（社区）. 寿岳乡; 岳林村、龙凤村、龙池村、红旗村、船山村; 5个村（社区）. 南岳林场; 一、二、三、四、五、六、七、八、九工区; 9个工区. 南岳树木园; 南岳树木园; 1个工区. 衡山县; 开云镇; 双全新村、建胜村; 2个村. 福田乡; 云峰村、白云村; 2个村. 紫金山林场; 白云工区; 1个工区. 岭坡乡; 洄水湾村、灯山村、野莓谷村、黄垅村; 4个村. 东湖镇; 石碑村、杉木桥村、立新村、天柱村、双渡村、杏溪村、同心村、团山村、石碑村、马迹社区; 10个村（社区）. 店门镇; 能仁村; 1个村. 衡阳县; 界牌镇; 将军村、造基村、蟠龙村、两冬村; 4个村. 岣嵝峰林场; 丰岭工区、夜花坪工区; 2个工区. 注：以上乡、镇、村、社区等各级行政单位均以为2015年衡阳市行政区划调整后单位。. 3）功能分析 保护区总面积17075.5公顷，其中核心区面积4368.7公顷，缓冲区面积3873.9公顷，实验区面积8832.9公顷，核心区、缓冲区、实验区分别占总面积的25.58%、22.69%、51.73%。 ①核心区 核心区是国家重点保护野生珍稀濒危物种的主要栖息地和生境，具有典型代表性，并保存完整的自然生态系统。在核心区内，禁止任何单位和个人进入。采取封闭式管理，对核心区实行绝对保护。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理局提交申请和活动计划，经省人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。其全部资源包括土地、森林、野生动植物、水等应由保护区统一管理，其它单位和个人不得侵占。 ②缓冲区 为防止核心区受到外界的影响和干扰，在核心区的外围设置缓冲区，有效地保护珍稀濒危植物及生态环境。在缓冲区，禁止在缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理局提交申请和活动计划，经自然保护区管理局批准。 ③实验区 实验区是保护区内除核心区和缓冲区以外的区域，位于缓冲区外围，缓冲区外围界上379.9米高程点-蛤蟆山-石屋山-桎木潭-财神殿-广济寺-庆月林-土地寺-中山沟-火坑-华盖峰-谭家湾-方广大坳-潜圣峰-新茶园一段的缓冲区外围为风景名胜区，是共同保护的区域，未设置实验区。在实验区内，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。 #### （2）本项目与湖南南岳衡山国家级自然保护区位置关系 本项目位于衡阳市南岳区南岳镇延寿村，根据湖南南岳衡山国家级自然保护区占地范围描述及湖南南岳衡山国家级自然保护区功能区规划图可知，本项目不属于湖南南岳衡山国家级自然保护区范围内（详见附图6）。 3、政策符合性分析 依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修改单），本项目不属于淘汰类和限制类项目。本项目符合相关国家的相关产业政策。 4、本项目与《衡阳市文物保护管理办法》相符性分析 本项目与《衡阳市文物保护管理办法》符合性分析情况如下表所示： 表1-4 与《衡阳市文物保护管理办法》符合性分析情况一览表 文物保护管理办法; 本项目情况. 第十二条 在文物保护单位保护范围内，未经批准不得实施下列行为： （一）擅自设置户外广告设施； （二）修建人造景点； （三）生产、存放易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危害文物安全的物品； （四）擅自进行爆破、钻探、挖掘等作业或者栽植、移植大型乔木和修建构筑物； （五）建窑、取土、采石、开矿、毁林、排污、深翻土地； （六）进行与文物保护无关的其他建设工程； （七）刻划、涂污、损坏文物； （八）损毁或者擅自移动文物保护单位标志，损坏文物保护设施； （九）其他可能影响文物保护单位安全及其环境的行为。; 本项目铁佛寺位于磨镜台景区，铁佛寺主体寺庙均属于区不可移动文物点，本项目1、对铁佛寺配房维修改造和周边地质灾害隐患点进行环境综合整治，不属于污染类企业，不存在危害文物安全的暴力施工；本项目已经取得南岳区人民政府的意见（附件4），项目在建设过程中通过设置挡墙等措施后，不会对铁佛寺周边环境造成破坏。. 第十三条 在文物保护单位的建设控制地带内，不得实施影响文物保护单位安全、环境和历史风貌的下列行为： （一）建设易燃、易爆、有腐蚀性以及污染文物保护单位及其环境的工程； （二）经营易燃、易爆、有腐蚀性以及污染文物保护单位及其环境的项目； （三）存储易燃、易爆、有腐蚀性以及污染文物保护单位及其环境的物品； （四）实施其他可能影响文物保护单位安全、环境、历史风貌的建设项目。 第十四条 各级文物保护单位建设控制地带内，未经许可，不得进行取土、采石、挖沟、爆破、开矿、建房、砍伐树木等影响文物安全、破坏文物环境风貌的活动；在建设控制地带内不得修建形式、高度、体量、色调等与文物保护单位的环境风貌不相协调的建筑物或者构筑物。涉及文物保护单位和文物古迹的建设项目，未经批准或强行修建的建筑物或构筑物，应视其为违法建（构）筑物，必须无条件拆除，其经济损失由建设单位自负。; 本项目铁佛寺位于磨镜台景区内，铁佛寺主体寺庙均属于区不可移动文物点，本项目1、对铁佛寺配房维修改造和周边地质灾害隐患点进行环境综合整治，本项目不涉及易燃、易爆、有腐蚀性以及污染文物保护单位及其环境的工程；本项目不涉及取土、采石、挖沟、爆破、开矿、建房、砍伐树木等影响文物安全、破坏文物环境风貌的活动；本项目已经取得南岳区民族宗教事务局的批复（见附件3），铁佛寺配房及主体修缮，修建形式、高度、体量、色调等与文物保护单位的环境风貌相协调。. 5、与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性 ### 根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号），根据衡阳市环境管控单元图（见附图11）本项目位于衡阳市优先保护单元，本项目和《衡阳市南岳区环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析见下表。 表1-5 《衡阳市南岳区环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析 管控维度; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; （1.1）风景名胜区按《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》管理。 （1.2）建成区不再新建35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目位于湖南省南岳衡山风景名胜区内，符合《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》的相关要求。. 污染物排放管控; （2.1）积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能，污水处理率达到85%左右；因地制宜，统筹推进城区、乡镇黑臭水体治理；石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域、场地应进行必要的防渗处理。 （2.2）完成 “散乱污”企业及集群综合整治工作；加快推进“气化南岳”工程建设，推进天然气管网、储气库等基础设施建设；2020年底前，加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；禁止露天烧烤直排，严禁秸杆露天焚烧。 （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。; 本项目为铁佛寺配房改造及环境整治，不属于工业生产项目，项目建设对环境的影响主要为施工期。项目不涉及（2.1）、（2.2）、（2.3）中的内容。符合。. 环境风险防控; （3.1）完善应急预案体系建设；统筹推进环境应急物资储备库建设。 （3.2）采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。; 本项目为铁佛寺配房改造及环境整治，不属于工业生产项目，不涉及（3.1）和（3.2）中的内容。符合。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。到2020年，全区能耗强度降低14%，控制目标8.59万吨标准煤。 （4.2）水资源：严格用水强度指标管理，积极推进农业节水，推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置。到2020年，全区万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和32.7%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.603。; 本项目为铁佛寺配房改造及环境整治，不属于工业生产项目，本项目不涉及（4.1）和（4.2）中的内容。符合。. ### 根据上表，本项目符合《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中《衡阳市南岳区环境管控单元生态环境准入清单》的相关要求。 6、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。 铁佛寺位于湖南省南岳衡山风景名胜区内，处于优先保护单元（见附图11），本项目符合《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相关要求、符合《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》的相关要求，因此本项目符合生态保护红线保护要求。 （2）资源利用上线 本项目工程施工期不设施工营地，无新增用地，且铁佛寺地面已经全部硬化，施工不会破坏原有的地貌和植被，因此本项目工程不会减少该区域植物类型，不会使当地植物物种分布发生变化或种群消失，不会造成水土流失。 （3）环境质量底线 本项目对环境的影响主要集中在施工期，但整体工程量不大，通过采取环境保护措施可减缓对施工区域环境的影响，对环境影响可接受，短期影响不会突破区域环境质量底线。 （4）环境准入负面清单 根据湖南省发展和改革委员会发布的“关于印发《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》的通知”（湘发改规[2018]373号）及“关于印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知”（湘发改规划[2018]972号），本项目不属于负面清单内产业，因此本项目不属于环境准入负面清单项目。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的管理要求。 7、与湖南南岳衡山省级地质公园相符性分析 （1）湖南南岳衡山省级地质公园概况 1）地理位置 南岳衡山地质公园位于湖南省中东南部衡阳市南岳区境内，距湖南交通枢纽衡阳市50公里，北靠长株潭，南临粤港澳，地理坐标为东经112°35'18"-112°45'25"，北纬27°12'07"-27°20'00"。 2）范围 公园地跨南岳镇、寿岳乡两个乡镇，自北而南由水帘洞-龙凤溪景区，老龙潭景区、祝融峰景区及卧虎潭景区共四个景区组成，总面积为100.70平方公里，它是一个以峡谷、瀑布、峰丛、洞穴、构造形迹等地质遗迹为主，以自然生态和人文景观为辅，集科学性和美学性于一体的综合性地质公园。 3）功能分析 2016年3月1日由湖南省国土资源厅正式命名为湖南南岳衡山省级地质公园（湘国土资函[2016]129号）。2016年3月8日成立地质公园管理处，为正股级机构，隶属南岳区国土资源局，设处长1名，其主要职责为：贯彻执行国家、地方有关地质公园保护法律、法规和有关政策，依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其它景物的保护与管理，加强地质公园地学导游人员的培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。 （2）本项目与湖南南岳衡山省级地质公园位置关系 本项目位于衡阳市南岳衡山省级地质公园祝融峰景区内，根据湖南南岳衡山省级地质公园规划图可知，本项目属于湖南南岳衡山省级地质公园范围祝融峰景区内（见附图13）。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 南岳区位于湖南省第二大城市衡阳市，处于湖南省中部偏东南，湘江之西北的湘中丘陵山区，衡阳市区之北侧。地处东经112°45′～112°50′，北纬27°12′～27°40′之间，北至湖南省省会长沙136千米，南至衡阳市区50千米，东至衡山县城15千米，西至邵阳市170千米。 铁佛寺位于烟霞峰麓祝高岭，在今邺侯书院上约一华里，坐西北朝东南，地理坐标为北纬112°69′66"，东经27°28'16"，海拔高度843m，铁佛寺东南距南岳区约5.2km，东距衡山火车西站10.77km，西距邵阳市双峰县53.17km，西南距衡阳市区45km，盘山公路置于寺前，交通便利。 本项目建设位置位于南岳衡山风景名胜区内（项目在南岳区风景名胜区内的位置见附图5），不属于南岳国家级自然保护区范围内（项目与南岳国家级自然保护区位置关系见附图6）。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 项目概况 项目名称：铁佛寺配房及铁佛寺环境整治项目 建设单位：南岳佛教协会； 项目建设性质：改建（包含旧址改建、新建）； 建设地址：铁佛寺位于衡阳市南岳衡山风景名胜区（南岳区南岳镇延寿村）内，铁佛寺地理坐标为北纬112°69′66"，东经27°28'16"； 项目投资：项目铁佛寺总投资为190万元，其中环保投资6万元。 - 项目工程建设内容 铁佛寺配房与环境整治工程项目总占地面积为220m2，总建筑面积为215m2，本次工程拟进行维修加固的有：厨房（20m2）、住房（包括（7间房130m2，库房30m2）、斋堂（35m2）等建筑，以及对现有地基、挡土墙进行加固，重新规划配房人行路线。 表2-1 项目主要建设技术指标一栏表 序号; 建设内容; 建设规模; 备注. 1; 铁佛寺总占地面积; 220m2; /. 铁佛寺总建筑面积; 215m2; /. 主体工程：铁佛寺配房（铁佛寺属于区级文物保护单位）. 2; 厨房; 20m2，1F; 维修加固. 3; 住房; 130m2，2F，7间; 维修加固. 4; 库房; 30m2，2F; 维修加固. 5; 斋堂; 35m2，1F; 维修加固. 6; 挡土墙; 长高为：3.0m*1.05m; 维修加固. 公用工程. 6; 供水; 均以泉水作为供水水源; 现有. 7; 供电; 均采用景区电网供电; 现有. 环保工程. 8; 废气; 铁佛寺厨房重建后会重新安装油烟净化装置对油烟废气进行处理; 新增. 9; 废水; 本项目不新增用水及排水，寺内已有隔油池、三级化粪池对生活污水进行处理，用于景区绿化用水，不外排。室外雨水经雨水沟及雨水管汇集后，排入附近的水体。; 现有. 10; 固废; 生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由景区环卫部门每天清运处置; 现有. |
| 总平面及现场布置 | 1、项目工程总布局 本项目铁佛寺配房与环境整治在原有总体布局基础上利用前后空间，增大了天井，提升了整体的采光率。新增山门为景观标志，两侧新增了禅堂及客房，中间为宗教主体区，完善了建筑的功能性，且以采光较好的二层作为居住区，形成了二层居住一层使用的格局。未改变总体布局，具体平面布置见附图3。 2、工程施工布置 （1）供电 铁佛寺均采用景区电网供电，能满足项目施工期用电需求。 （2）给水 本项目用水主要为生活用水，以泉水作为供水水源。项目用水按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）进行计算。本项目建设前后铁佛寺运营期人数不变（铁佛寺现有僧人及常住工作人员4名），经与建设单位核实铁佛寺无香客接待。 本项目铁佛寺施工期施工人员15人，所有人员均不在项目内住宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），不住宿人员按45L/人·d计，施工时间为5个月，则铁佛寺施工期生活用水量为101.2m3（0.675m3/d）。 （3）排水 本项目生活污水产生量按用水量的80%计。 本项目铁佛寺施工期施工人员15人，铁佛寺施工期生活污水产生量为81m3（0.54m3/d）。铁佛寺生活污水由隔油池、化粪池处理后，处理后的废水由槽车运至南岳区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入龙荫港。 本项目运营期铁佛寺现有僧人及常住工作人员4名，一年365天都在铁佛寺内食宿，则铁佛寺生活污水产生量为211.6m3/a（0.58m3/d），铁佛寺运营期间产生的废水由隔油池、三级化粪池处理后，作为景区绿化用水，不外排。 （4）管理及生活设置布置 本项目所需的砖瓦等材料为外购成品，建筑构建在景区外预制后运输至寺庙内，寺内不设置预制构件场进行现场制作。 生活管理区及生产区：员工生活管理区主要为施工员午休及用餐，本项目铁佛寺施工生产区及生活管理区均利用寺庙占地范围内用地，不新增用地。铁佛寺施工员工生活管理区域设置在场地北侧一角，面向山体一侧的空地，施工生产区主要为施工物料堆放处，位于铁佛寺范围内部，周边无居民。 施工便道：本项目不设置施工便道，利用景区内现有道路和寺庙内部道路进出。 施工取弃土场：本项目不设置取弃土场。 渣土运输：本项目产生的建筑垃圾妥善收集后利用X038县道、X039县道以及X037县道运输送至景区外南岳区渣土管理部门制定地点填埋。 洗车平台：山脚下景区入口处需设置一个洗车平台，对出入场地的施工车辆进行冲洗，洗车废水通过导流沟收集入沉淀池，沉清后用于降尘洒水及运输车辆清洗。 表2-2 项目区土地利用现状 序号; 建设区域; 占地面积 （m2）; 占地类型（m2）; 占地性质. 荒草地; 裸地; 池塘; 寺庙内部用地; 现有道路. 1; 施工物料堆放; 铁佛寺; 20; 0; 0; 0; 20; 0; 临时占地. 2; 施工 便道; 铁佛寺; 10; 0; 0; 0; 5; 5; 临时占地. 3; 施工生产区; 铁佛寺; 10; 0; 0; 0; 10; 0; 临时占地. 合计; 铁佛寺; 40; 0; 0; 0; 35; 5; /. （5）建筑材料及运输条件 土料、石料：可在衡阳市区内就近选择土、石料场购买。 钢材、木材：可根据市场情况，选择信誉好、质量可靠的生产厂家和厂商购买。 商品混凝土、石灰：可在南岳区城镇购买。 运输条件：本项目建筑材料利用X038县道、X039县道以及X037县道，可直接运输抵达工地；项目产生的建筑垃圾妥善收集后利用X038县道、X039县道以及X037县道运输送至景区外南岳区渣土管理部门制定地点填埋。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 施工阶段将对铁佛寺配房进行维修加固等。施工期会产生废气、施工噪声等，将对铁佛寺附近的生态和寺庙内僧人的生活环境产生一定的影响。施工工艺流程图见下图。 ### 图2-1 施工期工艺流程图 工艺流程简述： （1）场地围护：本项目施工前，需先对铁佛寺施工范围进行划定，并在划定范围内安装围挡等保护措施。 （2）房屋主体施工：主要包括模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、填充墙工程和门窗框安装等工序。主要用到提升机、切割机、弯筋机、电焊机等机械设备。 （3）室内外装修：包括室内外墙面的保温、抹灰、防水等工程以及门扇窗和其他相关设备的安装。主要用到提升机、切割机、弯筋机、电焊机等机械设备。 （4）清场、整地、绿化：包括对施工场地的清理，平整场地，采用乡土树种对项目区域内进行绿化。 2、施工措施 - 施工组织设计中，利用现有的道路，减少施工人数，降低因开挖和人为活动带来的影响； - 工程建设实施完后，必须对生态环境进行恢复和补救，及时清除施工废弃物和建筑材料废弃物，对场地进行平整，覆土绿化，美化建设区环境； - 工程建设施工中，严格施工管理制度，控制施工作业面，尽量减少对植被的破坏。 - 景区在山下需设置洗车池对运输车辆进行清洗，减少扬尘对景区的影响。 - 使用商品混凝土、预制件及钢筋时，需对施工区域边界设立围挡，降低对环境的影响。 3、 施工时序 #### 本项目施工时序计划如下表所示。 - 表2-3 施工时序安排表 - 进度 - 名称; - 2022; - 2023. - 9; - 10; - 11; - 12; - 1. - 项目施工计划及审批. - 施工招标. - 主体施工. - 道路铺设. - 整地绿化. - 装修. - 项目整体竣工验收. 4、建设周期 本项目铁佛寺施工期为5个月。预计2022年9月开工，2023年1月竣工。 5、施工人员 本项目铁佛寺施工期5个月，施工人员15人。铁佛寺施工人员均不在项目内住宿。 7、施工机械设备 项目工程施工主要机械设备使用情况见下表。 表2-4 项目工程主要施工机械设备一览表 序号; 机械名称; 数量（台）. 铁佛寺. 1; 切割机; 1. 2; 提升机; 1. 3; 小型挖掘机; 1. 4; 弯筋机; 1. 5; 电焊机; 1. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 本项目工程位于湖南省衡阳市南岳区南岳镇衡山风景名胜区，根据《湖南省人民政府关于印发湖南省主体功能区规划的通知》（湘政发〔2012〕39号）中的区划图，项目工程位于限制开发区域的重点生态功能区（见附图11）。 （1）功能定位 保障我省生态安全的重要区域，建设绿色湖南的重要载体，实现可持续发展的重要生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。维系长江流域和珠江流域水体安全，减少河流泥沙，维护生物多样性的重要区域。 （2）发展方向 涵养水源。加强植被保护和恢复，实施植树造林、封山育林和退耕还林，治理水土流失，严格监管矿产、水资源开发，禁止过度砍伐、毁林开荒，提高区域水源涵养生态功能。 保持水土。实施水土流失预防监控和生态修复工程，加强流域综合治理，营造水土保持林，禁止毁林开荒，推行节水灌溉，适度发展旱作农业，限制陡坡垦殖，合理开发自然资源，加大工矿区环境整治和生态修复力度，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。 调蓄洪水。严禁围垦湿地（包括湖泊、水面），禁止在蓄滞洪区建设与行洪泄洪无关的工程设施，巩固平垸行洪、退田还湖成果，增强调洪蓄洪能力。鼓励蓄滞洪区内人口向外转移。 维护生物多样性。落实保护措施，禁止滥捕滥采野生动植物，保护自然生态走廊和野生动物栖息地，促进自然生态系统恢复，保持野生动植物物种和种群平衡，实现野生动植物资源良性循环和永续利用。对生态环境已遭破坏地区，积极恢复自然环境。加强外来入侵物种管理，防止外来有害物种对生态系统的侵害。 在不损害生态功能的前提下，因地制宜发展适度资源开采、农林产品生产加工等资源环境可承载的适宜产业，积极发展第三产业。严格限制高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业。 合理布局城镇和产业园区，把城镇建设和工业开发严格限制在资源环境能够承受的特定区域，加大已有产业园区的提升改造。 2、生态功能区规划 根据《国务院关于同意新增部分县(市、区、旗)纳入国家重点生态功能区的批复》，南岳区属于国家重点生态功能区。 3、项目用地及周边生态环境现状 根据本项目的生态专项调查报告，项目用地及周边生态环境现状基本情况如下： （1）土地利用类型 根据《南岳衡山风景名胜区总体规划-土地利用规划图》可知（见附图7），本项目占地类型为风景游赏用地，本项目无新增用地，该占地区域土地利用类型在项目实施后不会发生改变。 （2）植被类型 南岳区共有苔藓植物48科101属152种，维管束植物232科1044属2666种，其中野生植物201科767属1807种，国家和省级重点保护植物119种，其中国家一级保护植物21种有银杉、水杉、秃杉、珙桐、金花茶、南方红豆杉、伯乐树、长蕊木兰等，国家二级保护植物67种。拥有世界独有的自然分布植物绒毛皂荚和衡山蹄盖蕨。中国特有植物529种，其中植物模式标本采自衡山的有17种。境内有古树名木45科109种3781株。有真菌37科83属173种。 衡山森林植被类型众多，共有7个植被型，21个群系，包括亚热带针叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶林、竹林、常绿灌丛、落叶灌丛和山顶草甸，大面积为马尾松、柳杉、杉木、楠竹组成的人工林和主要以山胡椒属、木姜子属、山茶属、柃属、杜鹃花属植物组成的次生林，占衡山风景名胜区面积的3/4。 本项目铁佛寺项目周边区域植被类型主要为亚热带针叶林，主要建群种为杉木林。铁佛寺占地内无植物分布。铁佛寺占地区外的影响区主要植物为柳杉、香樟、玉兰、水丝梨、缺萼枫香树、圆柏、圆锥绣球、接骨草、白花紫露草、竹子等，环境影响区内无保护植物。 （3）动物资源 衡山区域内野生动物资源正在逐年增加，区域内有典型的东洋界华中区东部丘陵平原亚区亚热带林灌、草地农田动物群，至2017年，区域内共计有64科、186种动物，其中哺乳动物33种，鸟类104种，两栖类49种。已记载的昆虫有1835种。国家重点保护的一级保护种有黄腹角雉，二级保护种有灰胸竹鸡、红腹锦鸡、林麝、大灵猫、穿山甲等21种；还有湖南重点保护动物34种。 因为本项目位于南岳衡山风景名胜区功能分区的风景游览区，多游客、临近道路，属于人类活动相对活跃区域，因此动物主要为常见的麻雀、老鼠、猫、鸡鸭等，未发现特殊保护物种（详见生态专项调查报告）。 4、环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，本次收集衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》中附表2《2021年12月衡阳市各县市区所在城镇环境空气污染物浓度情况》（南岳区），详见下表。 表3-1 衡阳市南岳城区2021年环境空气质量现状（1~12月） 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 13; 40; 32.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 40; 70; 57.1; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 26; 35; 74.3; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1580; 4000; 39.5; 达标. O3; 最大八小时平均第90百分位数; 129; 160; 80.6; 达标. 根据上表环境空气质量数据表明项目所在区域的环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度以及CO24小时平均第95百分位数浓度、O3最大八小时平均第90百分位数均达标，因此南岳区大气环境为达标区。 因项目位于南岳风景名胜区内，按区域规划空气环境为一类功能区，为进一步获悉项目区域环境空气质量现状，本项目引用“宇相津准（湖南）环境检测有限公司”于2021年08月20日至2021年08月23日对《南台寺、湘南寺环境整治项目》（监测报告编号：YXHN210244）（监测点位位于南台寺内，距离本项目铁佛寺东南侧2.8km）环境空气质量现状进行了监测。 （1）监测点位 具体位置见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测点位设置 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位. X; Y. G1南台寺讲堂附近; 112.704912; 27.262180; 24小时平均：SO2、NO2、PM10、PM2.5， 1小时平均：O3、CO; 2021年8月20日-8月23日; 距离本项目铁佛寺东南侧2.8km. （2）监测结果统计 大气环境现状监测数据统计见表3-3。 表3-3 环境空气现状检测结果一览表 采样时间; 检测项目; 单位; G1 南台寺讲堂附近; 一级评价标准; 达标情况. 2021.08.20-2021.08.21; 二氧化硫; mg/m3; ND; 0.05; 达标. 2021.08.21-2021.08.22; ND; 达标. 2021.08.22-2021.08.23; ND; 达标. 2021.08.20-2021.08.21; 二氧化氮; mg/m3; ND; 0.08; 达标. 2021.08.21-2021.08.22; ND; 达标. 2021.08.22-2021.08.23; ND; 达标. 2021.08.20; 一氧化碳; mg/m3; 0.8; 10; 达标. 2021.08.21; 1.4; 达标. 2021.08.22; 1.0; 达标. 2021.08.20; 臭氧; mg/m3; 0.043; 0.16; 达标. 2021.08.21; 0.078; 达标. 2021.08.22; 0.052; 达标. 2021.08.20-2021.08.21; PM10; mg/m3; 0.016; 0.05; 达标. 2021.08.21-2021.08.22; 0.022; 达标. 2021.08.22-2021.08.23; 0.028; 达标. 2021.08.20-2021.08.21; PM2.5; mg/m3; 0.013; 0.035; 达标. 2021.08.21-2021.08.22; 0.018; 达标. 2021.08.22-2021.08.23; 0.023; 达标. 备注：ND表示检测结果小于检出限。. 由上表可知，二氧化硫、PM2.5、PM10、二氧化氮日均值浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准限值；一氧化碳、臭氧小时浓度值《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准限值。 5、地表水环境质量现状评价 在衡阳市环境保护局发布的地表水监测断面中，距离本项目最近的地表水监测断面为兴隆水库，兴隆水库位于铁佛寺南侧，距离铁佛寺4.57km。本项目产生的废水处理后作为景区绿化用水，不外排，对外环境影响较小，为了了解当地水环境现状，本次评价收集了衡阳市生态环境局发布的衡阳市2021年1-12月地表水环境数据，其水质监测结果如下。 表3-4 兴隆水库水环境质量现状监测 监测月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 水质类别; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 依据上表可知兴隆水库水质水质5月与12月存在不同程度超标情况，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，区域地表水水质现状有波动。 6、声环境质量现状评价 本项目位于南岳衡山风景名胜区内，项目周围50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），可不进行声环境现状监测。噪声源主要来源于交通噪声和社会生活噪声，项目周边道路为X037县道、X038县道、X039县道，车流量较小，周边声环境质量现状较好。 项目实施对区域土壤、地下水、辐射环境基本无影响，因此未开展相关要素环境质量调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、原有工程批复落实情况 #### 铁佛寺原名报国寺，又名铁佛庵，始建于南宋宝庆年间（1225—1227）。它位于烟霞峰麓祝高岭，在今邺侯书院上约一华里。寺以原有大铁佛而得名，铁佛为接引佛，重达万斤，是明代铸造的。现在的寺舍为1914年重修。 #### 综上，本项目原有工程没有环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续。 2、原有工程概况 本项目原有的工程内容见下表。 ### 表3-5 项目原有建设内容 序号; 建设内容; 建设规模; 备注. 1; 铁佛寺总占地面积; 220m2; /. 铁佛寺总建筑面积; 215m2; /. 主体工程：铁佛寺配房（铁佛寺属于区级文物保护单位）. 2; 厨房; 20m2，1F; 山体大面积垮塌，原有设计并未考虑堡坎，现已危及建筑、人身安全。需要进行维修加固. 3; 住房; 130m2，2F，7间; 左右厢房现为居住用房，但原有布局为杂房形式，室内采光较差，常年阴暗潮湿. 4; 库房; 30m2，2F; 山体大面积垮塌，原有设计并未考虑堡坎，现已危及建筑、人身安全. 5; 斋堂; 35m2，1F; 山体大面积垮塌，原有设计并未考虑堡坎，现已危及建筑、人身安全. 公用工程. 6; 供水; 均以泉水作为供水水源; /. 7; 供电; 均采用景区电网供电; /. 环保工程. 8; 废气; 均已经安装油烟净化装置; /. 9; 废水; 均已有隔油池、三级化粪池对生活污水进行处理，处理后的废水作为景区绿化用水，不外排。室外雨水经雨水沟及雨水管汇集后，排入附近的水体。; /. 10; 固废; 生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由景区环卫部门每天清运处置; /. 3、项目人员情况 ### 铁佛寺现有僧人及常住工作人员4名，本次改建后，不新增僧人及工作人员。 ### 铁佛寺无香客接待。 ### 4、现有工程产排污情况及处理措施 （1）废气 本项目运营期废气主要为食堂油烟。铁佛寺内不对外接待游客用餐。 本项目运营期在铁佛寺现有僧人及常住工作人员4名。寺内各设有1个煤气灶，为小型灶头，在寺内的厨房炒菜时油挥发产生的油烟废气，食用油消耗量以30g/人•d计，一般油烟挥发量占耗油量的2%。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）铁佛寺均在厨房内安装油烟净化装置对油烟进行脱油净化处理。油烟最低去除效率为80％，每天烹饪时间按4小时计，引风机风量均按5000m3/h计，则处理后厨房油烟排放浓度小于2.0mg/m3。 （2）废水 该项目营运期产生的废水主要是僧尼等人生活污水。 本项目运营期铁佛寺现有僧人及常住工作人员4名，一年365天都在铁佛寺内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），住宿人员按145L/人·d计，一年365天，则铁佛寺年用水量为211.6m3/a（0.58m3/d）。 生活污水产生量按用水量的80%计，运营期铁佛寺生活污水产生量为169.3m3/a（0.46m3/d）。铁佛寺内已经有隔油池、三级化粪池对生活污水进行处理，处理后的废水作为景区绿化用水，不外排。室外雨水经雨水沟及雨水管汇集后，排入附近水体。 游客生活污水产排依托景区内公共基础设施，因此不计入本项目。 （3）噪声 本项目噪声污染源主要为游客运输车辆产生的交通噪声，念经、法会活动及游客等社会活动噪声。源强55~70dB（A）通过建筑及绿化林地自然衰减。 （4）固体废物 主要来源于僧人及工作人员生活垃圾。铁佛寺现有僧人及常住工作人员4名，生活垃圾按0.5kg/d人计，则生活垃圾产生量为0.73t/a。生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由景区环卫部门每天清运处置。 游客生活垃圾处理依托景区内的公共基础设施，因此不计入本项目。 - 表3-6 现有工程产排污情况一览表 污染物类别; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处理措施; 排放方式; 执行标准; 是否达标. 废气; 铁佛寺; 食堂油烟; 油烟废气; 0.000876; 0.00017; 烟净化装置对油烟进行脱油净化处理; 排气筒+屋顶; GB18483-2001; 达标. 废水; 铁佛寺; 生活污水; - 废水量; - 211.6; 0; 隔油池+三级化粪池处理后，作为景区绿化用水; 不外排; /; 达标. - COD; - 0.074; 0. - BOD5; - 0.053; 0. - SS; - 0.042; 0. - NH3-N; - 0.006; 0. - 动植物油; - 0.005; 0. 噪声; 铁佛寺; 车辆、法会、念经; 噪声; 昼间; 55～75dB（A）; ＜55dB（A）; 对来往车辆实行限速、禁鸣以及建筑、绿化林地自然衰减。; GB22337-2008; 达标. 夜间; ＜45dB（A）; ＜45dB（A）. 固体废物; 铁佛寺; 生活垃圾; 0.73; 0; 经生活垃圾收集桶收集后交由景区环卫部门每天清运处置。; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）; 达标. 5、原有工程存在的问题及“以新带老”整改措施 本项目为改建项目，根据环评技术导则的要求，本次评价结合现场及相关技术规范要求，对原有工程存在的环境问题提出相应的整改措施，结合本次建设情况一并提出“以新带老”整改要求，具体见下表。 表3-7 项目原有环境问题及“以新带老”整改措施 序号; 原有工程已采取的环保措施及存在的环境问题; “以新带老”整改措施. 1; 铁佛寺现有工程始建于南宋宝庆年间，1914年重修，项目原有工程没有环境影响评价、竣工环境保护验收手续。; 本次环评可以完善环评手续，建成后应按要求完成竣工验收手续。. |
| 生态环境保护目标 | 因为项目实施对区域地下水、土壤环境基本无影响，因此不调查地下水、土壤环境保护目标。根据对项目区的环境现状的调查了解，本项目的主要环境保护目标见下表。 表3-8 铁佛寺环境保护目标一览表 保护因素; 保护目标; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 与项目区位置关系; 保护级别及环境功 能区. X; Y. 环境空气; 衡阳南院 烟霞茶院; -54; 0; 景点; 僧人及工作人员; 西侧，54m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年8月修改单中的一级标准. 丹霞寺; -195; 218; 景点; 僧人及工作人员; 西北侧，296m. 财富山庄; 0; -460; 景点; 僧人及工作人员; 南侧，460m. 寿佛殿; 158; -264; 景点; 僧人及工作人员; 东南，325m. 书苑; 460; 103; 景点; 僧人及工作人员; 东北侧480m. 地表水; 兴隆水库; 饮用水源地; 南侧，4570m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 生态环境; 植被、植物资源; 项目占地区; 铁佛寺占地内无植物分布。; 保持良好的森林植被覆盖，自然植被不因项目实施大幅减小。植物资源不因项目建设实施而严重受损，不造成某种植物灭绝；保护植物实行严格保护，禁止占用或损伤。. 项目占地区外的影响区域; 植被类型主要为亚热带针叶林，主要建群种为杉木林。主要植物为柳杉、香樟、玉兰（1棵挂牌）、水丝梨（1棵挂牌）、缺萼枫香树（3棵挂牌）、圆柏（1棵挂牌）、圆锥绣球（1棵挂牌）、接骨草、白花紫露草、竹子等。. 野生动物; 项目影响区域; 本项目位于南岳衡山风景名胜区功能分区的风景游览区，多游客、临近道路，属于人类活动相对活跃区域，因此动物主要为常见的麻雀、老鼠、猫、鸡、鸭等，占地区及周边影响区域均未发现特殊保护动物。; 项目建设不可以对野生动物栖息环境有影响和个体损伤，必须避让珍稀保护动物集中栖息地。. 自然景观; 项目占地区; 项目占地区不位于自然景观丰富区，景观价值一般; 严格保护优质的自然景观，禁止大开挖，新建建筑应与周边景观相互协调. 人文景观; 位于本次改造建筑的附近; 铁佛寺属于区级文物保护单位; 严格保护好文物保护单位，不得损伤文物保护单位，改造建筑应与周边景观相互协调. 地下水; 500m范围内无特殊地下水资源保护目标. 备注：本项目北侧需对挡土墙进行维修加固，削坡过程中植被损失量主要为灌木丛以及低矮植被损失，不涉及高大树木的损失。根据现场踏勘，项目北侧受影响区域无受保护古树名木分布。铁佛寺西北侧分布有缺额凤香树（1颗）、圆柏（1颗）、圆锥绣球（1颗），对挡土墙进行修缮时，需对以上植被进行围挡/围网保护措施。. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 根据建设项目所在地区的环境空气质量功能区划，项目所处区域属一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准。 表3-10 环境空气质量标准 序号; 污染物; 浓度限值; 单位. 年平均; 日平均; 小时平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准. 1; SO2; 20; 50; 150; μg/m3. 2; NO2; 40; 80; 200; μg/m3. 3; CO; —; 4; 10; mg/m3. 4; O3; 日最大8h平均100; 160; μg/m3. 5; PM10; 40; 50; —; μg/m3. 6; PM2.5; 15; 35; —; μg/m3. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 1; SO2; 60; 150; 500; μg/m3. 2; NO2; 40; 80; 200; μg/m3. 3; CO; —; 4; 10; mg/m3. 4; O3; 日最大8小时平均160; 200; μg/m3. 5; PM10; 70; 150; —; μg/m3. 6; PM2.5; 35; 75; —; μg/m3. （2）声环境质量标准 按照《声环境质量标准》的相关要求，项目所在区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，见下表。 表3-11 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（摘录） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 1类; 55; 45. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，详见下表。 表3-12 大气污染物综合排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 营运期排放的油烟废气参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）执行。 表3-13 饮食业单位油烟的最高允许排放浓度 单位：mg/m3 规模; 小型; 中型; 大型; 评价标准. 最高允许排放浓度; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. （2）噪声 项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期项目厂界四周噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准。具体值见下表。 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准 执行标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 建筑施工场界环境噪声排放标准; 70; 55. 表3-15 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1类; 55; 45. （3）固体废物 施工期产生的固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 运营期产生的生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）要求。 （4）废水 铁佛寺生活污水由隔油池、三级化粪池处理后用于景区绿化，不外排。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期产污环节 施工阶段将对铁佛寺配房进行维修加固等，施工期会产生废气、施工噪声等，将对铁佛寺附近的生态和寺庙内僧人的生活环境产生一定的影响。施工工艺流程及产污节点图见下图。 图4-1 施工期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）场地围护：本项目施工前，需先对磨铁佛寺施工范围进行划定，并在划定范围内安装围挡等保护措施。 （2）房屋主体施工：主要包括模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、填充墙工程和门窗框安装等工序。主要用到提升机、切割机、弯筋机、电焊机等机械设备。此过程会产生扬尘、建筑垃圾、噪声污染。物料运输及施工过程还会对周边的植被、植物和动物造成一定影响。 （3）清场、整地及绿化：主要对项目地进行绿化，主要为人工铺筑。此过程会产生扬尘、噪声污染；还会造成植被损失及水土流失。 （4）室内外装修：包括室内外墙面的保温、抹灰、防水等工程以及门扇窗和其他相关设备的安装。主要用到提升机、切割机、弯筋机、电焊机等机械设备。此过程会产生扬尘、建筑垃圾、噪声污染。 本工程会使铁佛寺的寺庙景观造成一定的破坏。 2、施工期环境影响分析 根据本项目生态专项调查报告，施工期主要生态影响如下： （1）生态环境 ①对植被、植物资源的影响 本项目铁佛寺项目周边区域植被类型主要为亚热带针叶林，主要建群种为杉木林。铁佛寺占地内无植物分布。铁佛寺占地区外的影响区主要植物为柳杉、香樟、玉兰、水丝梨、缺萼枫香树、圆柏、圆锥绣球、接骨草、白花紫露草、竹子等。 本项目铁佛寺占地范围外及运输线路沿线附近有香樟、玉兰、水丝梨、缺萼枫香树、圆柏、圆锥绣球，物料运输过程中会对沿线的保护植物造成影响。应采取挂牌保护，运输车辆不得超载，运输车辆必须采用封闭车辆运输，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏，防止运输过程中物料撒漏伤害到运输沿线的植物。还需要采取洒水等抑制扬尘，减少扬尘对植物生长的不利影响。 施工扬尘对项目周边的植物存在一定影响，粉尘在植物的叶、花和茎上凝聚成壳，抑制光合作用，阻塞气孔，影响植物的呼吸和蒸腾作用；阻碍花粉发芽，影响受精，造成植物生长发育不良。本项目施工量不大，施工期较短，在施工过程中采取洒水降尘等措施，减少扬尘量的产生和影响范围不大，植物生长受扬尘影响轻微。 本项目铁佛寺占地类型为风景游赏用地，本项目在现有建筑基础上进行修缮及旧址新建，不新增用地，该占地区域土地利用类型在项目实施后不会发生改变，因此本项目不会减少该区域植物类型，不会使当地植物物种分布发生变化或种群消失。在对保护植物采取针对性的措施的情况下，本项目施工对保护植物影响较小。 ②对野生动物栖息生境的影响 项目基础施工期间由于车辆机械的运行及施工人员的活动等，主要是噪声影响，在一段时间内降低动物生境质量，造成干扰。噪声能对动物的听觉器官、视觉器官、内脏器官及中枢神经系统造成病理性变化。噪声对动物的行为有噪声污染一定的影响，可使动物失去行为控制能力，出现烦躁不安、失去常态等现象，强噪声会引起动物死亡。例如鸟类在噪声中会出现羽毛脱落，影响产卵率。 本项目占地类型为风景游赏用地，由于铁佛寺旅游、法会等人为活动频繁，评价区内没有大型野生动物，没有保护动物，不是野生动物活动的重要场所，野生动物分布数量和种类均较少，不具备陆生野生动物重要活动栖息生境特点，不属于某种野生动物的集中栖息地。本项目施工中将采取优化施工布置，加强洒水降尘、禁止夜间施工等措施减缓对动物生境的干扰，野生动物趋避性较强，在受到惊扰初期就能主动迁移到远离工程影响的区域继续生存，施工期影响在施工结束后即消失。因此，项目建设对野生动物的生境影响是短暂的、有限的。 ③对动物个体的影响 施工过程中，对动物个体的影响主要为个体损伤和捕猎，整个施工期应重视对施工人员爱护野生动物的宣传教育，禁止捕猎，在实施上述措施后，施工期对野生动物个体的影响将降至最小。 ④水土流失 根据《衡阳市水土流失重点预防区和重点治理区分布图》（详见附图14）本项目位于国家级水土流失重点治理区，本项目施工期在地基开挖过程中由于开挖地面会扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失。施工过程中通过设临时排洪沟、挡土墙等必要的防护措施，可以有效减少水土流失量，本项目施工期较短，且随着施工后期各类建筑物的竣工，地面硬化，裸露地面将消除，对水土流失的影响较小。 ⑤土地利用影响 本项目施工期不设施工营地，无新增用地，该占地区域土地利用类型在项目实施后不会发生改变，对工程区域土地利用影响较小。 ⑥对景观的影响 项目施工期大量施工人员在铁佛寺施工将对原有的景观环境增添了不和谐的景色；铁佛寺内临时堆场与周围景观形成反差，上述影响均发生在施工期，随着施工期的结束，影响逐渐消失。 项目施工完成后，会对铁佛寺景观进行原样修复，并使铁佛寺配房等建筑焕然一新，大大提升铁佛寺的景观协调性和美观程度。 ⑦对风景名胜区的影响 本项目位于衡山风景名胜区，项目施工过程中产生的污染主要为施工运输粉尘、施工机械废气和运输车辆尾气、装修废气。在施工期间，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、密闭，并采取遮盖、洒水防尘措施，进入景区山脚下车辆出入口设置洗车池等。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染。施工废水设沉淀池收集后回用，施工点不设置营地，无生活污水产生。施工期产生的建筑垃圾可回收的进行回收利用，生活垃圾等不可回收垃圾清运至中心景区环保监测站垃圾站，定期拖运下山。 项目在施工过程对周边植被无破坏，施工场地内已有的低龄乔木不位于建筑地块内，采取围挡保护，施工结束后拆除。因此，施工期采取相关措施后对南岳衡山风景名胜区环境破坏较小。 （2）施工期大气环境影响 项目废气主要为房屋主体施工、室内外装修、车辆运输过程中产生的扬尘以及运输车辆产生的尾气。 ①建筑施工扬尘 在项目的施工过程中，土地平整、基础开挖、建筑物的建设和土石方、建筑材料运输和堆放都将会产生不同程度的粉尘，尤其是在风速较大时装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染将会更加明显。施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，但其扬尘多是尘土及建筑材料灰尘，其中并无特殊的污染物。对一些扬尘较大的施工作业面上可采用湿法作业来减轻施工的扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 - 表4-1 不同粒尘的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 从上表可以看出，尘粒的沉降速度会随着粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，会对该区域造成一定影响。一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，其影响主要在施工场地附近100m左右的范围内，主要对施工人员影响较大。因此要加强采取洒水、设置围栏或屏障等措施，减小施工扬尘对外界的影响。 ②运输扬尘 汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通运输部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）（及其修改单中）一级标准中1小时平均值的9.7倍。说明施工期车辆运输扬尘对施工沿线地区污染较重，所以要对施工运输车辆运输的渣土及建筑材料进行覆盖，尽量减缓扬尘对景区及沿线周边环境的影响。 ③汽车尾气 运输车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。本项目施工规模不大，施工机械和运输车辆排放的尾气较少。 ④装修废气 装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶，家具制造与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。常挥发出甲醛、苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段内，有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，对室外活动人员和造成少量影响。根据装修的特点，装修主要在室内进行，在施工期间加强通风扩散，装修排放的废气污染物对外环境影响较小。 （3）噪声影响 本项目不在夜间施工。 施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动、出入施工场地车辆产生的噪声。现场施工用到的大型机械设备主要为挖掘机、大型运输车辆、切割机以及电焊机等。机械设备振动产生的噪声声压级介于50～84dB（A）之间且随距离的衰减较快，其影响范围较小，建筑施工所产生的噪声主要是使用的机械设备如挖掘机及运输车辆等造成的。 施工所使用的典型机械设备及噪声源强见下表。 - 表4-2 典型施工机械1m处噪声特性及其噪声值 - 序号; - 机械类型; - 噪声源强dB（A）; - 排放特征. - 1; - 挖掘机; - 85~95; - 间歇排放. - 2; - 运输车辆; - 70~90; - 间歇排放. - 3; - 切割机; - 80~100; - 间歇排放. - 4; - 电钻; - 60~80; - 间歇排放. 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB（A）。 建筑施工期的噪声源主要为施工机械，其特点是间歇或阵发性的，噪声较高。施工期施工区噪声预测采用点源衰减模式进行预测，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。 预测噪声传播衰减模式为： LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0) 式中：LA( r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA( r0)—距声源r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—距声源的参照距离，m，r0=1m； 各声源在某一预测点产生的合成声级采用以下计算模式： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 施工期间各施工阶段涉及施工机械设备较少，使用主要设备噪声衰减距离见下表。 表4-3 施工机械设备噪声与距离衰减关系对应表 - 单位：dB（A） - 设备名称; - 5m; - 10m; - 20m; - 40m; - 50m; - 100m; - 150m; - 200m. - 挖掘机; - 72; - 66; - 61; - 55; - 53; - 47; - 44; - 41. - 运输车辆; - 68; - 62; - 56; - 50; - 48; - 42; - 39; - 36. - 切割机; - 76; - 72; - 66; - 60; - 58; - 52; - 49; - 46. - 电钻; - 57; - 52; - 46; - 40; - 38; - 32; - 29; - 26. 项目建设的施工活动中通常是多台施工机械同时作业，一般情况下同一施工点上可能同时使用且影响较大的高噪机械设备主要是挖掘机、运输车辆等。本报告将对以上几种高噪机械设备产生的噪声采用声级合成模式进行预测，计算结果见下表。 - 表4-4 高噪声设备叠加噪声预测值 - 单位：dB（A） - 叠加机械名称; - 叠加噪声预测值. - 5m; - 10m; - 20m; - 40m; - 50m; - 100m; - 150m; - 200m. - 挖掘机、运输车辆; - 74; - 68; - 62; - 56; - 54; - 48; - 45; - 42. - 切割机、电钻; - 78; - 72; - 66; - 60; - 58; - 52; - 49; - 46. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。从上表可以看出，昼间单台施工机械噪声在距声源20m以外区域可达标准限值要求。 根据上表，在施工期噪声最不利情况下，即所有设备同时使用时，施工噪声贡献值较大，昼间施工机械叠加噪声在距声源20m以外区域可达标准限值要求。项目禁止夜间施工。项目环境保护目标最近为铁佛寺西侧54m处衡阳南岳烟霞茶院，本项目施工期噪声对环境保护目标影响较小。 （4）施工期废水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水、洗车废水和建筑养护废水及基坑废水。 施工现场不设是施工营地，施工人员如厕、洗手依托铁佛寺内已建成的洗手间，施工期间生活废水为少量的如厕、洗手废水。 铁佛寺施工人员15人，施工人员生活用水按45L/人·d计，铁佛寺施工天数为5个月，则铁佛寺施工期生活用水为101.2m3（0.675m3/d），排放系数按80%计，则铁佛寺生活污水产生量为81m3（0.54m3/d）。铁佛寺内已经有隔油池、三级化粪池对本项目生活污水进行处理，处理后的废水由槽车运至南岳区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入龙荫港。室外雨水经雨水沟及雨水管汇集后，排入附近的水体。 本项目施工期需在山下设置一个洗车平台，对进出运出车辆进行冲洗，此过程会产生一定量的冲洗废水，废水主要含SS等。洗车废水通过导流沟收集入专设的沉淀池，沉清后回用于降尘洒水及运输车辆清洗，不外排，不会对周边水体环境产生影响。 施工养护及基坑废水产生量小，可沉淀后用于施工场地洒水降尘及运输车辆清洗，不外排，不会对周边水体环境产生影响。 （5）固体废物环境影响分析 项目施工期产生的固体废物主要为房屋主体施工、室内外装修产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 ①房屋主体施工建筑垃圾 本项目房屋主体施工阶段产生的建筑垃圾，主要包括废砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等。本项目经计算工程房屋主体施工面积215m2。根据建筑垃圾产生量计算标准，房屋主体施工按每平米产生建筑垃圾0.05吨计算，则项目建筑垃圾产生量为10.7吨。 ②室内外装修建筑垃圾 本项目室内外装修阶段产生的建筑垃圾为装修废弃材料，主要包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等。本项目经计算工程各建筑物的总建筑面积220m2。根据建筑垃圾产生量计算标准，按每平米产生建筑垃圾0.15吨计算，则项目室内外装修过程中的建筑垃圾产生量为33吨。 本项目建筑垃圾产生量共43.7吨，建筑垃圾经收集后由施工方采用专业运输车辆统一清运至渣土填埋场处理。 ③施工人员生活垃圾 本项目铁佛寺施工人员15人，生活垃圾按0.5kg/d人计，本项目铁佛寺施工期为5个月，则铁佛寺施工期间生活垃圾产生量为1.1吨。在铁佛寺施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶，收集后交由环卫部门清运。 通过采取上述措施后，项目产生的固体废物均能得到妥善处理，对外环境影响较小。 （6）施工期生态风险影响分析 施工期风险主要产生于工程的各个实施工序，如运料、建支架等，由此可能给施工人员、地方居民、周围动植物环境状况和生态系统带来不利后果。 ①山体滑坡 项目施工过程中，如由于建筑垃圾的随意堆放等均可能诱发岩体崩塌和滑坡，尤其是暴雨天气下可能性更大。因此，测量时进行地质分析，尽量减小工程诱发山体滑坡的可能性。并制定水土保持措施。 ②火灾 施工期使用的电焊和柴油机等设备，以及施工人员吸烟，都可能引起森林火灾。因此施工期应尽量避开火灾易发季节，并制定严格的防火灭火措施，对灭火人员进行实地演习，以应付突发着火事件。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期的主要污染来自于项目建成后寺内人员生活所产生的污染。项目运营期工艺流程图如下。 景区绿化、不外排 #### 图4-2 运营期工艺流程及产污节点图 （1）运营期废水环境影响分析 ①废水排放去向合理性分析 本项目营运期产生的废水主要是生活污水。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）及建设方提供的资料，用水标准为住宿人员按145L/人·d计，本项目铁佛寺僧人及常住工作人员4名，均在寺内食宿，则生活污水产生量为211.6m3/a（0.58m3/d）。污染物的浓度为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油浓度分别为350mg/L、250mg/L、200mg/L、30mg/L、25mg/L。本项目产生的废水处理后的废水作为景区绿化用水，不外排。本项目污水排放量及污染物排放情况见下表。 表4-5 生活污水产排情况一览表 - 废水类型; - 排水量; - 主要污染物; - 产生情况; - 排放情况. - 产生浓度mg/L; - 产生量t/a; - 排放浓度mg/L; - 排放量t/a. - 铁佛寺生活污水; - 211.6m3/a; - COD; - 350; - 0.074; 0; 0. - BOD5; - 250; - 0.053; 0; 0. - SS; - 200; - 0.042; 0; 0. - NH3-N; - 30; - 0.006; 0; 0. - 动植物油; - 25; - 0.005; 0; 0. 项目铁佛寺生活污水由隔油池、三级化粪池处理后，作为景区绿化用水，不外排。 表4-6 生活污水排放量及去向一览表 废水类别; 排放水量（m3/a）; 废水处理去向. 铁佛寺生活污水; 211.6; 隔油池+化粪池+景区绿化 处理量：0.58m3/d. 本项目铁佛寺周边均为绿化、绿植以及灌木丛，本项目铁佛寺（污水量为0.58m3/d）产生的生活污水量均较小，本项目周边绿化或绿植灌木丛可完全消纳项目运行期产生的生活污水。 （2）运营期大气环境影响 ①食堂油烟 本项目运营期废气主要为食堂油烟，铁佛寺均已安装油烟净化装置。 ②机动车尾气 汽车出入将排放一定浓度的汽车尾气。汽车尾气主要成分为一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）和总碳氢化合物（THC），汽车尾气呈现无组织排放形式排放，经空气稀释扩散后，对区域环境空气质量影响不大。少量废气经绿化吸收后自然扩散，对环境影响相对较小。 ③异味环境影响分析 a、公共卫生间异味：卫生间的异味是由甲硫二醇、甲硫醇、乙胺、吲哚、硫化氢等有害物质组成的气体，长期吸入一定浓度的臭味，会危害人的健康。为控制卫生间异味，每天保洁次数不少于2次，并定时喷洒灭蚊蝇药物，能有效减轻异味影响。 b、化粪池异味：项目设置地下化粪池，异味主要在清掏过程中才会产生，产生的异味可通过大气扩散、植物吸收进行稀释，异味可得到有效控制。同时加强化粪池的管理，减少异味的扩散，对周围环境影响较小。 （3）营运期固体废物环境影响 本项目营运期固体废物主要来源于僧人及工作人员生活垃圾，铁佛寺现有僧人及常住工作人员4名，生活垃圾按0.5kg/d人计，则生活垃圾产生量为0.73t/a。生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由景区环卫部门每天清运处置。 （4）运营期噪声影响分析 本项目噪声污染源主要为游客运输车辆产生的交通噪声，念经、法会活动及游客等社会活动噪声。源强55~70dB（A）通过建筑及绿化林地自然衰减。 （5）运营期风险影响分析 本项目运营期风险主要产生于游客活动及寺内人员活动对铁佛寺周围动植物、环境状况及生态系统可能带来的不利后果。其中最有可能的发生的事故为火灾。在衡山风景名胜区，由于森林覆盖率高，长期以来人类活动强度小，林下枯叶厚实，地表可燃物的积累数量较多，火灾等级较高，发生火灾的风险大。如果游客及寺内人员稍不注意，就可能引起铁佛寺甚至是森林火灾。 本环评建议采取以下风险防范措施： （1）加强防火的宣传力度，提高寺内人员及游客的防火意识。 （2）教育和引导游客的旅游行为，创建生态旅游文化。 （3）在适当位置悬挂警示牌，提醒景区内人员遵守景区规定、注意防火。 （4）加强铁佛寺内消防工作，配备消防器材，及时排查寺内火灾隐患，防范火灾的发生。 景区内已经有完善的公共基础设施对游客产生的生活垃圾、生活污水进行处理，因此游客产生的生活垃圾、生活污水不计入本项目。本项目不新增用地，无新增人员，项目建设完成后，不会造成新的污染。 （6）运营期生态环境影响分析 根据本项目生态专题调查报告，运营期主要生态影响如下： ①对植物的影响 工程建成后，各施工点人员、机械设备均撤出现场，对植被的干扰消失，这些区域随着绿化带及施工迹地植被恢复，因施工建设受损的植被得到一定程度的补偿，对陆生植物的影响将会减弱，部分地区也将恢复到建设前的水平。 绿化建设、植被恢复需要人工种植植物，人为活动和车辆进出有可能带来外部种子，这些植物和种子可能存在外来入侵物种，对生物多样性造成不良影响。因此，植被恢复和绿化优先选用当地乡土树种，构造乔灌草相结合的立体绿化，如发现外来入侵植物的植株，及时拔除或采取相应防控措施。 ②对动物的影响 项目建成后，铁佛寺旅游、法会等人为活动频繁，评价区内没有大型野生动物，没有保护动物，不是野生动物活动的重要场所，野生动物分布数量和种类均较少，不具备陆生野生动物重要活动栖息生境特点，不属于某种野生动物的集中栖息地。对野生动物影响较小。 ③对景观的影响 施工结束后，及时对施工迹地进行绿化，减少裸露时长，在建筑物周围及道路两侧形成优美的绿地景观，结合乔灌草立体绿化进行，突出观赏花、果、叶树种，对整个区域形成点缀，美化景观。运营期加强对绿化的维护和管理，及时补种，加强植被抚育力度，尽快降低对景观的不良影响。 ④对南岳衡山风景名胜区的影响 本项目位于衡山风景名胜区的风景游览区域，对已有建筑铁佛寺配房进行环境整治工程项目，项目施工期不设施工营地，无新增用地，且铁佛寺地面已经全部硬化，施工不会破坏原有的地貌和植被，不属于对风景区景观及环境产生破坏和干扰的活动，不会对衡山的环境产生污染。 ⑤对南岳衡山省级地质公园的影响 南岳衡山省级地质公园与南岳衡山风景名胜区范围大致重合，本项目位于南岳衡山省级地质公园祝融峰景区内，本项目属于社会团体服务业，不属于对风景区景观及环境产生破坏和干扰的活动，不会对衡山省级地质公园的地质自然遗产产生污染和破坏。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、本项目选址与规划的符合性分析 本项目属于改建项目，铁佛寺位于衡阳市南岳衡山风景名胜区（南岳区南岳镇延寿村）内，铁佛寺配房总占地面积为220m2，不属于国家重大建设项目，本项目在原有铁佛寺内进行改建，不涉及新增用地，对周边动植物及植被无影响，不属于对风景区景观及环境产生破坏和干扰的活动，符合《南岳区风景名胜区总体规划（2003-2020）》要求以及《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》要求；项目施工期对环境污染的影响短暂的，采取适当的措施，加强施工期管理，是可避免或减缓的，因此项目选址合理。 2、本项目选址与周边环境协调性分析 项目施工期大量施工人员在铁佛寺施工将对原有的景观环境增添了不和谐的景色；铁佛寺内临时堆场与周围景观形成反差，上述影响均发生在施工期，随着施工期的结束，影响逐渐消失。项目施工完成后，会对铁佛寺景观进行原样修复，根据南岳文化景观象征性，南岳的建筑主要为寺庙、道观、书院、祠堂、景观建筑（亭、阁、桥等）五类，设计依据均遵循铁瓦石墙极于天，古朴厚重、庄严大方，本工程遵循以上设计依据，修缮后的建筑物高度、风格、造型以及色彩均保持原样，与周边建筑（例如湘南寺、丹霞寺、祝融殿）融为一体，且施工完成后铁佛寺配房等建筑在原有基础上使焕然一新，大大提升铁佛寺与周边环境的协调性和美观程度。 因此，项目与周边环境相协调。 3、施工生产区、临时堆场选址的合理性分析 本项目施工人员为当地招聘，不包含食宿，临时建设施工生产区主要作为施工设备组装场地和机械存放地、材料堆放处等，员工生活管理区主要为施工员午休及用餐。本项目铁佛寺施工生产区及生活管理区均利用寺庙占地范围内用地，不新增用地。铁佛寺施工员工生活管理区域设置在场地北侧一角，面向山体一侧的空地，施工生产区位于铁佛寺范围内部，周边无居民；因此，评价认为项目施工生产区选址合理。 综上所述，本项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 根据《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》，建设单位及施工单位应严格按照6个100%要求实施，具体要求如下： ①工地周边100%围挡 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②物料堆放100%覆盖 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ③出入车辆100%冲洗 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ④施工现场地面100%硬化 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ⑤拆迁工地100%湿法作业 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑥渣土车辆100%密闭运输 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。渣土车辆密闭运输。 施工期扬尘、施工设备尾气应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）等相关要求做好防治工作： （1）根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制管理人员数量、名单、联系电话和责任范围。 （2）地基开挖、运输等过程，需要洒水降尘，尽量缩短起尘操作时间。施工工程中产生的建筑垃圾，应及时清运。 （3）运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。运送土石方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏，同时要求运输车辆应尽量避开人口密集的运输路段；若必须穿越此段路段时，应当天傍晚定时清扫地面，避免在干燥天气条件下装卸和运输等。出入工地车辆必须清洗。 （4）应在施工工地周围20m范围内，进行工地周围环境的保洁，及时清扫路面。 （5）项目应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆运行作业。 上述减少扬尘污染及车辆尾气的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中。项目在采取上述措施后，粉尘产生量将大大减少，对周围环境的影响也将随着减小，因此措施合理可行。 2、水环境保护措施 （1）施工期人员生活污水依托寺庙内已经有的隔油池、三级化粪池对本项目生活污水进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由槽车运至南岳区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入龙荫港。 （2）合理控制降尘洒水量，确保洒水时不致产生多余的水流而形成废水，尽量让降尘洒水自然蒸发。 （3）项目施工期加强对施工单位的管理，严禁雨季，特别是大雨天施工，以杜绝施工机械的石油类和悬浮物污染周边水体； 本项目施工期时间不长，工程量小，施工过程中的污染影响较小，在严格按照环境保护的相关规定，在严格落实本报告提出的水环境保护措施要求后，废水对本项目所在地地表水环境的影响较小。 3、声环境保护措施 为降低施工期噪声影响，要求采取以下降噪措施： （1）为避免施工期间的各类机械声源对环境的不利影响，要求各施工单位严格按照环保部门和城建部门规定的作息时间，严禁夜间施工。 （2）加强设备维护管理，避免设备带病上岗而产生高强度噪声。 （3）合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强现象的发生。 （4）加强运输车辆的管理，禁止超载、超速行驶。应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。 （5）为减少对游客的影响，项目施工时应在施工地设置临时隔声屏，隔声屏高2.5m，可以有效减少施工噪声对周围环境的影响。 综上所述，采取上述措施后，可大大降低施工噪声对周围环境的影响。且工程在施工期内的影响只是暂时的，在施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4、固体废物环境保护措施 项目施工期产生的固体废物主要为房屋主体施工、室内外装修产生的建筑垃圾、地基开挖产生的弃土以及施工人员生活垃圾。 对施工期建筑垃圾等固体废物进行垃圾分类处理： - 余土、红砖等硅质土壤类废建筑材料等就地填充场地； - 塑料、钢材、玻璃等可利用垃圾可以回收； - 不可利用垃圾清运至中心景区环保监测站垃圾站，定期拖运下山。 环评要求做好车辆运输过程中的管理防护工作。车辆运输土方、建筑垃圾时应配备篷布，防止运输过程中的风吹扬尘；设置专人管理，文明施工，规范土方、建筑垃圾的堆放场所，严禁将开挖土石方、建筑垃圾堆放在路上。项目固体废物经统一收集、及时清运后，对周边环境影响较小。 5、文物单位保护措施 铁佛寺属于文物保护单位，本环评要求采取以下文物保护措施： （1）施工队伍进入现场前，首先组织全体施工人员深入学习《文物保护法》和当地文物保护部门对文物保护的有关规定，增强文物保护意识，自觉树立保护文物、爱护历史遗产的意识。 （2）了解施工范围内的文物分布情况，及时制定保护方案，建立严格的工地管理制度，在工地醒目的位置悬挂警示牌，加强人员管理，及时排查施工过程中的安全隐患，对发现的问题立即解决、处理确保在施工中不损坏文物。 （3）重视施工现场的消防工作，建立严格的用火用电制度，防止施工现场出现火情。 （4）施工现场不得使用大型机械设备。 6、生态环境保护措施 （1）植物、植被保护措施 ①严格按照划定的施工区范围和工程设计要求进行施工，提前做好有效的施工组织计划，不对施工范围以外区域造成破坏。 ②工程施工区设立围挡，标明施工活动区域，设置自然保护方面的警示宣传牌，提醒施工人员依法保护自然环境，不得随意破坏植被和砍伐树木。 ③加强防火的宣传力度，提高施工人员的森林防火意识。 ④运输过程必须严格划定车辆行驶路线，利用已有道路，避免新增占地。运输车辆密闭运输，防止撒漏。 ⑤在保护植物上悬挂警示牌，提醒施工人员保护好古树及珍稀植物，不得损伤周边植物、植被。 ⑥通过洒水、合理的运输措施、堆放物料等抑制扬尘，减少施工扬尘对植物生长的不利影响。 ⑦严格避让保护植物，禁止占用、压覆等损伤。 ⑧铁佛寺外分布有古树马尾松2棵，离施工场地较远，该区域远离施工场地，受施工影响不大。施工中应进行挂牌保护，禁止破坏保护植物。 ⑨本项目铁佛寺占地外影响范围及运输沿线附近有保护植物马尾松，应加挂保护牌，禁止破坏保护植物。物料运输过程中，运输车辆不得超载，运输车辆必须采用封闭车辆运输，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏，防止运输过程中物料撒漏伤害到运输沿线的植物。 ⑩加强对病虫害的防治工作，注意对保护植物进行培土、松土、追肥、浇水等复壮措施，使其处于良好的生长状态。 本项目北侧需对挡土墙进行维修加固，削坡过程中植被损失量主要为灌木丛以及低矮植被损失，不涉及高大树木的损失。根据现场踏勘，项目北侧受影响区域无受保护古树名木分布。铁佛寺西北侧分布有缺额凤香树（1颗）、圆柏（1颗）、圆锥绣球（1颗），对挡土墙进行修缮时，为避免对以上植被的影响需进行围挡/围网保护措施。 （2）野生动物保护措施 ①加强施工单位和施工人员的宣传教育，对施工人员明确规定严禁猎杀野生动物。 ②做好爱护野生动物的宣传教育，禁止施工人员捕猎，一旦发现受伤的野生动物，应及时上报当地林业局并配合做好救助工作。 ③严格控制施工场地及人类活动，加强高噪声施工机具使用及噪声防治，减少施工及人类活动对野生动物的惊扰。施工中尽可能减少高噪声作业，以尽量减少对动物的直接伤害。 （3）水土保持措施 #### ①控制地基开挖范围，严禁超过界限布置施工，禁止施工人员进入其他区域活动，将扰动范围控制在开挖区内，尽快做好护坡工程。 ②优化施工时序安排计划，尽量利用枯水季节，避开雨季施工，以减轻水土流失量，施工时，应对易造成水土流失的区域进行围挡、隔离，再进行施工挖、填方，要做到随挖、随运、随填、随压。 #### ③在地基开挖时，应将表土集中放置，妥善保管，除部分回填外，及时清运至送景区外南岳区渣土管理部门指定地点填埋。 ④随挖随填、随铺随压，尽量减少水土流失；同时要注意挖填方的施工期的选择，尽量在早季施工，避免在暴雨期施工；可采取运一车渣出景区，运一车建筑材料进景区的运输方式，减少空车进出景区带来的负面影响。 （4）景观影响缓解措施 工地周围应设置围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可以以统一的整洁的围栏材料分隔也可以树立广告招牌的形式分隔，以保护已建成区域的整体面貌。主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。 7、施工材料运输过程环境保护措施 项目使用的施工材料主要为土料、石料、钢材、木材、商品混凝土、石灰等，其物料本身比重较大、颗粒较大且杂质少，因此物料运输过程中其粉尘产生量很小。为减轻货车运输产生的扬尘对景区的影响，本环评建议每天车辆进入景区后道路需洒水，通过采取洒水降尘等措施后，项目货车运输过程对环境的影响较小。同时，项目运输路线为利用X038县道、X039县道以及X037县道，可直接运输抵达工地，以上县道均为沥青水泥路，且属于运输距离最短的路线，产生的扬尘少。因此，项目物料运输过程对环境的影响较小。 8、环境管理 （1）环境管理 施工期在建设工程指挥部设1～2名环境管理人员。其职责如下： ①监督施工期环保措施的实施。 ②负责与地方环保部门的联系，包括区域环境保护措施的协调。 ③负责好管理机构内部的环保和安全教育工作。 ④宣传、贯彻和执行国家、地方政府及有关部门制定的环境保护法律法规和条例等。 9、环境监测 （1）环境监测目的 环境监测是环境保护工作的基础。制订环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，了解区域环境状况，掌握环境污染动态变化规律，评价各项污染减缓措施的有效性，验证环境影响预测的准确性，为项目的环境管理提供依据。 （2）环境监测机构 根据项目环境影响特点和环境监测技术能力和条件，项目的环境监测工作建议委托有资质的单位承担，制定监测计划保证顺利实施。 （3）监测计划 ①环境空气监测 为了解施工期对环境空气的影响，设置施工高峰期环境空气监测。 监测因子：TSP 监测点位：施工场界 监测频次：施工高峰期监测1次。 监测方法：按国家相关规定有效的采样及检测方法。 ②噪声监测 为了解施工期噪声影响，设置施工高峰期噪声监测。 监测因子：连续等效A声级 监测点位：施工场界 监测频次：施工高峰期监测1次。 监测方法：按国家相关规定有效的采样及检测方法。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 本项目运营期废气主要为食堂油烟。铁佛寺现有僧人及常住工作人员4名，铁佛寺内各有一个小型煤气灶头均已经安装油烟净化装置对油烟进行脱油净化处理。按照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关要求安装处理效率不低于80%的油烟净化器后产生的油烟满足最高允许排放浓度2mg/m3的要求。 2、水环境保护措施 该项目营运期产生的废水主要是生活污水。铁佛寺生活污水由隔油池、三级化粪池处理后，用于景区绿化用水，不外排。 3、声环境保护措施 本项目噪声污染源主要为游客运输车辆产生的交通噪声，此外还有来自游客的喧哗声，噪声值为50～55dB（A），对来往车辆实行限速、禁鸣等措施，交通噪声经过限速、禁鸣、绿化降噪和距离衰减后对环境的影响较小。 4、固体废物环境保护措施 主要来源于生活垃圾。生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由景区环卫部门每天清运处置。 5、环境风险防范措施 本环评建议采取以下风险防范措施： （1）加强防火的宣传力度，提高寺内人员及游客的防火意识。 （2）教育和引导游客的旅游行为，创建生态旅游文化。 （3）在适当位置悬挂警示牌，提醒景区内人员遵守景区规定、注意防火。 （4）加强铁佛寺内消防工作，配备消防器材，及时排查寺内火灾隐患，防范火灾的发生。 6、生态环境保护措施 本环评建议采取以下生态环境保护措施： （1）对建设项目区域的保护措施 ①在适当位置悬挂告示牌，提醒景区内人员遵守景区规定。 ②做好爱护野生动物的宣传教育，禁止游客捕猎，一旦发现受伤的野生动物，应及时上报当地林业局并配合做好救助工作。 ③做好游客和相关人员保护环境的宣传教育工作，严格要求其按照固定的游线进行游览，禁止随意扩大活动范围，禁止带入火种等，保护植被和植物资源。 （2）对衡山风景名胜区的保护措施 ①禁止破坏风景名胜区内具有景观价值的地文景观、水域风光、生物景观、天象与气候景观、遗址遗迹； ②污水必须处理达标后外排； ③活动中禁止破坏风景名胜区内植被、植株等，应给予严格保护。 （3）对衡山省级地质公园的保护措施 ①禁止破坏地质公园内有重要观赏和重大科学研究价值的地质地貌景观、地质剖面和构造形迹； ②进行任何活动禁止破坏地质公园内地质自然遗产等，给予严格保护。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 铁佛寺工程总投资190万元，其中环保投资6万元，占总投资的3.2%。具体环保投资预计情况见下表。 表5-1 铁佛寺环保投资一览表 环保项目; 内容; 环保投资 （万元）. 生态环境; 设立警示牌、施工人员宣传教育，印发环保手册或公告; 1. 固体废物; 建筑垃圾和生活垃圾收集及清运; 3. 大气环境; 定时清扫、临时围挡、定期洒水、密闭运输; 1. 声环境; 加强施工设备检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件、对施工场地周边设置声屏障; 1. 合计; 6. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内 容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①严格按照划定的施工区范围和工程设计要求进行施工，提前做好有效的施工组织计划，不对施工范围以外区域造成破坏。②工程施工区设立围挡，标明施工活动区域，设置自然保护方面的警示宣传牌，提醒施工人员依法保护自然环境，不得随意破坏植被和砍伐树木。③加强防火的宣传力度，提高施工人员的森林防火意识。④运输过程必须严格划定车辆行驶路线，利用已有道路，避免新增占地。运输车辆密闭运输，防止撒漏。⑤在保护植物上悬挂警示牌，提醒施工人员保护好古树及珍稀植物，不得损伤周边植物、植被。⑥通过洒水、合理的运输措施、堆放物料等抑制扬尘，减少施工扬尘对植物生长的不利影响。⑦严格避让保护植物，禁止占用、压覆等损伤。⑧铁佛寺外分布有古树缺萼枫香树2棵，离施工场地较远，该区域远离施工场地，受施工影响不大。施工中应进行挂牌保护，禁止破坏保护植物。⑨本项目铁佛寺占地外影响范围及运输沿线附近有保护植物马尾松，应加挂保护牌，禁止破坏保护植物。物料运输过程中，运输车辆不得超载，运输车辆必须采用封闭车辆运输，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏，防止运输过程中物料撒漏伤害到运输沿线的植物。④加强对病虫害的防治工作，注意对保护植物进行培土、松土、追肥、浇水等复壮措施，使其处于良好的生长状态。 | 维持好一个良好的生态环境 | ①在适当位置悬挂告示牌，提醒景区内人员遵守景区规定。②做好爱护野生动物的宣传教育，禁止游客捕猎，一旦发现受伤的野生动物，应及时上报当地林业局并配合做好救助工作。③做好游客和相关人员保护环境的宣传教育工作，严格要求其按照固定的游线进行游览，禁止随意扩大活动范围，禁止带入火种等，保护植被和植物资源。 | 维持好一个良好的生态环境 |
|  | ①加强施工单位和施工人员的宣传教育，对施工人员明确规定严禁猎杀野生动物。②做好爱护野生动物的宣传教育，禁止施工人员捕猎，一旦发现受伤的野生动物，应及时上报当地林业局并配合做好救助工作。③严格控制施工场地及人类活动，加强高噪声施工机具使用及噪声防治，减少施工及人类活动对野生动物的惊扰。施工中尽可能减少高噪声作业，以尽量减少对动物的直接伤害。 |  |  |  |
|  | ①控制地基开挖范围，严禁超过界限布置施工，禁止施工人员进入其他区域活动，将扰动范围控制在开挖区内，尽快做好护坡工程。②优化施工时序安排计划，尽量利用枯水季节，避开雨季施工，以减轻水土流失量，施工时，应对易造成水土流失的区域进行围挡、隔离，再进行施工挖、填方，要做到随挖、随运、随填、随压。③在地基开挖时，应将表土集中放置，妥善保管，除部分回填外，及时清运至送景区外南岳区渣土管理部门指定地点填埋。④随挖随填、随铺随压，尽量减少水土流失；同时要注意挖填方的施工期的选择，尽量在早季施工，避免在暴雨期施工；可采取运一车渣出景区，运一车建筑材料进景区的运输方式，减少空车进出景区带来的负面影响。 |  |  |  |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①施工期人员生活污水依托寺庙内已经有的隔油池、三级化粪池对本项目生活污水进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由槽车运至南岳区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入龙荫港。②合理控制降尘洒水量，确保洒水时不致产生多余的水流而形成废水，尽量让降尘洒水自然蒸发。 | 合理处置，符合环保有关要求 | 铁佛寺生活污水由隔油池、三级化粪池处理后，用于景区绿化用水，不外排。 | 合理处置，符合环保有关要求 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①为避免施工期间的各类机械声源对环境的不利影响，要求各施工单位严格按照环保部门和城建部门规定的作息时间，严禁夜间施工。②加强设备维护管理，避免设备带病上岗而产生高强度噪声。③合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强现象的发生。④加强运输车辆的管理，禁止超载、超速行驶。应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。⑤为减少对游客的影响，项目施工时应在施工地设置临时隔声屏，隔声屏高2.5m，可以有效减少施工噪声对周围环境的影响。 | 施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水降尘、及时清扫、保持场地清洁 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求 | 安装油烟净化装置对油烟进行脱油净化处理 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求 |
|  | 施工现场周围设置防护围挡隔离 |  |  |  |
|  | 施工过程中粉尘逸散性的工程材料、砂石或废弃物，应当集中堆置于区域避风处，覆盖篷布，定期洒水降尘、及时清运建筑垃圾 |  |  |  |
|  | 采用尾气排放符合国家规定标准的车辆 |  |  |  |
|  | 车辆运输采取篷布遮盖。运输车辆路过村庄或进入施工场地应低速或限速行驶 |  |  |  |
|  | 根据《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》，建设单位及施工单位应严格按照6个100%要求实施 |  |  |  |
| 固体废物 | 施工过程中产生的建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的由施工单位清运至景区外渣土填埋场处理 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定 | 生活垃圾经收集后，由环卫部门统一收集处理 | 满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB18599-2008）相关规定 |
|  | 生活垃圾经收集后，由环卫部门统一收集处理 | 满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB18599-2008）相关规定 |  |  |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 施工期使用的电焊等设备，以及施工人员吸烟，都可能引起寺庙及森林火灾。因此施工期应尽量避开火灾易发季节，并制定严格的防火灭火措施，对灭火人员进行实地演习，以应付突发着火事件。 | 风险防范 | ①加强防火的宣传力度，提高寺内人员及游客的防火意识。②教育和引导游客的旅游行为，创建生态旅游文化。③在适当位置悬挂警示牌，提醒景区内人员遵守景区规定、注意防火。④加强铁佛寺内消防工作，配备消防器材，及时排查寺内火灾隐患，防范火灾的发生。 | 风险防范 |
| 环境监测 | 施工高峰期在施工场界监测TSP浓度 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值 | / | / |
|  | 施工高峰期在施工场界监测噪声 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |  |  |
| 其他 | ①施工队伍进入现场前，首先组织全体施工人员深入学习《文物保护法》和当地文物保护部门对文物保护的有关规定，增强文物保护意识，自觉树立保护文物、爱护历史遗产的意识。②了解施工范围内的文物分布情况，及时制定保护方案，建立严格的工地管理制度，在工地醒目的位置悬挂警示牌，加强人员管理，及时排查施工过程中的安全隐患，对发现的问题立即解决、处理确保在施工中不损坏文物。③重视施工现场的消防工作，建立严格的用火用电制度，防止施工现场出现火情。④施工现场不得使用大型机械设备。 | 文物保护单位不被损坏 | / | / |

本项目符合国家产业政策，符合《湖南省南岳风景名胜区保护条例》、《衡阳市文物保护管理办法》、《南岳衡山风景名胜区总体规划（2003-2020）》以及《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的要求。项目施工期对环境污染的影响是短暂的，采取适当的措施，加强施工期管理，是可避免或减缓的；施工期对环境的影响是有限的，随着施工的结束，污染也随之消失。项目施工完成后，使铁佛寺的景观协调性和美观程度。 工程建设对环境将产生一定的不利影响，工程对区域的生态环境、大气及声环境的影响较小，不会导致工程所在地环境功能明显改变。本评价认为，项目严格执行国家各项环保规章制度，切实落实本环评所提出的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，从环境保护的角度上看，铁佛寺环境整治项目的建设是可行的。 因此，从环境保护角度分析论证，本项目工程建设是可行的。

- 七、结论