- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站科研实验用房建设项目

建设单位（盖章）：    南岳区林业局

编制日期：           2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	17

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	32

四、生态环境影响分析	41

五、主要生态环境保护措施	52

六、生态环境保护措施监督检查清单	59

七、结论	61

附件：

附件1、环评委托书

附件2、南岳区林业局统一社会信用代码证书

附件3、项目备案文件

附件4、建设用地规划许可证

附件5、南岳区风景名胜资源管理中心关于定位研究站的选址方案意见

附件6、国家林业和草原局关于湖南衡山森林生态系统定位研究站建设项目可行性研究报告的批复

附件7、湖南省林业局关于同意湖南衡山森林生态系统定位观测研究站建设项目初步设计文件的批复

附件8、落实土地权属及管理协议

附件9、衡阳市南岳区规划委员会关于湖南衡山森林生态系统观测研究站选址及建筑方案讨论的会议纪要

附件10、南岳区人民政府办公室关于湖南衡山森林生态系统定位研究站项目建设问题的专题会议纪要

附件11、专家评审意见及签到表

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目周边环境位置图

附图3、施工总平面布置图

附图4、拟建设科研用房总平面布置图

附图5、拟建设科研用房一层平面布置图

附图6、拟建设科研用房二层平面布置图

附图7、大气环境保护目标分布图

附图8、水环境保护目标分布图

附图9、生态环境保护目标分布图

附图10、衡阳市环境管控单元图

附图11、湖南省主体功能分类汇总图

附图12、南岳衡山风景名胜区总体规划——规划总图

附图13、南岳衡山风景名胜区总体规划——景观分区图

附图14、国家林业和草原局森林生态系统定位研究网络规划布局图

附图15、南岳区生态保护红线范围图

附图16、南岳衡山国家级自然保护区范围图

附图17、南岳衡山省级地质公园范围图

附图18、衡阳市水土流失重点预防区和重点治理区分布图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站 科研实验用房建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-430412-04-05-164317 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李明红 | 联系方式 |  | 13908445560 |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市南岳区龙须圯 |  |  |  |
| 地理坐标 | E 112°41′39.224″，N 27°16′4.519″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十四 97、房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 351.39m2 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南岳区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳发改[2021]42号 |  |
| 总投资（万元） | 659 | 环保投资（万元） | 20.8 |  |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目属于森林生态系统定位观测研究站附属设施——科研用房项目，位于南岳衡山风景名胜区龙须圯。 由南岳衡山风景名胜区总体规划图可知，本项目位于南岳衡山风景名胜区规划范围内，根据《建设项目环境影响报告编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“表1 专项评价设置原则表”可知，本项目涉及环境敏感区，需设置生态环境影响专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 《国家林业和草原局陆地生态系统定位研究网络中长期发展规划（2008-2020年）》 《南岳衡山风景名胜区总体规划（2003-2020）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《国家林业和草原局陆地生态系统定位研究网络中长期发展规划（2008-2020）》符合性分析 #### 根据《国家林业和草原局陆地生态系统定位研究网络中长期发展规划（2008-2020）》（以下简称《中长期发展规划》），到2020年生态站数量达到192个，森林生态站99个、湿地生态站50个、荒漠生态站43个，对现有的生态站进行升级改造，使生态站网达到国际先进水平。根据CFERN生态站规划布局一览表，（Ⅲ）华东中南亚热带常绿阔叶林及马尾松杉木竹林地区（华中南地区）的(17)华中丘陵山地常绿阔叶林及马尾松杉木毛竹林区规划建设4个生态站，已建湖南会同森林生态站和贵州喀斯特森林生态站，另规划广西猫儿山森林生态站+1个拟建站；猫儿山森林生态站为刚性拟建站，剩余1个为弹性拟建站。（见附图14：CFERN生态站规划布局） #### 根据南岳区风景名胜资源管理中心《关于统一南岳衡山风景名胜区磨镜台景区湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站科研试验用房建设项目选址方案的意见》（见附件5），2013年6月，南岳区南岳国有林场向省林业厅提出了建设衡山森林生态定位观测站的申请，并委托湖南省林业农林工业勘察设计研究总院编制了《湖南衡山森林生态系统定位观测研究站建设项目可行性研究报告》，2013年7月省林业厅向国家林业和草原局提出建设申请后，国家林业和草原局派专家对衡山森林生态站选址进行了考察，2014年2月，国家林业和草原局以林规批字[2014]3号文件（见附件6）对“湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站建设项目”进行了批复，确定南岳衡山森林生态系统定位研究站的主要建设内容。 #### 拟建衡山森林生态站（以中亚热带常绿阔叶林为研究对象）与江西大岗山森林生态站相距450km（以毛竹林生态系统为研究对象），与湖南会同森林生态站相距350km（以杉木人工林生态系统为研究对象）、与广西猫儿山森林生态站相距450km（以中亚热带—南亚热带常绿阔叶林为研究对象），与重庆武陵山森林生态站相距450km（以北亚热带常绿阔叶林及针阔混交林为研究对象），与湖北秭归森林生态站相距500km（位于三峡库区，以北亚热带落叶常绿阔叶混交林为研究对象）。 #### 综上所述，衡山森林生态站与同一区域的其它站点不重叠，而且特色突出，建设本站将有利于完善国家林业和草原局陆地生态系统定位研究网络的建设，因此，本项目符合《国家林业和草原局陆地生态系统定位研究网络中长期发展规划（2008-2020年）》。 - 与《南岳衡山风景名胜区总体规划（2003-2020）》符合性分析 #### 《南岳衡山风景名胜区总体规划（2003-2020）》（以下简称《总体规划》）确定南岳衡山风景名胜区的规划范围是：自南岳古镇向南沿107国道至何家大屋，转而向西至燕子石，沿南岳区界至雷钵岭；再向西北经银珠庵、绣花庵、妙高峰到狮子峰；转而向东沿石屋、天台峰、至潜圣峰，转向北经茅坪、老屋冲、降真峰达樟树垅；再向东经黄花林到龙凤乡，向南经长岭、紫盖峰、马家塘圯、大圆圯、枫木桥、曹家圯回到南岳镇。规划区面积100.7平方公里，风景区外围保护地带范围与南岳行政区界线相同，外围保护地带面积80.8平方公里。南岳衡山风景名胜区是以“五岳独秀”和“文明奥区”为主要景观特色，以观光游览、宗教祭祀、文化探源、生态休闲为主要活动内容的综合性山岳型国家重点风景名胜区。 #### 按照保护和利用程度要求的不同，《总体规划》将风景名胜区分为资源严格保护区、资源有限利用区、服务设施建设区、古镇控制区以及外围保护地带五个区域来进行分区保护，对分区内设施建设、人类活动、土地利用实行分区控制管理。 #### 按照《南岳衡山风景名胜区分区保护规划一览表》，本项目选址位于山水观光区，属于资源有限利用区（见附图13：南岳衡山风景名胜区总体规划——景观分区保护规划图），要求土地利用和使用强度必须严格控制在环境允许的容量以内，并符合风景区总体规划的要求。禁止一切对风景区景观及环境产生破坏和干扰的活动。 #### 本项目为南岳衡山森林生态系统定位观测研究站的附属用房——科研实验用房建设项目，位于南岳衡山风景名胜区龙须圯，项目土地用途为“公共管理与公共服务设施用地”（见附件4），项目选址处原有一栋旧房，原有房屋为1984年南岳药场所建，为砖木结构，建筑总面积为590.16m2，共二层，房屋建筑高度为8.0m，现已拆除；拟建科研实验用房为砖混结构，建筑面积为同为二层，建筑高度为7.8m，与原有建筑相比较没有大的变化，不属于国家重大建设项目，是生态资源保护公共服务设施项目（见附件5），建成后将为衡山的生态环境保护和常规监测进行服务，不属于对风景区景观及环境产生破坏和干扰的活动。 #### 因此，本项目符合《南岳衡山风景名胜区总体规划（2003-2020）》。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 政策符合性分析 #### 根据《产业结构调整指导目录（2019年版本）》可知，本项目不属于限制类及禁止类，符合国家的产业政策要求。 - 与衡阳市“三线一单”的符合性分析 #### （1）生态保护红线 #### “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵—雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄—幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。 #### 《湖南省生态保护红线》共划定九条生态保护红线，分别为：武陵山区生物多样性维护生态保护红线、雪峰山区生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、越城岭生物多样性维护生态保护红线、洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线、南岭水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、罗霄山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、幕阜山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、长株潭城市群区域水土保持生态保护红线及湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线。 #### 湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线区位于湖南省中部偏南区域，涉及娄底市、邵阳市、永州市、衡阳市、郴州市5市部分地区，红线区以森林生态系统为主，主导生态功能为水土保持，重要保护地有南岳、江口鸟洲、祁阳小鲵等自然保护区和佘湖山等风景名胜区，保护重点为强化该区域的生态保护和修复，有效控制地质灾害与水土流失，加强石漠化地区生态治理。 #### 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括各类自然保护地、饮用水源保护区、环境空气一类功能区、永久基本农田保护区等，该区域依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、省级以上产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等，该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。该区域落实生态环境保护基本要求。 #### 根据省政府发布的全省“三线一单”环境管控单元，衡阳市全市区域划分为65个环境管控单元，其中：优先保护单元13个，面积占比15.57%；重点管控单元31个（含全市11个省级及以上产业园区），面积占比为19.88%；一般管控单元21个，面积占比64.55%。 #### 本项目位于衡山风景名胜区，在生态红线区内（见附图15），同时也为衡阳市优先保护单元（见附件10），该区域依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。本项目为观测站附属用房，主要功能为供科技人员办公使用以及接待国内外森林生态专家，共同研究南岳衡山森林生态系统，能更好地对衡山风景名胜区进行生态保护。 #### 本项目为湖南衡山森林生态系统定位观测站的附属用房——科研实验用房建设项目，已获得国家林业和草原局、湖南省林业局关于湖南衡山森林生态系统定位研究站建设项目可行性研究报告、初步设计文件的批复，核定了定位观测研究站的建设内容为：建设科研实验用房584.15m2、地面气象观测站1座、林内气象观测站1座、综合观测塔1座、地表径流场3个、固定标准地7块，现除科研实验用房以外，其他建设内容不属于本项目评价内容。项目不占用林地，不新增用地，施工期不设置施工营地，施工废水不外排，对衡山生态环境影响较小。 #### （2）资源利用上线 #### 本项目工程施工期不设施工营地，不新增用地，施工不会破坏原有的地貌和植被，不会减少该区域植物类型，不会使当地植物物种分布发生变化或种群消失，对水土流失的影响较小。项目建成运营后，用于各观测站采集样品的存放及基础物理前处理、标本存放展示、监测设备仪器存放、监测数据等相关资料存放以及科研人员进行相关科研工作，日常运营科研人员3~4人，不提供食宿，给水、供电等由市政供电、供水设施统一供给，无其他自然资源损耗，因此不涉及资源利用上线。 #### （3）环境质量底线 #### 项目所在区域环境空气质量现状、声环境质量现状均能够达标。本项目对环境的影响主要集中在施工期，但整体工程量不大，通过采取环境保护措施可减缓对施工区域环境的影响，对环境影响可接受，短期影响不会突破区域环境质量底线。 #### （4）与《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控 的意见》的符合性 ### 根据《衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号），本项目位于衡阳市优先保护单元，本项目和《衡阳市南岳区环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析见下表。 - 衡阳市生态准入环境清单的符合性分析 区域; 管控维度; 管控要求; 编制依据; 符合性. 南岳区; 空间布局约束; （1.1）风景名胜区按《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》管理。 （1.2）建成区不再新建35蒸吨以下燃煤锅炉。; （1.2）（2.1）~（2.3）（3.1）（4.2）《南岳区污染防治攻坚战2020年工作方案》； （3.2）《衡阳市土壤污染治理与修复规划（2017—2020年）》； （4.1）《衡阳市“十三五”节能降耗工作方案》； （4.2）《衡阳市"十三五"水资源消耗总量和强度双控行动落实方案》。; 本项目位于南岳衡山风景名胜区磨镜台景区内龙须圯，已按照《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》进行管理，详细分析见表4；项目建成后不涉及燃煤锅炉的使用。 项目不涉及（1.1）及（1.2）中的内容，故符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; （2.1）积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能，污水处理率达到85%左右；因地制宜，统筹推进城区、乡镇黑臭水体治理；石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域、场地应进行必要的防渗处理。 （2.2）完成“散乱污”企业及集群综合整治工作；加快推进“气化南岳”工程建设，推进天然气管网、储气库等基础设施建设；2020年底前，加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；禁止露天烧烤直排，严禁秸杆露天焚烧。 （2.3）建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。; 本项目实行雨、污分流，屋面雨水经收集后进入排水沟外排，生活污水经化粪池处理后，由槽车一星期拖运一次，至南岳区污水处理厂进行处理；本项目属于衡山森林生态系统定位观测研究站附属用房——科研实验用房建设项目，不属于“散乱污”企业；项目生活垃圾进行分类袋装，由环卫部门统一清运。 项目不涉及（2.1）、（2.2）及（2.3）中相关内容，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; （3.1）完善应急预案体系建设；统筹推进环境应急物资储备库建设。 （3.2）采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。; 本项目属于森林生态系统定位观测研究站科研实验用房，不涉及农产品种植，不涉及危险化学药品使用及存放，环境风险较小。 项目不涉及（3.1）及（3.2）中相关内容，符合环境风险防控要求。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。到2020年，全区能耗强度降低14%，控制目标8.59万吨标准煤。 （4.2）水资源：严格用水强度指标管理，积极推进农业节水，推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置。到2020年，全区万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和32.7%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.603。; 本项目为森林生态系统定位观测研究站科研实验用房，运营期使用到的资源主要为水、电资源，不属于工业生产项目，不涉及高污染燃料的使用。 项目不涉及（4.1）、（4.2）中相关内容，符合资源开发效率要求。. 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家及地方现行的产业政策。 - 与《中华人民共和国风景名胜区条例》符合性分析 本项目与《中华人民共和国风景名胜区保护条例》的符合性分析见下表。 - 与《中华人民共和国风景名胜区保护条例》符合性分析情况一览表 序号; 条例要求; 本项目情况. 1; 第二十六条 在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。; 本项目不涉及开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；科研实验用房建成后药品室用于存放前期处理所需的药品，不涉及爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品；本项目产生的垃圾将分类妥善进行处理，故符合规范要求。. 2; 第二十七条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不属规范禁止建设的项目，符合规范要求。. 3; 第二十九条 在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准：（一）设置、张贴商业广告；（二）举办大型游乐等活动；（三）改变水资源、水环境自然状态的活动；（四）其他影响生态和景观的活动。; 本项目为衡山森林生态系统国家定位观测研究站的附属配套设施——科研实验用房建设项目，建设期内会对项目区域生态有一定的影响，施工期结束后，影响会随之消失，项目已获得南岳区风景名胜资源管理中心批准（见附件5），符合规范要求。. - 与《湖南省风景名胜区条例》符合性分析 本项目与《湖南省风景名胜区保护条例》的符合性分析见下表。 - 与《湖南省风景名胜区保护条例》符合性分析情况一览表 序号; 条例要求; 本项目情况. 1; 第十八条 风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、围湖造地、开荒、毁损溶洞资源等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）燃放孔明灯等带有明火的空中飘移物，在禁火区内吸烟、生火、烧香点烛、燃放烟花爆竹；（三）砍伐或者擅自移植古树名木、珍稀植物；（四）其他破坏景观、污染环境、妨碍游览的活动。; 本项目不涉及开山、采石、开矿、围湖造地、开荒、毁损溶洞资源等破坏景观、植被和地形地貌的活动；项目区域内无古树名木、珍稀植物，不涉及砍伐或者擅自移植古树名木、珍稀植物的行为；项目不存在破坏景观、污染环境、妨碍游览的活动，故符合规范要求。. 2; 第二十条 在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准：（一）设置、张贴商业广告；（二）举办大型游乐、节庆等活动；（三）以围、填、堵、截等方式改变水资源、水环境自然状态；（四）其他影响生态和景观的活动。; 本项目为衡山森林生态系统国家定位观测研究站的附属配套设施——科研实验用房建设项目，建设期内会对项目区域生态有一定的影响，施工期结束后，影响会随之消失，项目已获得南岳区风景名胜资源管理中心批准（见附件5），符合规范要求。. 3; 第二十三条 任何单位和个人应当保护风景名胜区生物物种资源，维护风景名胜区生物多样性和特有性，不得引进外来物种。确需引进的，应当依法经有关部门批准。; 本项目主体工程建设完成后，将对项目区域选用乡土树种进行景观绿化和植被恢复，不引入外来物种，符合规范要求。. 4; 第三十条 在风景名胜区内开展建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依法办理其他有关审批手续。; 本项目已获得南岳区发展和改革局《关于湖南衡山森林生态系统定位研究站建设项目可行性研究报告的批复》（岳发改[2021]42号）（见附件3）、南岳区自然资源局《建设用地规划许可证》（地字第430412202100007号）（见附件4），已与南岳树木园、南岳国有林场达成协议，确定了权属问题（见附件8），符合规范要求。. - 与《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》符合性分析 本项目与《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》的符合性分析见下表。 - 与《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》符合性分析情况一览表 序号; 条例要求; 本项目情况. 1; 第十四条 在南岳衡山风景名胜区内从事下列活动应当经依法批准。其中，第（一）项、第（四）项、第（七）项由省人民政府批准；其他各项由南岳区人民政府批准，法律、行政法规规定由上级人民政府或者有关部门批准的，从其规定：（一）新建摩崖石刻、碑碣；（二）修缮文物，拓印碑碣、石刻；（三）拍摄电影、电视、制作、安装广告；（四）开展大型文化体育活动；（五）临时占用、挖掘道路，建护坡、硬化地面或者其他改变地形地貌的行为；（六）采伐、移植、修剪林木，挖掘树桩（根），采集种子、药材等林副产品和动植物标本；（七）填堵自然水系或者截流取水。; 本项目建设过程中会出现规范中的临时占地、挖掘道路、建护坡、硬化地面或者其他改变地形地貌的行为，衡阳市南岳区规划委员会二〇一九年第一期会议研究了《湖南衡山森林生态系统观测研究站选址及建筑方案》并通过该方案（见附件9）；南岳区人民政府办公室针对《湖南衡山森林生态系统定位研究站项目》召开专题研究会议，讨论了项目用地问题并将龙须圯管理用房权属划转给南岳区林业局进行湖南衡山森林生态系统定位观测研究站附属用房——科研试验用房建设。符合规范要求。. 2; 第十五条 禁止在南岳衡山风景名胜区内从事下列活动：（一）设立造纸、制革、化工、采矿、冶炼、印染、炼油、电镀、酿造、制药及其他污染环境的企业；（二）储存有毒物品；（三）设立开发区、度假区；（四）开山、采石；（五）采伐、损毁珍稀植物，捕猎野生动物；（六）野外生火、烧木炭、烧砖瓦、烧石灰、烧田埂；（七）在禁火区内吸烟、烧香点烛、燃放烟花爆竹；（八）损毁标志、公告牌、坐椅、话亭、界碑、垃圾箱等公3共设施；（九）踩踏、攀爬、粘贴、刻划、涂污文物古迹；（十）在非指定地点倾倒垃圾、污物；（十一）其他危害风景名胜资源或者危及公共安全的活动。; 本项目不属规范禁止建设的项目，符合规范要求。. 3; 第十六条 禁止在南岳衡山风景名胜区核心景区和其他景区的景观单元内从事下列活动：（一）自由放牧；（二）葬坟；（三）新建或者扩建除保护性、游览性基础设施以外的建设项目。禁止在南天门牌坊至祝融峰地段范围内通行机动车辆或者从事经营性的餐饮、住宿、娱乐等活动。; 本项目位于衡山风景名胜区磨镜台景区内，为衡山森林生态系统国家定位观测研究站的附属配套设施——科研实验用房建设，是生态资源保护公共服务设施项目（见附件5），建成后将为衡山的生态环境保护和常规监测进行服务。符合规范要求。. - 与湖南南岳衡山国家级自然保护区相符性分析 - 湖南南岳衡山国家级自然保护区概况 1、地理位置 湖南南岳衡山国家级自然保护区位于湖南省中部、湘江中游，衡阳盆地北侧的湘中孤山-南岳衡山，地域跨衡阳市南岳区、衡山县、衡阳县三县（区），地理坐标介于东经112°33′38″-112°46′34″、北纬27°10′39″-27°20′55″之间，东西长21.1千米，南北宽19.1千米，总面积17075.5公顷。 2、范围 自然保护区涉及衡阳市南岳区、衡山县、衡阳县，主体范围位于南岳区地域内，其东南与南岳区的南岳镇、寿岳乡交界，东、北、西、南与衡山县的福田乡、岭坡乡、东湖镇、店门镇相连，西南与衡阳县界牌镇毗邻。自然保护区范围涉及3个县（区）12个乡（镇、林场）49个村（社区、工区）。详见下表。 - 自然保护区范围表 县（区）; 乡（镇、场）; 村（社区、工区）名; 备注. 南岳区; 南岳镇; 紫峰村、樟树桥村、新村村、水濂村、黄竹村、光明村、枫木桥村、金月社区; 8个村（社区）. 寿岳乡; 岳林村、龙凤村、龙池村、红旗村、船山村; 5个村（社区）. 南岳林场; 一、二、三、四、五、六、七、八、九工区; 9个工区. 南岳树木园; 南岳树木园; 1个工区. 衡山县; 开云镇; 双全新村、建胜村; 2个村. 福田乡; 云峰村、白云村; 2个村. 紫金山林场; 白云工区; 1个工区. 岭坡乡; 洄水湾村、灯山村、野莓谷村、黄垅村; 4个村. 东湖镇; 石碑村、杉木桥村、立新村、天柱村、双渡村、杏溪村、同心村、团山村、石碑村、马迹社区; 10个村（社区）. 店门镇; 能仁村; 1个村. 衡阳县; 界牌镇; 将军村、造基村、蟠龙村、两冬村; 4个村. 岣嵝峰林场; 丰岭工区、夜花坪工区; 2个工区. 注：以上乡、镇、村、社区等各级行政单位均以为2015年衡阳市行政区划调整后单位。. 保护区总面积17075.5公顷，其中核心区面积4368.7公顷，缓冲区面积3873.9公顷，实验区面积8832.9公顷，分别占25.58%、22.69%、51.73%。 3、功能分析 保护区总面积17075.5公顷，其中核心区面积4368.7公顷，缓冲区面积3873.9公顷，实验区面积8832.9公顷，核心区、缓冲区、实验区分别占总面积的25.58%、22.69%、51.73%。 （1）核心区 核心区是国家重点保护野生珍稀濒危物种的主要栖息地和生境，具有典型代表性，并保存完整的自然生态系统。在核心区内，禁止任何单位和个人进入。采取封闭式管理，对核心区实行绝对保护。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理局提交申请和活动计划，经省人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。其全部资源包括土地、森林、野生动植物、水等应由保护区统一管理，其它单位和个人不得侵占。 （2）缓冲区 为防止核心区受到外界的影响和干扰，在核心区的外围设置缓冲区，有效地保护珍稀濒危植物及生态环境。在缓冲区，禁止在缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理局提交申请和活动计划，经自然保护区管理局批准。 （3）实验区 实验区是保护区内除核心区和缓冲区以外的区域，位于缓冲区外围，缓冲区外围界上379.9米高程点-蛤蟆山-石屋山-桎木潭-财神殿-广济寺-庆月林-土地寺-中山沟-火坑-华盖峰-谭家湾-方广大坳-潜圣峰-新茶园一段的缓冲区外围为风景名胜区，是共同保护的区域，未设置实验区。 在实验区内，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。 - 本项目与湖南南岳衡山国家级自然保护区位置关系 本项目科研实验用房位于衡阳市南岳衡山风景名胜区磨镜台景区龙须圯，根据湖南南岳衡山国家级自然保护区占地范围描述及湖南南岳衡山国家级自然保护区规划图可知，本项目不属于湖南南岳衡山国家级自然保护区范围内（见附图16）。 - 与湖南南岳衡山省级地质公园相符性分析 - 湖南南岳衡山省级地质公园概况 1、地理位置 南岳衡山地质公园位于湖南省中东南部衡阳市南岳区境内，距湖南交通枢纽衡阳市50公里，北靠长株潭，南临粤港澳，地理坐标为东经112°35'18"-112°45'25"，北纬27°12'07"-27°20'00"。 2、范围 公园地跨南岳镇、寿岳乡两个乡镇，自北而南由水帘洞-龙凤溪景区，老龙潭景区、祝融峰景区及卧虎潭景区共四个景区组成，总面积为100.70平方公里，它是一个以峡谷、瀑布、峰丛、洞穴、构造形迹等地质遗迹为主，以自然生态和人文景观为辅，集科学性和美学性于一体的综合性地质公园。 3、功能分析 2016年3月1日由湖南省国土资源厅正式命名为湖南南岳衡山省级地质公园（湘国土资函[2016]129号）。2016年3月8日成立地质公园管理处，为正股级机构，隶属南岳区国土资源局，设处长1名，其主要职责为：贯彻执行国家、地方有关地质公园保护法律、法规和有关政策，依法保护地质公园内自然环境和地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其它景物的保护与管理，加强地质公园地学导游人员的培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。 - 本项目与湖南南岳衡山省级地质公园位置关系 本项目位于衡阳市南岳衡山省级地质公园祝融峰景区内，根据湖南南岳衡山省级地质公园规划图可知，本项目属于湖南南岳衡山省级地质公园范围内（见附图17）。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | - 项目由来 - 项目背景 生态系统定位观测研究是国际上通用的研究方法，是揭示生态系统的结构与功能变化规律而采用的重要手段，是推进生态文明、建设美丽中国的基础，是林业科研、生产发展的必然趋势。由于全球生态环境的迅速恶化，促使生态学研究的问题趋于复杂化和生态化，为此，国际上相继建立了以解决人类面临的资源、环境和生态系统方面问题为目的的区域、国家和全球性的长期观测和研究网络，如联合国陆地生态生态系统监测网络（TEMS）、美国长期生态学研究网络（USLTER）、英国环境变化网（ECN）等等。 我国十分重视野外科学观测研究工作，早在20世纪50年代就开始建立森林生态定位研究站，并从1998年开始进入联网观测阶段，逐渐形成中国森林生态系统定位研究网络（CFERN）。为响应国家科技数据大平台建设的目标，推进生态站数字化建设进程，并且为了更好的贯彻落实《国家林业和草原局陆地生态系统定位研究网络中长期发展规划（2008-2020年）》，建设湖南衡山森林生态站十分必要。 衡山森林生态站处华中丘陵山地常绿阔叶林及马尾松杉木毛竹林区，属亚热带山原型季风湿润气候，拥有独特的孤山（中山）地貌，海拔幅度大，森林类型多样，植被垂直带谱明显，主要有以樟科、壳斗科为主的常绿落叶阔叶林和以马尾松为主的针阔混交林等地带性植被类型，特色突出，与同一区域的其他站点不重叠。 根据国家林业和草原局及湖南省林业局关于湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站可行性研究报告及初步设计文件的批复，湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站主要建设内容为科研实验用房584.15m2、地面气象观测站1座、林内气象观测站1座、综合观测塔1座、地表径流场3个、固定标准地7块，本报告仅对科研用房的建设进行评价。 科研实验用房作为衡山森林生态系统国家定位观测研究站的附属配套设施，对整个衡山生态站的建设十分重要。 - 项目位置 南岳区位于湖南省第二大城市衡阳市，处于湖南省中部偏东南，湘江之西北的湘中丘陵山区，衡阳市区之北侧。地处东经112°45′～112°50′，北纬27°12′～27°40′之间，北至湖南省省会长沙136千米，南至衡阳市区50千米，东至衡山县城15千米，西至邵阳市170千米。全区土地总面积181.5平方千米，其中：中心景区面积达100.7平方千米（一级保护区48.5平方千米，二级保护区52.2平方千米）。约占全省总面积的0.085%，为湖南省最小的县级区。占全市总面积的1.188%。南岳衡山、湘江之西北的湘中丘陵山区，因位处“轸星之翼”，“度应玑衡”，“铨德钧物”，意谓能称量天地，故南岳山又称衡山，与东岳泰山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山一起被尊称“中华五岳”。 根据国家林业和草原局及湖南省林业局关于湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站可行性研究报告及初步设计文件的批复，湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站主要建设内容为科研实验用房584.15m2、地面气象观测站1座、林内气象观测站1座、综合观测塔1座、地表径流场3个、固定标准地7块。 湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站科研实验用房位于南岳衡山风景名胜区龙须圯，中心坐标为E 112°41′39.224″，N 27°16′4.519″，项目共设置两层，建筑面积为584.15m2。项目地理位置见附图1。 本项目建设位置位于南岳衡山风景名胜区内（项目在南岳区风景名胜区内的位置见附图12），不属于南岳国家级自然保护区范围内（项目与南岳国家级自然保护区位置关系见附图16），不属于水土流失重点防护区（项目与衡阳市水土流失重点预防区和重点治理区位置关系图见附图18）。 - 场址土地权属说明 衡山森林生态站址位于湖南省南岳区。建设用地权属为国有土地(国有山林所有权证岳证字第[拾参]号)，使用面积4823.15平方米，土地使用权为南岳国有林场，有一旧房使用权为南岳景区综合管理中心（说明：①1969年，在南岳管理局领导下，从南岳林场划拨部分土地和人员成立了南岳药场，1984年，南岳区政府成立，南岳药场解组，人员和财产划归南岳区绿化队，后绿化队改名为南岳区园林处、南岳区景区管理处，现更名为南岳景区综合管理中心。1984年9月，南岳区绿化队在龙须圯建设了管理房。②《湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站建设项目可行性研究报告》（湖南农林工业勘察设计研究总院，2013年6月)科研实验用房建设选址地点为老塔圯。鉴于老塔圯位于南岳衡山风景名胜区核心景区，根据《南岳衡山风景名胜区核心景区环境整治规划》，自2008年开始到现在，南岳衡山风景名胜区核心景区拆除楼堂馆所28家，拆除建筑面积5.59万平方米。村民搬迁累计152户(不含忠烈祠)，拆除138栋，拆除面积2.38万平方米，南岳区政府投入搬迁资金7800多万元。在南岳衡山风景名胜区核心景区环境整治的大气候环境下，于老塔圯建湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站科研实验用房不适宜，担心村居民反映太强烈，经2019年10月16日区规划委员会研究决定：衡山森林生态站科研实验用房选址为龙须圯，现建设单位南岳区林业局、南岳国有林场。参与单位有湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局、南岳树木园。在区政府的统一领导下，分别与南岳国有林场、南岳树木园、南岳景区综合管理中心达成了建设用地使用协议（见附件8），南岳国有林场和南岳景区综合管理中心同意将南岳区龙须圯，面积为4823.15平方米的国有土地永久无偿提供给衡山生态站使用，确定科研实验用房建设用地。 2021年8月5日，拟建设用地获得了由南岳区自然资源局颁发的建设用地规划许可证（见附件4）。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 项目概况 项目名称：湖南衡山森林生态系统定位观测研究站科研实验用房建设项目； 建设单位：南岳区林业局； 项目建设性质：新建； 建设地址：衡阳市南岳衡山风景名胜区龙须圯，中心坐标（E 112°41′39.224″，N 27°16′4.519″）； 项目投资：项目总投资为659万元，其中环保投资20.8万元。 - 工程主要内容 本项目位于衡山风景名胜区磨镜台景区龙须圯。 项目选址处原有一栋旧房，原有房屋为1984年南岳药场所建，为砖木结构，建筑总面积为590.16m2，共二层，房屋建筑高度为8.0m，旧房东南角隔路为厕所，现均已拆除。 本项目为衡山森林生态系统国家定位观测研究站的附属配套设施——科研用房建设，主要用于各观测站采集样品的存放及基础物理前处理、标本存放展示、监测设备仪器存放、监测数据等相关资料存放以及科研人员进行相关科研工作，拟建房屋为砖混结构，占地面积298m2，建筑面积584.15m2。建筑二层，层高3.9m，建筑高度7.8m。主要设立有实验室、药品室、器材室、样品处理室、标本室、档案室、来访专家接待室、值班监控室等设施。化粪池设置在科研实验用房的东北角，西南临路设置一工具间，科研实验用房前新建一条辅助道路，后方设置一堵挡墙。 - 本项目主要构筑物一览表 类别; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 科研用房; 1F; 大厅; /. 样品处理室; 存放从各观测站采集到的待检测的样品. 值班监控室; 科研人员值班处. 2号实验室; 对各观测站采集的样品进行前期简单的物理处理，比如烘干土样等. 值班用房; 科研人员休息处. 药品室; 存放前期处理所需的药品，不涉及危险化学药品. 器材室; 存放监测所需的相关仪器. 2F; 实验用房; 初步处理森林生物量，称鲜重，恒温箱干燥，称干重；测土壤容重，团粒度，孔隙度等；pH试纸测酸碱度. 标本室; 干制植物标本，本标本室不进行动物标本制作，动物标本均外送处理. 来访专家接待室; 专家来访时进行接待处. 标本档案室; 制作完成的标本存放处. 辅助工程; 工具间; 科研实验用房西南角（原厕所位置）隔路设置一工具间，用于存放日常所需工具. 前侧道路; 科研实验用房前侧沿原道路走向重建一条砼道路，宽2.5m，长106m，道路其余部分在原有道路基础上进行修缮. 后侧挡墙; 科研实验用房后侧新建一毛石挡墙，长42m，地下1m，地上6m. 护坡; 位于科研实验用房前侧，现已建设完成. 公用工程; 供水; 市政给水管网. 排水; 雨污分流，屋面雨水经雨水沟收集后用于绿化；生活污水经化粪池处理后，由槽车一星期拖运一次，至南岳区污水处理厂进行处理. 供电; 临近变电所引入. 制冷供暖; 中央空调. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理后，由槽车一星期拖运一次，至南岳区污水处理厂进行处理. 科研试验用房所使用的的常规仪器如下表所示。 - 仪器设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 单位; - 数量; - 主要功能及参数. - 1; - 天平（万分之一）; - 台; - 1; - 内置校准砝码，全自动校准，四级防震，五面玻璃防风罩，视野清晰量程(g)为220，重复性(≤±mg)为0.1，线性(≤±mg)为0.2内置校准砝码，全自动校准，四级防震，五面玻璃防风罩，视野清晰量程(g)为220，重复性(≤±mg)为1，线性(≤±mg)为2. - 2; - 天平（千分之一）; - 台; - 2. - 3; - 天平（百分之一）; - 台; - 2; - 最大称量：5000g，分度值：0.01g(可再根据称量需求定). - 4; - 烘箱; - 台; - 2; - 温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数不锈钢内胆。温控仪具有控温、定时、超温报警等功能。温度波动度：±0.5，电源电压：AC220V。温度范围：室温+5~300°C，内胆尺寸(mm)：600×540×750. - 5; - 高速粉碎机; - 台; - 1; - 体积：400×250×170mm；自重：10kg；功率：1.2kw；电机转速：25000r/min；电压：110v~240v；生产能力：20~350g/次；细度：20~200目. - 6; - 冰箱; - 台; - 1; - 三开门立式冰箱. - 7; - 冰柜; - 台; - 2; - 1台为家用的卧式两厢冰柜，最低温度在零下12℃至零下18℃之间。 - 另1台为实验室用冷藏柜，温度可以达到-25℃、-40℃，传感器故障报警、高低温报警、声光报警功能，物品存放更安全，门体配锁防止随意开门。. - 8; - 试验台; - 米; - 30; - 台面：防酸碱腐蚀等；柜体：采用厚度8mm抗强酸碱瓷白色PP板制作，焊接一体成型；门板：采用12mm厚优质双面瓷白色PP板拉手：采用一字型PVC内扣拉手；门铰：采用自闭式工程塑料涂层强防腐弹簧铰链；通用配件：试剂架、电源盒、PP水槽、铜喷塑三联水嘴、滴水架。. - 9; - 称重台; - 个; - 1; - 台面采用实验室专用大理石台面：双层加厚为40mm。主支撑架：优质钢材制作，40*80*1.5；拉手：采用不锈钢沙银拉手；铰链：采用DTC牌定位铰链. - 10; - 人工气候箱; - 台; - 2; - 容量：300L；压缩机动延时保护时间：3分钟左右；温度均匀度：±1℃；光照度：0~5500LX(常规)/(1型：0~12000LX)、(2型：0~22000LX)；控湿范围：50%-90%RH；湿度波动度：±5%RH；加热功率：500W (RTOP-1000为1000w)；偏差：±5%RH；压维机功率：190W~320W；温度、湿度、光照可编程段数：液晶1~99；加湿器水箱容量：5L；工作环境：温度0-40°℃，湿度80%RH以下腐蚀性气体；光照级数：0~6级(强光：0~8级）；电源：220±22V、50±0.5HZ. - 11; - 实验柜; - 个; - 6; - 900*450*1800mm。框：铝合金(35*35mm ,壁厚≥1.2mm)框架柜体：采用15mm厚优质三聚氰胺中密度板，所有断面经2mm优质PVC封边防水处理。门板：上柜门为木质边框玻璃对开门，采18mm厚优质三聚氰胺中密度板。下柜门为木质对开门。门板内框镶嵌5mm透明玻璃。铰链：优质防腐合金铰链，开合次数十万次以上。拉手：采用隐藏式一字型铝合金拉手；调整脚：专用可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平. - 12; - 办公桌椅; - 套; - 5; - 1.6m*1.0m. - 13; - 玻璃仪器; - 批; - 1; - 烧杯（2000ml、1000ml、500ml、250ml、100ml、50ml各20个)、三角烧瓶(1000ml、500ml、250ml、200ml、50ml各50个)、容量瓶(1000ml、500ml、250ml、100ml、50ml、25ml、10ml、5ml各100个)、试管(25ml、20ml、10ml各100个)、量筒(1000 ml、500ml、250ml各20个)、移液管与滴定管(50ml、25ml、10ml各10支)、试管架5个、移液枪5支、洗耳球10个、吸管50支等. - 14; - 去离子水机; - 套; - 1; - 进水要求：城市自来水：TDS<200ppm，5-45C，1.0-4.OKgf/cm(进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器) - 系统流程： - PF+KDF+AC+RO+AC+DI+UV+TF - DI去离子水指标： - 电阻率：16~18.2MΩ.cm - 重金属离子：> <0.1ppb. - 15; - pH计; - 个; - 2; - 温度测量范围：-10℃至+120℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.5℃ - 酸碱度测量范围：-2至16，分辨率：0.01，准确度：±0.1%. - 16; - 水浴锅; - 台; - 2; - 双列八孔，使用温度范围：RT+5~100℃. - 17; - 磁力搅拌器; - 台; - 2; - 室温到80℃，电机转速启动1250R/min. - 18; - 马弗炉; - 台; - 1; - 额定温度为13℃，工作室尺寸250*150*100，功率4000W. - 19; - 动器/旋涡混合器; - 台; - 2; - 特大型：1120*560mm，可夹烧瓶250ml*72。转速范围：40~300次/分；温控范围：4~60℃；温控波动：±0.5℃；温度分辨率：0.1℃；控温精度：0.5℃；振幅：20mm；加热功率：600W；网夹具尺寸：820*500mm. - 建筑标准 建筑耐久年限50年，建筑物耐火等级为二级。屋面防水等级均为l级。 - 建筑消防 建筑设置疏散楼梯两座，梯段宽度1.63m，最远房间门至安全出口疏散距离6.29m。内廊疏散宽度1.56m。建筑结构构件、材料，采用不燃烧体，装修材料采用不燃烧体、难燃烧体。按照要求设置防火墙、门窗。 - 建筑装修 外墙仿青砖贴面，柱面栗色涂料，灰色花岗岩贴面勒脚。内墙采用混合砂浆、白色涂料、或面砖墙面。顶棚为白色涂料顶棚，或为轻钢龙骨铝塑板吊顶。楼地面为面砖。门为木门和铝合金门，窗为铝合金窗，外墙门窗为保温隔热门窗。 - 结构要求 本项目结构要求见下表。 - 主要结构设计要求 - 序号; - 名称; - 设计要求. - 1; - 建筑设计耐久年限; - 50年. - 2; - 建筑耐火等级; - 二级. - 3; - 建筑灭火器配置场所危险等级; - 中危险等级. - 4; - 建筑结构安全等级; - 二级. - 5; - 地基基础设计等级; - 丙级. - 6; - 建筑抗震设防类别; - 丙类. - 7; - 建筑抗震设防烈度; - 六度. - 8; - 设计基本地震加速度值; - 0.05g. - 9; - 框架结构抗震设防烈度; - 六度. - 10; - 框架结构抗震等级; - 四级. - 供配电 - 配电系统 - 供电电源：工程从临近变电所引来一路220/380V电源。进线电缆引入建筑物首层总配电箱。 - 负荷等级：二级负荷：应急照明等，三级负荷：一般照明、动力等。 根据负荷密度法计算，用电设备容量按80W/m2计算。本工程办公实验用电负荷约为55.0kW。建筑及设备由临近电网供电。 - 供电方式：于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电；对一般设备采用放射式与树干式供电相结合，重要负荷双回路供电，最末端配电箱自动切换。 - 照明系统 本项目照明设计如下表所示。 - 照明设计表 - 序号; - 场所; - 照度（lx）; - 主要光源; - 功率密度值（w/m2）. - 1; - 实验室; - 300; - 节能荧光灯; - 9. - 2; - 走廊; - 50; - 节能灯; - 2.5. - 3; - 办公; - 300; - 节能荧光灯; - 9. - 4; - 档案; - 300; - 节能荧光灯; - 9. - 建筑物防雷 工程按三类防雷等级建筑物设防。建筑物的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入。工程防雷接地共用统一接地极，要求接地电阻不大于1欧。利用建筑物结构钢筋作引下线，设置不大于20m*20m或16m*24m的避雷网格防直击雷。垂直敷设的金属管道和屋顶金属物均与防雷装置连接。 - 给排水 - 水源 施工期利用周边水源，已与下面的农户进行了协商，在经科研实验用房的水管上开一口子引水使用； 营运期给水由市镇给水系统提供、供水压力0.25Mpa；本项目用水由市政给水管网直供。 - 用水量 本项目建成后最大设计科研人数为20人，仅办公用，不包括食宿，办公生活用水定额为50L/人·d，最大日生活用水量为1m3/d。 - 排水 本项目生活污水产生量按用水量的85%计，营运期生活污水产生量为310.25m3/a(0.85m3/d)，生活污水进入化粪池，处理后由槽车一星期拖运一次，至南岳区污水处理厂进行处理，不外排。室外雨水经雨水沟及雨水管汇集后，作为场地内绿化用水，不外排。 - 消防系统 依据防火设计规范，建筑单体建筑面积和体量小可不做室内消火栓系统。 消防用水量：根据防火规范，不考虑室内消火栓系统；室外消火栓用水量为15L/S，火灾延续时间按2h计算，一次消防用水量为108m3。 灭火器配置：各建筑物内灭火器按中危险级A类火灾进行配置。在建筑物内按要求设置2A级磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC4）若干。 |
| 总平面及现场布置 | - 布局规划 根据《南岳衡山风景名胜总体规划（2003-2020）》分区保护规划，项目所在地位于磨镜台景区，本项目位于山水观光区，属于资源有限利用区。规划中规定在本区内的各项建设应以保护环境为前提，保证不对风景区自然环境和文化氛围产生干扰破坏。建筑选址、形式、体量、规模必须严格按照规划要求，并履行法定的报建审批程序。建筑形式应突出风景建筑特色，宜小、宜散、宜隐，一般以乡土建筑风格为主，使用乡土材料，与自然环境保持协调。 本项目选址处原有一栋旧房，原有房屋为1984年南岳药场所建，为砖木结构，建筑总面积为590.16m2，共二层，房屋建筑高度为8.0m，现已拆除；拟建科研实验用房为砖混结构，同为二层，建筑高度为7.8m，与原有建筑相比较没有大的变化，不会对景观产生影响。建筑外型为传统中式风格。 图1 科研试验用房效果图 - 总平面布置 本科研用房共两层，占地面积298m2，建筑面积584.15m2。 一层布置样品处理室、2个综合实验室、器材室、化验室、药品室、值班监控室。二层布置4间办公室、2个专家休息室、土壤及植物标本室、档案室。一层设置公共卫生间、办公室内配有卫生间、内走廊。 化粪池设置在科研实验用房东北角；科研实验用房前侧设置护坡，已建设完成，后侧设置一42m长挡土墙；科研实验用房西南角（原厕所位置）隔路设置一工具间，用于存放日常所需工具。 项目具体布置见附图4~附图6。 - 项目施工现场布置 - 供电 由电力局临时提供。拟建设科研实验用房临038县道边南岳国有林场龙须圯工区对面有变压器，现已从区电力局后置临时电表，用于引电。距项目建设地点230m。 - 供水 利用周边水源，已与相关农户协商，在经项目建设地点的水管上开口引水使用。 - 施工生产区 根据本项目建设特点和选址，本项目施工生产区设置在科研实验用房建设场地东侧，用于堆放施工材料及设备。本工程道路建设采用商品混凝土和沥青，不在现场设置搅拌站。 - 临时表土堆场 科研实验用房选址处原有一栋两层管理用房，不新增用地，绿化区基本不产生开挖扰动，区域剥离的表土均可直接运至绿化区需覆土的区域进行回覆，因此本项目无临时表土堆场。 - 施工营地 本项目施工高峰期有施工人员20人，施工人员在当地招聘，食宿问题自行解决，本项目建设不提供食宿。中餐可以与林场龙须圯工区、环保监测站或周边农家乐联系。晚餐和住宿由施工人员乘车回家解决。 - 物料堆场、构件预制场 本项目物料堆场、构件预制场设置在科研实验用房建筑地址东北侧空地处。 - 施工便道 利用项目周围现有道路为施工便道，不另设施工便道。 - 取弃土场 本项目不设置取弃土场。 - 渣土运输 余土、红砖等硅质土壤类废建筑材料等就地填充场地，现科研实验用房护坡内侧还留余地，可填充30余方。 塑料、钢材、玻璃等可利用垃圾进行回收。 不可利用垃圾清运至中心景区环保监测站垃圾站，由景区综合事务中心下属的嘉宝环保公司定期拖运下山。 - 洗车平台设置 在项目占地区域临天溪别苑侧设置一洗车平台，对出入场地的施工车辆进行冲洗，洗车废水通过导流沟收集入沉淀池，沉清后用于降尘洒水及运输车辆 清洗。 |
| 施工方案 | - 施工工艺流程 本项目施工工艺流程较简单，具体如下： 图2 施工工艺流程图 工艺流程简述： - 场地围护：本项目施工前，需先对项目施工范围进行划定，并在划定范围内安装围挡等保护措施。 - 地基开挖、场地清理：施工地基开挖及场地清理，主要为人工辅助施工及小型挖掘机。地基开挖的土料就近堆放，就近使用。 - 房屋主体施工：主要包括模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、填充墙工程和门窗框安装等工序。主要用到提升机、切割机、电钻等机械设备。 - 道路铺设、挡墙建设：在科研实验用房前侧铺设一条道路，采用成品商品混凝土，不在现场进行搅拌；后侧人工建设一堵挡土墙。 - 室内外装修：包括室内外墙面的保温、抹灰、防水等工程以及门扇窗和其他相关设备的安装。主要用到提升机、切割机、电焊机、电钻等机械设备。 - 清场、整地、绿化：包括对施工场地的清理，平整场地，采用乡土树种对项目区域内进行绿化。 - 施工措施 - 施工组织设计中，利用现有的道路，减少施工人数，降低因开挖和人为活动带来的影响； - 工程建设实施完后，必须对生态环境进行恢复和补救，及时清除施工废弃物和建筑材料废弃物，对场地进行平整，覆土绿化，美化建设区环境； - 工程建设施工中，严格施工管理制度，控制施工作业面，尽量减少对植被的破坏。 - 施工时序 #### 本项目施工时序计划如下表所示。 - 施工时序安排表 - 进度 - 名称; - 2021; - 2022. - 11; - 12; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5; - 6; - 7; - 8; - 9; - 10. - 项目施工计划及审批. - 施工招标. - 主体施工. - 道路铺设. - 整地绿化. - 装修. - 项目整体竣工验收. - 建设周期 本项目施工期为12个月。预计2021年11月开工，2022年10月竣工。 |
| 其他 | - 实验室 - 实验室内容 本项目建成后，实验室主要用于对各观测站采集到的样品进行前期简单的物理处理，初步处理森林生物量，称鲜重，恒温箱干燥，称干重；测量土壤容重，团粒度，孔隙度等；pH试纸测酸碱度。 - 实验室相关要求 - 实验室需装设各种设备的安全设施（如通风橱、消防灭火器材等）。 - 药品室内仅存放以上实验内容涉及的相关药品，不允许存放易燃易爆、有毒有害的危险化学药品。 - 实验室派专人负责管理，实验室内各实验仪器按照实验室管理要求妥善存放。 - 实验室产生的实验垃圾不得与生活垃圾混放，分类后妥善处理。 - 标本室 - 标本室内容 项目建成后，标本室主要用来制取森林植物标本，不进行动物标本制作，动物标本相关均外送处理。通常的植物标本制作方法有干制和浸制两类，本项目标本室主要进行干制植物标本，需要浸制的标本外送处理。 - 标本采集注意事项 - 根据《湖南省风景名胜区条例》“第二十五条 在风景名胜区核心景区内采集物种标本、野生药材和其他林副产品，应当经风景名胜区管理机构审核后，依法办理有关审批手续，在指定的地点限量采集”，因此，本项目必须在风景名胜区管理机构审核、依法办理有关审批手续后，在指定的地点限量采集所需动植物标本。 - 根据《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》“第十四条 在南岳衡山风景名胜区内从事下列活动应当经依法批准。其中，第(一)项、第(四)项、第(七)项由省人民政府批准；其他各项由南岳区人民政府批准，法律、行政法规规定由上级人民政府或者有关部门批准的，从其规定：(一）新建摩崖石刻、碑碣；(二)修缮文物，拓印碑碣、石刻；(三）拍摄电影、电视、制作、安装广告；(四)开展大型文化体育活动；(五)临时占用、挖掘道路，建护坡、硬化地面或者其他改变地形地貌的行为；(六）采伐、移植、修剪林木，挖掘树桩(根)，采集种子、药材等林副产品和动植物标本；(七)填堵自然水系或者截流取水”，本项目在采集动植物标本前必须获得南岳区人民政府批准。 - 采集标本时，要注意不能破坏周边生态环境，在采集稀有动植物标本时要注意爱护资源。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 主体功能区规划 本项目工程位于湖南省衡阳市南岳区南岳衡山风景名胜区，根据《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39号）中的区划图，项目工程位于限制开发区域的重点生态功能区（见附图11）。 （1）功能定位 保障我省生态安全的重要区域，建设绿色湖南的重要载体，实现可持续发展的重要生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。维系长江流域和珠江流域水体安全，减少河流泥沙，维护生物多样性的重要区域。 （2）发展方向 涵养水源。加强植被保护和恢复，实施植树造林、封山育林和退耕还林，治理水土流失，严格监管矿产、水资源开发，禁止过度砍伐、毁林开荒，提高区域水源涵养生态功能。 保持水土。实施水土流失预防监控和生态修复工程，加强流域综合治理，营造水土保持林，禁止毁林开荒，推行节水灌溉，适度发展旱作农业，限制陡坡垦殖，合理开发自然资源，加大工矿区环境整治和生态修复力度，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。 调蓄洪水。严禁围垦湿地（包括湖泊、水面），禁止在蓄滞洪区建设与行洪泄洪无关的工程设施，巩固平垸行洪、退田还湖成果，增强调洪蓄洪能力。鼓励蓄滞洪区内人口向外转移。 维护生物多样性。落实保护措施，禁止滥捕滥采野生动植物，保护自然生态走廊和野生动物栖息地，促进自然生态系统恢复，保持野生动植物物种和种群平衡，实现野生动植物资源良性循环和永续利用。对生态环境已遭破坏地区，积极恢复自然环境。加强外来入侵物种管理，防止外来有害物种对生态系统的侵害。 在不损害生态功能的前提下，因地制宜发展适度资源开采、农林产品生产加工等资源环境可承载的适宜产业，积极发展第三产业。严格限制高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业。 合理布局城镇和产业园区，把城镇建设和工业开发严格限制在资源环境能够承受的特定区域，加大已有产业园区的提升改造。 2、生态功能区规划 根据《国务院关于同意新增部分县(市、区、旗)纳入国家重点生态功能区的批复》，南岳区属于国家重点生态功能区。 3、项目用地及周边生态环境现状 （1）土地利用类型 根据本项目《建设用地规划许可证》可知（见附件4），本项目占地类型为公共管理与公共服务设施用地，本次建设内容与之前建设内容性质相同，不改变土地利用性质。 （2）植被类型 南岳区共有苔藓植物48科101属152种，维管束植物232科1044属2666种，其中野生植物201科767属1807种，国家和省级重点保护植物119种，其中国家一级保护植物21种有银杉、水杉、秃杉、珙桐、金花茶、南方红豆杉、伯乐树、长蕊木兰等，国家二级保护植物67种。拥有世界独有的自然分布植物绒毛皂荚和衡山蹄盖蕨。中国特有植物529种，其中植物模式标本采自衡山的有17种。境内有古树名木45科109种3781株。有真菌37科83属173种。 衡山衡山森林植被类型众多，共有7个植被型，21个群系，包括亚热带针叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶林、竹林、常绿灌丛、落叶灌丛和山顶草甸，大面积为马尾松、柳杉、杉木、楠竹组成的人工林和主要以山胡椒属、木姜子属、山茶属、柃属、杜鹃花属植物组成的次生林，占衡山风景名胜区面积的3/4。 根据现场调查，项目区域内乔木以马尾松为主，间杂有少量樟树、杉木、松树、毛竹等，灌木有毛蕨、苎麻、檵木、醉鱼草等，草本有皱果蛇莓、蕨、淡竹叶、苔草、茜草等；占地区域内未发现保护植物，保护植物均分布于占地区外围区域，项目影响区域及临近038县道沿线共有72棵古树，均为马尾松。 （3）动物资源 项目周边存在宾馆、少数住户，且临近038县道，为人类活动相对活跃区域，动物主要为常见的麻雀、老鼠、青蛙、壁虎、蛇等，占地区的植被以次生性的灌草丛为主，缺乏野生动物隐蔽条件，野生动物分布数量和种类均较少，不属于某种野生动物的集中栖息地。占地区及周边影响区域均未发现特殊保护动物。 项目位于南岳衡山风景名胜区磨镜台景区龙须圯内，与风景名胜区相关法律法规要求相协调，拟建的工程内容与《南岳衡山风景名胜区总体规划》中该景区的功能和性质定位要求相一致，项目建设位于人工干扰较大的区域，未影响风景名胜区景观资源。 - 环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，本次收集衡阳市生态环境局发布的《关于2019年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》和《关于2020年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》中的南岳区范围内环境空气质量监测数据，详见下表。 - 南岳区2020年环境空气质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 13; 40; 32.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 40; 70; 57.1; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 27; 35; 77.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 最大八小时平均第90百分位数; 120; 160; 75; 达标. 根据上表环境空气质量数据表明项目所在区域的环境空气中SO2、NO2、PM10年平均质量浓度以及CO24小时平均第95百分位数浓度、O3最大八小时平均第90百分位数、PM2.5年平均浓度均达标，因此南岳区大气环境为达标区。 因项目位于南岳风景名胜区内，按区域规划空气环境为一类功能区，为进一步获悉项目区域环境空气质量现状，本项目引用“宇相津准（湖南）环境检测有限公司”于2021年08月20日至2021年08月23日对《南台寺、湘南寺环境整治项目》南台寺讲堂附近环境空气质量现状进行的监测，监测结果见下表。 - 项目区域环境空气质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 日平均浓度; ND; 50; 0; 达标. NO2; 日平均浓度; ND; 80; 0; 达标. PM10; 24小时平均浓度; 22; 50; 44; 达标. PM2.5; 24小时平均浓度; 18; 35; 51.4; 达标. CO; 1小时平均浓度; 1066; 10000; 10.66; 达标. O3; 1小时平均浓度; 57.66; 160; 36; 达标. 备注：ND表示检测结果小于检出限。. 由上表可知，二氧化硫、PM2.5、PM10、二氧化氮24小时浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准限值；一氧化碳、臭氧1小时浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准限值。 本项目运营期不涉及特征污染物，按照《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，无需进行补充监测。 - 地表水环境质量现状 在衡阳市环境保护局发布的地表水监测断面中，距离本项目最近的地表水监测断面为兴隆水库，兴隆水库位于本项目东南方向，距离本项目3.5km，本次评价收集了衡阳市生态环境局发布的衡阳市1-5月地表水环境数据（http://sthjj.hengyang.gov.cn/hjzl/shjzl/index.html），其水质监测结果如下。 - 兴隆水库水环境质量现状监测 监测月份; 1; 2; 3; 4; 5; 年平均. 水质类别; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 依据上表可知兴隆水库水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，能满足相应水功能区划要求。区域地表水水质现状情况良好，属于水质达标区。 - 声环境质量现状 本项目位于南岳衡山风景名胜区内，项目周围50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），可不进行声环境现状监测。噪声源主要来源于交通噪声和社会生活噪声，距离项目最近周边道路为038县道，车流量较小，周边声环境质量现状较好。 项目实施对区域土壤、地下水、辐射环境基本无影响，因此未开展相关要素环境质量调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目位于南岳衡山风景名胜区磨镜台景区龙须圯，工程总占地面积为351.39m2，科研实验用房建筑总面积为584.15m2，为二层砖混结构建筑，层高7.8m，项目选址处原有一栋1984年建砖木结构二层房屋，建筑总面积为590.16m2，建筑高度为8.0m，现已拆除。 项目建设区域现状为部分裸露地表，项目区域前侧护坡已建设完成。根据生态环境部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》， 除火电、水电和电网项目外，建设项目开工建设是指，建设项目的永久性工程正式破土开槽开始施工，在此以前的准备工作，如地质勘探、平整场地、拆除旧有建筑物、临时建筑、施工用临时道路、通水、通电等不属于开工建设。故本项目对原有建筑的拆除及护坡的建设不属于“未批先建”。 占地区域现状情况如下图所示： 图3 项目占地区域现状图 经现场观察，项目区域前侧已建好护坡，其余三面均为马尾松林，场地周围无围挡遮挡，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，严重的水土流失会造成森林面积减少、土壤肥力下降，更甚者会影响生态平衡；除此以外，裸露的地表跟周围景观十分不和谐，影响视觉美感。 施工过程中通过设临时排洪沟、挡土墙等必要的防护措施，可以有效减少水土流失量，本项目施工期较短，且随着施工后期各类建筑物的竣工，地面硬化，裸露地面将消除，对水土流失的影响会降低，待施工结束后，景观影响逐渐消失。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于南岳衡山风景名胜区内，项目50m范围内不存在声环境敏感点，项目实施对区域地下水、土壤环境基本无影响，也不会带来环境风险，因此不调查地下水、土壤环境、环境风险的保护目标。根据对项目区域的环境现状的调查了解，本项目的主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 保护因素; 保护目标名称; 与项目区位置关系; 功能/规模; 保护要求/执行标准. 地表水; 兴隆水库; 东南，3500m; 饮用水源地; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 环境空气; - 南岳衡山风景名胜区; - 项目及项目周边周边200m; - 风景名胜区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年8月修改单中的一级标准. - 磨镜台; 东北，441m; 景点. - 南岳山庄; 东北，444m; /. - 福严寺; 东北，331m; 景点. - 最胜轮塔; 东北，418m; 景点. - 金鸡林; 南，450m; 15户，45人. - 延寿村六组; 东，360m; 5户，15人. - 新冲; 东南，500m; 4户，12人. 生态环境; 福严寺; SE，298m; 福严寺，为湖南省重点文物保护单位。同时也是衡山风景名胜区一级景观单元。; 风景名胜区内的主要景点得以保护并发挥景观价值，珍惜野生动植物资源及自然生态系统不被破坏. 植物资源; - 项目占地范围内; - 项目占地区用地性质为“公共管理与公共服务设施用地”，面积为351.39m2，项目区域原有建筑物已拆除，无其他临时占地。建设地所在区域植被类型有狗尾草、茶树、灌木及马尾松。项目占地内无保护植物分布，保护植物均位于占地区外围。; 保持良好的森林植被覆盖，自然植被不因项目实施大幅减小. - 项目影响区域; - 项目影响区域范围内主要植被为马尾松、毛竹、灌木、草丛。; 植物资源不因项目建设实施而严重受损，不造成某种植物灭绝；保护植物实行严格保护，禁止占用或损伤. - 古树名木; - 项目影响区域; - 据现场调查，项目影响区域及临近038县道沿线共有72棵古树，均为马尾松。详见生态专项评价报告表2.4-2.; - 严禁砍伐古树名木。禁止用树木作支撑物，在树干上刻划、钉钉或缠绕绳索、铁丝等；禁止淹渍树根、封砌地坪、遮挡日照；禁止未经区林业管理部门同意，擅自修剪或擅自培植；禁止损毁古树名木保护标志及设施。. 野生动物; - 项目影响区域; 项目周边存在宾馆、少数住户，且临近038县道，为人类活动相对活跃区域，动物主要为常见的麻雀、老鼠、青蛙、壁虎、蛇等，占地区的植被以次生性的灌草丛为主，缺乏野生动物隐蔽条件，野生动物分布数量和种类均较少，不属于某种野生动物的集中栖息地。占地区及周边影响区域均未发现特殊保护动物。; 项目建设不可以对野生动物栖息环境有影响和个体损伤，必须避让珍稀保护动物集中栖息地。. 自然景观; 项目占地区; 项目占地区不位于自然景观丰富区，景观价值一般; 严格保护优质的自然景观，禁止大开挖，新建建筑应与周边景观相互协调. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 - 环境空气质量标准 项目位于南岳衡山风景名胜区，属于一类环境空气质量功能区，环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的一级标准。具体标准值见下表。 - 环境空气质量标准 序号; 污染物; 浓度限值; 单位. 年平均; 日平均; 小时平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准. 1; SO2; 20; 50; 150; μg/m3. 2; NO2; 40; 80; 200; μg/m3. 3; CO; —; 4; 10; mg/m3. 4; O3; 日最大8h平均100; 160; μg/m3. 5; PM10; 40; 50; —; μg/m3. 6; PM2.5; 15; 35; —; μg/m3. 7; TSP; 80; 120; —; μg/m3. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 1; SO2; 60; 150; 500; μg/m3. 2; NO2; 40; 80; 200; μg/m3. 3; CO; —; 4; 10; mg/m3. 4; O3; 日最大8小时平均160; 200; μg/m3. 5; PM10; 70; 150; —; μg/m3. 6; PM2.5; 35; 75; —; μg/m3. 7; TSP; 200; 300; —; μg/m3. - 声环境质量标准 项目位于南岳衡山风景名胜区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 - 声环境质量标准 - 类别; - 等效声级dB(A). - 昼间; - 夜间. - 1类; - 55; - 45. - 污染物排放标准 - 大气污染物 本项目营运期无废气排放，施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准。 - 大气污染物排放限值 指标; 无组织排放浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 废水 本项目施工期废水收集入专用的沉淀池，沉清后回用；营运期废水主要为生活污水，进入化粪池进行处理，由槽车一星期拖运一次，至南岳区污水处理厂进行处理。 - 噪声 施工期间排放噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的场界噪声排放限值。 运营期间排放噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准。具体值见下表。 - 噪声排放限值 - 单位：dB（A） - 标准; - 类别; - 昼间; - 夜间. - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; - 场界噪声排放限值; - 70; - 55. - 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）; - 1类标准; - 55; - 45. - 固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（2021年7月1日起实施）中的有关规定； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB18599-2008）。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 施工期大气环境影响分析 根据现场勘查，目前项目场地为平坦空地，原有建筑已拆除清理完毕。项目废气主要为场地清理、房屋主体施工、室内外装修、车辆运输过程中产生的扬尘以及运输车辆产生的尾气。 - 施工扬尘 在项目的施工过程中，土地平整、基础开挖、建筑物的建设和土石方、建筑材料运输和堆放都将会产生不同程度的粉尘，尤其是在风速较大时装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染将会更加明显。施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，但其扬尘多是尘土及建筑材料灰尘，其中并无特殊的污染物。对一些扬尘较大的施工作业面上可采用湿法作业来减轻施工的扬尘。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 - 不同粒尘的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 从上表可以看出，尘粒的沉降速度会随着粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，会对该区域造成一定影响。 一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，其影响主要在施工场地附近100m左右的范围内，主要对施工人员影响较大。 - 施工运输扬尘、尾气 汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）（及其修改单中）一级标准中1小时平均值的9.7倍。说明施工期车辆运输扬尘对施工沿线地区污染较重，所以要对施工运输车辆运输的渣土及建筑材料进行覆盖，尽量减缓扬尘对景区及沿线周边环境的影响。 另外，运输车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。本项目施工规模不大，施工机械和运输车辆排放的尾气较少。 - 装修废气 装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶，家具制造与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。常挥发出甲醛、苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段内，有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，对室外活动人员和造成少量影响。根据装修的特点，装修主要在室内进行，在施工期间加强通风扩散，装修排放的废气污染物对外环境影响较小。 - 施工期水环境影响分析 施工期水污染源主要为施工人员产生的生活污水、施工废水及洗车废水。 施工现场不设置施工营地，施工人员为当地招聘，不包食宿。施工人员如厕、洗手废水依托附近景区管理用房。 项目施工期在占地区域临近天溪别苑一侧设置一个洗车平台，对出入施工场地的车辆进行冲洗，此过程会产生一定的冲洗废水，废水主要污染物为SS等，洗车废水经导流沟收集入专设的沉淀池，沉清后用于降尘洒水及运输车辆清洗。施工废水经沉淀池沉清后回用，不外排。 - 施工期声环境影响分析 施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动、出入施工场地车辆产生的噪声。现场施工用到的大型机械设备主要为挖掘机、大型运输车辆、切割机以及电钻等。机械设备振动产生的噪声声压级介于50～84dB（A）之间且随距离的衰减较快，其影响范围较小，建筑施工所产生的噪声主要是使用的机械设备如挖掘机及运输车辆等造成的。 施工所使用的典型机械设备及噪声源强见下表。 - 典型施工机械1m处噪声特性及其噪声值 - 序号; - 机械类型; - 噪声源强dB（A）; - 排放特征. - 1; - 挖掘机; - 85~95; - 间歇排放. - 2; - 运输车辆; - 70~90; - 间歇排放. - 3; - 切割机; - 80~100; - 间歇排放. - 4; - 电钻; - 60~80; - 间歇排放. 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB（A）。 - 施工期噪声预测模式 建设期各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此各施工机械噪声可近似作为点声源处理。根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间离噪声声源不同距离处的噪声值。噪声源强为点声源，预测模式如下： LA=L0-20lg(r/r0) 式中：LA——距声源r m处的施工噪声预测值； L0———距声源r0 m处的参考声级； r——声源至预测点的距离； r0———声源至参考测点的距离。 各声源在某一预测点产生的合成声级采用以下计算模式： LTP=10lgi=1n100.1Lpi 式中：LTP——多台施工机械在某一点处产生的合成噪声级; Lpi——每种施工机械在某一点处的噪声级。 - 施工期噪声预测结果 在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，以场界施工机械为点声源进行考虑，预测施工机械在完全自由空间经距离衰减后的噪声，施工机械不同距离的噪声预测结果见下表。 - 距声源不同距离处的噪声值 - 单位：dB（A） - 设备名称; - 5m; - 10m; - 20m; - 40m; - 50m; - 100m; - 150m; - 200m. - 挖掘机; - 72; - 66; - 61; - 55; - 53; - 47; - 44; - 41. - 运输车辆; - 68; - 62; - 56; - 50; - 48; - 42; - 39; - 36. - 切割机; - 76; - 72; - 66; - 60; - 58; - 52; - 49; - 46. - 电钻; - 57; - 52; - 46; - 40; - 38; - 32; - 29; - 26. 项目建设的施工活动中通常是多台施工机械同时作业，一般情况下同一施工点上可能同时使用且影响较大的高噪机械设备主要是挖掘机、运输车辆等。本报告将对以上几种高噪机械设备产生的噪声采用声级合成模式进行预测，计算结果见下表。 - 高噪声设备叠加噪声预测值 - 单位：dB（A） - 叠加机械名称; - 叠加噪声预测值. - 5m; - 10m; - 20m; - 40m; - 50m; - 100m; - 150m; - 200m. - 挖掘机、运输车辆; - 74; - 67; - 62; - 56; - 54; - 48; - 45; - 42. - 切割机、电钻; - 72; - 72; - 66; - 60; - 58; - 52; - 49; - 46. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A）。从上表可以看出，昼间单台施工机械噪声在距声源10m以外区域可达标准限值要求。 根据上表，在施工期噪声最不利情况下，即所有设备同时使用时，施工噪声贡献值较大，昼间施工机械叠加噪声在距声源10m以外区域可达标准限值要求。由于项目所在地位于衡山风景名胜区龙须圯，北部靠近磨镜台景区，项目禁止夜间施工。 通过采取适当的管理措施，建设期噪声在可接受范围内。 - 施工期固体废物影响分析 - 建筑垃圾 施工期建筑垃圾产生量采用建筑面积发展预测，预测模型为： JSQSCS 式中：JS——年建筑垃圾产生量（吨）； QS——年建筑面积（m2）； CS——平均每平方米建筑面积垃圾产生量（吨/m2）。 本项目本次施工建筑面积为584.15m2，类比同类工程的数据，按15～20kg/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，则产生的建筑垃圾约为11.683t。 建筑垃圾主要包括一些塑料、钢材、玻璃、地基开挖渣土等，这些废渣如处理不当，不仅占用土地，造成水土流失，破坏当地生态环境，同时还会对环境空气质量造成影响，建筑垃圾中的一部分如余土、红砖等硅质土壤类废建筑材料等就地填充场地，现科研实验用房护坡内侧还留余地，可填充30余方。塑料、钢材、玻璃等可利用垃圾进行回收。另一部分如弃土、废沙石等建筑材料废弃物以及施工人员的生活垃圾等没有回收价值，不可利用的垃圾清运至中心景区环保监测站垃圾站，由景区综合事务中心下属的嘉宝环保公司定期拖运下山。。 - 施工期水土流失影响分析 施工期在地基开挖过程中由于开挖地面会扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失。施工过程中通过设临时排洪沟、挡土墙等必要的防护措施，可以有效减少水土流失量，本项目施工期较短，且随着施工后期各类建筑物的竣工，地面硬化，裸露地面将消除，对水土流失的影响较小。 - 施工期生态环境影响分析 根据本项目生态专题调查报告，施工期主要生态影响如下： - 对植物的影响 项目占地面积为298m2，施工中不占用林地，不扰动施工区域以外植被，施工区域现已为一块裸露土地，无植被，故本项目施工期对植被的影响很小，不会影响到评价区的植被现状格局。 项目对植物种类的影响主要体现在施工期，对植物影响较大的工程为涉及地表清除植被的区域，建设区域会清除一些地表低矮植物，如野生灌木等以便于建设房屋，此类低矮灌木均为当地常见的植物种类，不会造成相关区域植物种群数量和植物区系的明显改变。根据调查，占地区内未发现保护植物，保护植物均分布于占地区外围区域。本项目的动工不会对珍稀保护植物产生影响。 施工扬尘对占地区周边的植物存在一定影响，粉尘在植物的叶、花和茎上凝聚成壳，抑制光合作用，阻塞气孔，影响植物的呼吸和蒸腾作用；阻碍花粉发芽，影响受精，造成植物生长发育不良。本项目施工范围集中，不会形成大规模的开挖，施工期较短，在施工过程中采取洒水降尘等措施，产生的扬尘量和影响范围不大，植物生长受扬尘影响轻微。 项目施工对生物多样性的保护也存在不利影响，如施工人员进驻、车辆出入、植被恢复等过程可能带入一些外来草、树种、动物等，可能导致某些本土物种减少。本项目施工期12个月，对生物多样性的影响将是一个持续的、累积的影响过程，必须引起重视。环评建议在施工期结束后尽量选用乡土树种进行景观绿化和植被恢复，必须要引入外来物种时，应引入与当地气候及物种竞争关系相适应的品种，以免造成生物入侵。 - 对动物的影响 项目基础施工期间由于车辆机械的运行及施工人员的活动等，主要是噪声、和灯光影响，在一段时间内降低动物生境质量，造成干扰。 根据现场调查，占地区位于磨镜台景区龙须圯，项目选址原有一管理用房，东北边50m处为天溪别苑，南面低地势处有一废弃疗养院，为人为干扰影响较大的区域。占地区的植被以次生性的灌草丛为主，缺乏野生动物隐蔽条件，野生动物分布数量和种类均较少，不属于某种野生动物的集中栖息地，项目建设占地对野生动物的栖息影响仅表现为潜在活动范围小部分缩减。 施工中将采取优化施工布置，加强洒水降尘，废水处理达标回用、禁止夜间施工等措施减缓对动物生境的干扰，施工活动将对动物的生境造成一定破坏，会使某些野生动物失去小量觅食地、栖息场所和活动区域，但由本项目建设区不占用植被，所以不会对动物的生存和栖息造成明显影响。施工期影响在施工结束后即消失，及时进行绿化和植被恢复。因此，项目建设对野生动物的生境影响是短暂的、有限的。 - 对景观的影响 施工期对外环境的景观影响主要有：原辅材料及施工机械的堆放，施工运输车辆的无序进出。施工期占地区将形成斑块状的施工场地，形成点状、块状施工区，加之人员、车辆、建材进入，施工场地将形成杂乱无序的人工场面，影响视觉美感。由于施工期较短，待施工结束后，景观影响逐渐消失。 - 对土地利用的影响 本项目位于衡山风景名胜区磨镜台景区龙杉圯，选址处原有一栋1984年建砖木结构二层房屋，建筑总面积为590.16m2，建筑高度为8.0m，本项目拟建房屋为砖混结构，占地面积298m2，同为二层，建筑高度为7.8m。可知本项目占地面积、建筑面积、层高与原建筑相比较并无大的变化，本项目用地为“公共管理与公共服务设施用地”（见附件4），且项目建设过程中不设临时用地，不改变土地利用现状。 - 对水土流失的影响 施工期在地基开挖过程中由于开挖地面会扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失。施工过程中通过设临时排洪沟、挡土墙等必要的防护措施，可以有效减少水土流失量，本项目施工期较短，且随着施工后期各类建筑物的竣工，地面硬化，裸露地面将消除，对水土流失的影响较小。 - 施工期生态风险影响分析 施工期风险主要产生于工程的各个实施工序，如运料、建支架等，由此可能给施工人员、地方居民、周围动植物环境状况和生态系统带来不利后果。 （1）山体滑坡 项目施工过程中，如由于建筑垃圾的随意堆放等均可能诱发岩体崩塌和滑坡，尤其是暴雨天气下可能性更大。因此，测量时进行地质分析，尽量减小工程诱发山体滑坡的可能性。并制定水土保持措施。 （2）火灾 施工期使用的电焊和柴油机等设备，以及施工人员吸烟，都可能引起森林火灾。因此施工期应尽量避开火灾易发季节，并制定严格的防火灭火措施，对灭火人员进行实地演习，以应付突发着火事件。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 运营期大气环境影响分析 本项目无生产活动进行，实验室仅限于观测站所采样品的简单物理前处理，来往车人较少，产生的大气污染物主要为少量汽车尾气及化粪池等产生的异味。 - 机动车尾气 汽车出入将排放一定浓度的汽车尾气。汽车尾气主要成分为一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）和总碳氢化合物（THC），汽车尾气呈现无组织排放形式排放，净空气稀释扩散后，对区域环境空气质量影响不大。少量废气经绿化吸收后自然扩散，对环境影响相对较小。 - 异味环境影响分析 （1）公共卫生间异味：卫生间的异味是由甲硫二醇、甲硫醇、乙胺、吲哚、硫化氢等有害物质组成的气体，长期吸入一定浓度的臭味，会危害人的健康。为控制卫生间异味，每天保洁次数不少于2次，并定时喷洒灭蚊蝇药物，能有效减轻异味影响。 （2）化粪池异味：项目设置地下化粪池，异味主要在清掏过程中才会产生，产生的异味可通过大气扩散、植物吸收进行稀释，异味可得到有效控制。同时加强化粪池的管理，减少异味的扩散，对周围环境影响较小。 - 运营期水环境影响分析 项目运营期主要废水为科研实验用房科研人员办公生活废水，实验室植物标本制作采用干制法，无实验废水产生。 本项目最大办公人数为20人，不提供食宿，根据《湖南省用水定额》（GB43T388-2020）及建设方提供的资料，用水标准为50L/人·d，项目生活用水量为1m3/d，年用水量为365m3/a。生活污水排水系数按用水量的0.85计算，则生活用水排水量为0.8m3/d，年产生生活污水量为310.25m3/a。根据类比分析，主要污染物种类及浓度分别为：COD300mg/L，BOD5200mg/L，SS80mg/L，氨氮30mg/L等。项目生活污水主要污染物种类及浓度见下表。 - 生活污水主要污染物指标一览表 污染物名称; 污水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 310.25m3/a; 300; 200; 80; 30. 产生量（t/a）; 0.0931; 0.0621; 0.02482; 0.00931. 本项目营运期产生的办公生活用水经收集进入化粪池处理，由槽车一星期拖运一次至南岳区污水处理厂进一步处理。 南岳区污水处理厂日处理生活污水能力为20000m3，本项目产生废水为0.8m3/d，仅为污水处理厂处理能力的0.004%，不会对该污水厂水质及水量造成冲击。由此可知，本项目废水纳入南岳区污水处理厂进行集中处理是可行的。 - 运营期声环境影响分析 本项目建成后仅供科研人员进行常规观测及少数接待使用，噪声主要为车辆进出产生及中央空调外机产生的噪声。 - 交通噪声 交通噪声在车辆行驶时产生，为间歇性噪声，本项目对车辆实行限速、禁鸣等措施，交通噪声经过限速、禁鸣、绿化降噪和距离衰减后对环境的影响较小。 - 中央空调外机噪声 本项目建成后设置一台中央空调用于制冷供热，中央空调外机的噪声源强为75-85dB（A），项目周边50m无声环境敏感目标，经过建筑及绿化林地自然衰减后噪声排放值能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准。 - 运营期固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要为科研实验用房科研人员日常工作产生的生活垃圾、植物标本制作过程中产生的少量垃圾。 项目科研人员约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，项目生活垃圾产生总量为10kg/d，即3.65t/a。经垃圾桶收集后由当地环卫部门定期清运。 植物标本制作过程中会产生少量的固体废物，主要为植物枝叶、废吸水纸、废台纸等。分类后同生活垃圾一同交由环卫部门清运处理。 - 运营期生态环境影响分析 根据本项目生态专题调查报告，运营期主要生态影响如下： - 对植物的影响 工程建成后，各施工点人员、机械设备均撤出现场，对植被的干扰消失，这些区域随着绿化带及施工迹地植被恢复，因施工建设受损的植被得到一定程度的补偿，对陆生植物的影响将会减弱，部分地区也将恢复到建设前的水平。 绿化建设、植被恢复需要人工种植植物，人为活动和车辆进出有可能带来外部种子，这些植物和种子可能存在外来入侵物种，对生物多样性造成不良影响。因此，植被恢复和绿化优先选用当地乡土树种，构造乔灌草相结合的立体绿化，如发现外来入侵植物的植株，及时拔除或采取相应防控措施。 - 对动物的影响 项目建成后，仅供少数科研人员办公使用，人流量不大，人类活动对动物的影响微乎其微。 项目建成后，各建筑物、道路路灯等会在夜晚保持长时间发光，灯光在夜间会显得较为醒目。这些灯光对于陆生动物来说是人类活动的直接信号，会直接干扰它们的正常活动，将迫使它们避开灯光影响带，灯光对某些夜行性动物的生活节律有一定影响。本科研实验用房建成后主要供科研人员办公使用，夜晚办公的情况较少出现，灯光对动物的影响也很小。 - 对景观的影响 施工结束后，及时对施工迹地进行绿化，减少裸露时长，在建筑物周围及道路两侧形成优美的绿地景观，结合乔灌草立体绿化进行，突出观赏花、果、叶树种，对整个区域形成点缀，美化景观。运营期加强对绿化的维护和管理，及时补种，加强植被抚育力度，尽快降低对景观的不良影响。 - 对南岳衡山风景名胜区的影响 本项目位于衡山风景名胜区的风景游览区域，是生态资源保护公共服务设施项目，建成后将为衡山的生态环境保护和常规监测进行服务，不属于对风景区景观及环境产生破坏和干扰的活动，不会对衡山的环境产生污染。 - 对南岳衡山省级地质公园的影响 南岳衡山省级地质公园与南岳衡山风景名胜区范围大致重合，本项目位于南岳衡山省级地质公园祝融峰景区内，建成后将为衡山的生态环境保护和常规监测进行服务，不属于对风景区景观及环境产生破坏和干扰的活动，不会对衡山省级地质公园的地质自然遗产产生污染和破坏。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 本项目选址与规划的符合性分析 #### 本项目位于衡山风景名胜区磨镜台景区龙须圯，建筑面积584.15m2，不属于国家重大建设项目，不涉及新增用地，对周边动植物及植被无影响，是生态资源保护公共服务设施项目（见附件5），建成后将为衡山的生态环境保护和常规监测进行服务，不属于对风景区景观及环境产生破坏和干扰的活动，符合《南岳区风景名胜区总体规划（2003-2020）》要求。 本项目已在2020年11月20日取得南岳区风景名胜资源管理中心《关于同意南岳衡山风景名胜区磨镜台景区湖南衡山森林生态系统国家定位观测站科研实验用房建设项目选址方案的意见》（见附件5）。 - 本项目选址与周边环境协调性分析 本项目位于衡山风景名胜区磨镜台景区龙须圯，项目涉及区域并无景点建筑，四周均为林地。为不至于太过跳脱，与风景名胜区整体环境不符，本项目建筑立面造型采取传统中式建筑风格，外墙仿青砖贴面。 因此，项目与周边环境相协调。 - 施工生产区、临时堆场选址的合理性分析 本项目施工人员为当地招聘，不包含食宿，临时建设施工生产区主要作为施工设备组装场地和机械存放地、材料堆放处等，本项目施工生产区设置在场地东北侧一角，面向山体一侧的水池前方空地。周边无民房，不占林地，因此，评价认为项目施工生产区选址合理。 综上所述，本项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 水环境保护措施 本项目施工期时间不长，工程量小，施工过程中的污染影响较小，在严格按照环境保护的相关规定，设置施工废水沉淀池，对施工废水进行处理，将处理后的废水贮存回用于施工，施工废水对地表水体水质影响甚微。 项目在基建过程中及时搞好水保措施，基建完工，及时恢复绿化，可降低因水土流失而造成环境污染。 施工期水污染防治措施应包括以下几个方面： - 施工期人员如厕、洗手产生的生活污水依托周边景区管理用房的配套处理设施进行处理； - 项目临天溪别苑侧设置一个沉淀池，污水沉淀时间应大于2小时，洗车废水经沉淀后回用，废水不外排。 - 项目施工期加强对施工单位的管理，严禁雨季，特别是大雨天施工，以杜绝施工机械的石油类和悬浮物进入地下水体污染地下水； - 建筑垃圾集中存放、及时清运，尽可能减少因雨水淋溶而带来的地下水污染； - 节约用水，减少施工期废水排放量。 施工期采取严格的管理措施，严格控制污染物排放，在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，施工期废水不得直接排入外环境，可以使施工期对区域地表水的污染得到有效的控制。 - 大气环境保护措施 - 扬尘 工地扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，其中对控制扬尘污染的措施应主要包括： （1）建设工地采用封闭式施工方法，即将工地与周围环境分隔，可在工地四周设置围护栏，以起到隔阻工地扬尘和飞灰对周围环境的影响。 （2）采用商品混凝土浆，这样可以大大减少水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响。 （3）严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响道路整洁，渣土必须及时清运并按照指定的运输线路行驶，送往指定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。 （4）运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的装载物在运输过程中应加以覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落。 （5）驶离建筑工地的车辆轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城市道路环境。 （6）坚持文明施工，设置专用场地堆放建筑材料，堆放过程中要加布覆盖，以防止建材扬尘。对建筑工地应安排专人每天进行道路的清扫和文明施工的检查。对工地周围的道路应保持清洁，若发生建材或泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，工程施工单位有责任及时组织人力进行清扫。 （7）妥善合理地安排工地建筑材料及其它物件的运输时间，确保周围道路畅通。 根据《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》，建设单位及施工单位应严格按照6个100%要求实施，具体要求如下： ①工地周边100%围挡 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②物料堆放100%覆盖 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布加盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ③出入车辆100%冲洗 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ④施工现场地面100%硬化 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ⑤拆迁工地100%湿法作业 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑥渣土车辆100%密闭运输 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。渣土车辆密闭运输。 在落实以上提出的措施前提下，项目施工扬尘均能得到有效控制，污染物能够达标排放，对外环境影响小，措施合理可行。 - 其他废气 在工程施工过程中，由于需要进行防水、防渗工程，需要在现场使用沥青、环氧树脂等防水、防渗材料，在施工现场对沥青及环氧树脂的刷涂将会产生少量的无组织排放的有害废气；以及装饰过程中的油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生少量废气，对空气会有一定的影响，因此，装修期间采用绿色环保材料及装修后加强室内通风，减轻废气的污染影响。 - 声环境保护措施 噪声主要来源于各种施工机械设备，如挖掘机、切割机、电钻、运输车辆等。 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖掘机、切割机、电钻等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，故噪声传播范围较远，影响面较大。本项目建筑为砖混结构，工程量较小，分期实施涉及面也较小，施工场地高噪声施工机械不多，对周边敏感目标影响较小。 合理选择施工方法，合理布置施工现场；合理选择施工机械及施工时间，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大；必要时应建立临时隔声屏障。 尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但施工期影响是短暂的，本项目施工体量不大且施工期不长，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。 通过采取上述噪声防治措施，可有效降低项目施工噪声对周边声环境的影响。 - 固体废物环境保护措施 施工期固废主要为各种建筑垃圾等。 对施工期建筑垃圾等固体废物进行垃圾分类处理： - 余土、红砖等硅质土壤类废建筑材料等就地填充场地； - 塑料、钢材、玻璃等可利用垃圾可以回收； - 不可利用垃圾清运至中心景区环保监测站垃圾站，由景区综合事务中心下属的嘉宝环保公司定期拖运下山。 环评要求做好车辆运输过程中的管理防护工作。车辆运输土方、建筑垃圾时应配备篷布，防止运输过程中的风吹扬尘；设置专人管理，文明施工，规范土方、建筑垃圾的堆放场所，严禁将开挖土石方、建筑垃圾堆放在路上。项目固体废物经统一收集、及时清运后，对周边环境影响较小。 - 生态环境保护措施 根据本项目生态专题调查报告，施工期生态环境保护措施如下： - 对植被、植被的保护措施 （1）项目占地区域现有的乔木，能保留的就地保留。不能保留的乔木要先移栽，建成后再移栽回来，作为内部景观树；其他灌木等在建成后要进行绿化恢复，加强绿化设计，采用本地物种，防止生态入侵，并与周边景观相协调。 （2）严格划定施工界限，只在征地范围内进行施工活动，禁止超计划占地，侵占和损坏占地范围外的土地、植被和植物。 （3）运输过程必须严格划定车辆行驶路线，尽量利用已有道路，避免新增占地。 （4）在开挖地表、平整土地时，尽可能将表土和适于植物生长的土壤进行保护堆存，作为后期绿化覆土。 （5）在施工过程中加快施工进度，在保证质量的情况下尽量缩短工期，从而尽量减少对占地范围环境的扰动；施工结束后，对施工现场进行迹地清理，尽早开展植被恢复和复垦。 （6）通过洒水、合理的运输措施、堆放物料等抑制扬尘，减少施工扬尘对植物生长的不利影响。 （7）植被的恢复必须按照当地的实际情况，针对不同的土壤条件、气候条件以及坡度、海拔等条件进行乔灌草的合理配置，建立起植被与生境水分条件相符合的群落生态关系，并根据自然地理环境的特点和植物的生态适应性及自然演替规律，增加多种林木成分。优先选用乡土物种进行植被恢复，禁止引入外来入侵物种。 - 对动物的保护措施 （1）在施工时发现的野生动物如鸟、蛇、蛙等，不得捕获或杀害，应让其自行迁移。 （2）加强区内环保宣传教育，提高施工人员的保护意识，加强环境管理和环境监理，严禁捕猎野生动物。 （3）严格控制施工场地及人类活动，加强高噪声施工机具使用及噪声防治，减少施工及人类活动对野生动物的惊扰。施工中尽可能减少高噪声作业，以尽量减少对动物的直接伤害。 （4）在建设过程中，尽量做好工程区周边野生动物栖息和觅食地的保护，避免人为干扰，减轻对野生动物生境的破坏。 （5）施工中若发现受伤的野生动物，或者卵、幼崽，应及时上报林业管理部门，配合采取适宜的保护措施。 - 景观影响缓解措施 工地周围应设置围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可以以统一的整洁的围栏材料分隔也可以树立广告招牌的形式分隔，以保护已建成区域的整体面貌。主体工程完成后拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与环境协调统一。 - 水土流失保护措施 #### （1）控制地基开挖范围，严禁超过界限布置施工，禁止施工人员进入其他区域活动，将扰动范围控制在开挖区内。 （2）优化施工时序安排计划，尽量利用枯水季节，避开雨季施工，以减轻水土流失量，对易造成水土流失的区域进行围挡、隔离妥善处理。 #### （3）在地基开挖时，应将表土集中放置，妥善保管，除部分回填外，及时清运至景区外南岳区渣土管理部门指定地点填埋。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 水环境保护措施 项目区域采用雨污分流排水，雨水经屋面雨水斗收集后回用于区域绿化；项目建成后供科研人员存放样品及办公使用，无实验废水产生，产生的生活污水经化粪池处理后，由槽车一星期拖运一次至南岳区污水处理厂，不外排。 - 大气环境保护措施 （1）公共卫生间异味：为控制卫生间异味，每天保洁次数不少于2次，并定时喷洒灭蚊蝇药物，能有效减轻异味影响。 （2）化粪池异味：化粪池加盖添加除臭剂，同时加强对化粪池的管理，减少异味的扩散。 - 声环境保护措施 对来往车辆实行限速、禁鸣等措施，交通噪声经过限速、禁鸣、绿化降噪和距离衰减后对环境的影响较小。 - 固体废物保护措施 营运期的固体废弃物主要是科研人员的办公生活垃圾以及实验室植物标本制作过程中产生的实验室废物。生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运，植物标本制作过程中产生的废物主要为植物枝叶、废吸水纸、废台纸等，分类后同生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。 - 生态环境保护措施 - 对建设项目区域的保护措施 （1）在适当位置悬挂告示牌，提醒景区内人员遵守景区规定。 （2）做好爱护野生动物的宣传教育，禁止捕猎，一旦发现受伤的野生动物，应及时上报当地林业局并配合做好救助工作。 （3）做好相关人员保护环境的宣传教育工作，禁止随意扩大活动范围，禁止带入火种，保护植被和植物资源。 （4）垃圾分类收集，定期交由景区环卫部门进行统一清运和处理，污水禁止随意排放。 （5）采集标本时，要注意不能破坏周边生态环境，在采集稀有动植物标本时要注意爱护资源。 - 对衡山风景名胜区的保护措施 （1）禁止破坏风景名胜区内具有景观价值的地文景观、水域风光、生物景观、天象与气候景观、遗址遗迹； （2）污水必须处理达标后外排； （3）活动中禁止破坏风景名胜区内植被、植株等，应给予严格保护。 - 对衡山省级地质公园的保护措施 （1）禁止破坏地质公园内有重要观赏和重大科学研究价值的地质地貌景观、地质剖面和构造形迹； （2）进行任何活动禁止破坏地质公园内地质自然遗产等，给予严格保护。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资为695万元，其中环保投资20.8万元，占总投资的3%，详见下表。 - 项目环保投资估算一览表 环保项目; 主要设备或措施; 投资概算/（万元）. 施工期; 水污染治理; 隔油沉淀池; 3. 大气污染治理; 临时围挡、定期洒水、密闭运输; 5. 噪声治理; 隔声减振、低噪声设备; 3. 固废治理; 建筑垃圾外运; 4. 营运期; 废水治理; 化粪池; 5. 固体废物; 垃圾箱; 0.8. 总计; 20.8. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理安排施工进度，避开雨季施工，尽量缩短临时占地时间 | 维持一个良好的绿化景观环境 | 做好项目周边绿化，边坡进行防护处理，恢复植被覆盖 | 维持一个良好的绿化景观环境 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 隔油沉淀池 | 综合利用，不外排 | 化粪池 | 做好加盖、除臭处理 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，高噪声施工时间安排在昼间；优先选用低噪声机械设备和施工工艺 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 来往车辆进入项目区域后减速，禁止鸣笛 | 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强施工管理，严格按照相关政策落实扬尘控制措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求 | 对化粪池加盖、投放除臭剂 | 对周边大气环境影响较小 |
| 固体废物 | 对施工期建筑垃圾等固废进行分类处理：余土、红砖等硅质土壤类废建筑材料等就地填充场地；塑料、钢材、玻璃等可利用垃圾可以回收；不可利用垃圾清运至中心景区环保监测站垃圾站，由景区综合事务中心下属的嘉宝环保公司定期托运下山。 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（2021年7月1日起实施）中的有关规定 | 生活垃圾垃圾桶收集后交由环卫部门处理；实验室植物标本制作产生的植物枝叶、废吸水纸、废台纸等分类后同生活垃圾一起交由环卫部门清运 | 不产生二次污染 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站建设项目符合国家和地方产业政策，符合《国家林业和草原局陆地生态系统定位研究网络中长期发展规划（2008-2020年）》。湖南衡山森林生态系统国家定位观测研究站是《湖南省森林生态系统定位观测站网建设规划》中的重点站，项目的建设能为林业生态工程服务，为湖南林业发展提供科技支撑与技术服务，推动绿色湖南的建设，建设本站有利于完善国家林业和草原局陆地生态系统定位研究网络的建设。 本项目位于衡山风景名胜区磨镜台景区内，为衡山森林生态系统国家定位观测研究站的附属配套设施——科研实验用房建设，主要用于各观测站采集样品的存放及基础物理处理、标本存放展示、监测设备仪器存放、监测数据等相关资料存放以及科研人员进行相关科研工作，属于保护性基础设施建设项目。虽然项目的实施会给周边区域的自然环境和社会环境带来一定的影响，但本项目产生污染物少，在采取针对性的防治措施后，产生的各类污染物可实现达标排放，对环境不会造成明显影响，不存在环境制约因素。 因此，从环境保护角度分析论证，本项目工程建设是可行的。

- 七、结论