建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：南岳区岳旺生猪定点屠宰场建设项目

建设单位（盖章）：南岳区岳旺屠宰有限公司

编制日期：2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	57

建设项目污染物排放量汇总表	58

附件1 营业执照	60

附件2 南岳镇人民政府选址审查意见	61

附件3 衡阳市生态环境局南岳分局关于本项目的选址审查意见	62

附件4 湖南省畜牧水产事务中心复函	63

附件5南岳区发展和改革局备案说明	64

附件6 声环境敏感目标噪声质量检测报告	66

附图1项目地理位置图	71

附图2 总平面布置图	72

附图3 环保目标图	73

附图4 污水排放路径图	75

附图5 噪声现状监测点位图	76

附图6 大气现状监测点位图	77

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 南岳区岳旺生猪定点屠宰场建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2412-430412-04-05-927468 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李秋芬 | 联系方式 | 13974706856 |
| 建设地点 |  | 湖南省（自治区）衡阳市南岳区 县（区）南岳镇 乡（街道） 烧田村上粮组（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 112度42 分51.480秒，北纬27 度 12分8.356秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C1351 牲畜屠宰 | 建设项目行业类别 | - 十、农副食品加工业13 - 屠宰及肉类加工135* |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 南岳区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 35万元 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.7% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3985.29 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性分析 - （1）生态保护红线 本项目位于南岳镇烧田村上粮组。根据南岳区南岳镇人民政府出具《关于南岳定点屠宰场项目选址的审查意见》（见附件2），本项目不在生态保护红线内。 （2）环境质量底线 项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ水质要求；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目建成后不会改变周边环境功能，不突破环境质量底线。 （3）项目与资源利用上线相符性分析 - 本项目位于南岳镇烧田村上粮组，根据南岳区南岳镇人民政府出具的《关于南岳定点屠宰场项目选址的审查意见》（见附件2）以及衡阳市生态环境局南岳分局《关于南岳镇生猪定点B类屠宰场建设项目的选址审查意见》（附件3），建设用地不涉及各类自然保护地、生态保护红线和永久基本农田。项目消耗能源为电能，项目用电量相对较少，占区域总用电比例较少。项目用水为自来水，通过自来水公司管网提供用水。项目不开采地下水，不会和区域水资源供给产生明显矛盾。项目以“节能、降耗、减污”为目标，资源消耗量相对区域资源利用量较少，符合资源利用上限的要求。 - （4）生态环境准入清单相符性分析 - 根据《衡阳市生态环境局关于发布衡阳市生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》（衡环发〔2023〕194号）中衡阳市生态环境准入清单，本项目所属管控单位为南岳镇/寿岳乡，环境管控单元编码为ZH43041210001，属优先保护单元，本项目与其相符性分析见下表1-1。 - 表1-1 本项目与衡阳市生态环境准入清单对比 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; - （1.1）构建稳定的市域森林生态系统，实施南岳衡山山体治理，构筑衡阳盆地外围生态屏障。（1.2）优化县域产业发展布局，南岳区严禁高耗能、高排放等产业转入，维护和加强生态安全屏障; （1.1）项目用地未占用林地，不影响市域森林生态系统的构建。 （1.2）该项目不属于高耗能、高排放项目。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）推进农村生活污水治理规划与设施建设、运行、监管相统一，基本消除较大面积的农村黑臭水体。推进城乡环境基础设施建设，提高污水、垃圾、固体废物、危险废物等处理处置、监测监管水平。建立健全乡镇污水处理设施运营长效机制。加强自然保护地污染防治。持续开展南岳自然保护区、风景名胜区、地质公园等自然保护地强化监管，全面完成风景区生活污水处理设施提标改造，实现全山生活污水稳定达标排放。 持续推进龙荫港流域水环境保护和水生态文明建设，确保龙荫港干流水质稳定达到Ⅲ类标准并逐年改善。（2.2）加强汽修行业VOCs综合治理，落实“源头—过程—末端—运维”全过程管控。禁止建设生产VOCs含量限制不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目，大力推行低VOCs含量原辅材料源头替代和生产工艺设备改进提升，减少源头排放。加强VOCs无组织排放控制，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。; （2.1）该项目污水经自建污水处理站处理，达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-92）与污水处理厂纳管标准，再经南岳区污水处理厂处理后达标排放；项目生活垃圾交由环卫部门处理；项目一般固体废物收集后外售或作农肥。病死猪及不合格病肉等产品收集后交由有资质单位处理。本项目外排废水为间接排放，不直排，对龙荫港水质影响较小。 （2.2）项目不涉及VOCs产生。; 符合. 环境风险防控; （3.1）以动态预警为切入点，加强环境风险监控预警应急体系建设，建立健全重污染天气、饮用水源监测预警预报和应急响应体系，切实提升应对突发环境事件的风险防控和处置能力。（3.2）强化农用投入品管控，推广可降解地膜及农产品包装、环保高效肥料、绿色环保农药、昆虫诱食剂等绿色投入品使用。; （3.1）为了加强环境风险防控和应急管理，项目建成后根据企业实际情况，编制突发环境应急预案并备案。 （3.2）项目不涉及农用投入品。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：鼓励企业使用清洁能源，营造全社会节能减排和保护环境的良好氛围。激发用户侧可再生能源电力需求，鼓励用户绿色出行。（4.2）水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，推动经济社会发展布局与水资源承载能力相适应。; （4.1）企业使用电能，属于清洁能源。 （4.2）企业用水来自于市政自来水管网供水，本项目采取节水工艺，水资源消耗总量小、强度低。; 符合. 综上所述，本项目符合国家及地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求，符合地方规划及环境功能区划，满足“落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线’约束”的要求，满足生态环境准入清单要求。 2、产业政策符合性分析 本项目属于牲畜屠宰项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》第二类“限制类”第十二条“轻工”第二十四款“年屠宰生猪 15 万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊 15万只及以下、活禽 1000万只及以下的屠宰建设项目(少数民族地区除外）”。故本项目属于限制类建设项目。根据《生猪屠宰管理条例》（2021年修订）中“第二条，在边远和交通不便的农村地区，可以设置仅限于本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰点，具体管理办法由省、自治区、直辖市制定”以及湖南省农业农村厅于2022年1月24日制定发布的《关于进一步规范小型生猪屠宰场点设置的意见》“一、坚持科学规划。边远和交通不便的农村地区可设置小型生猪定点屠宰场点。各地应按照《生猪屠宰管理条例》规定,本着便民、科学、合理的原则,制定小型生猪定点屠宰场点设置规划,经县级人民政府批准后组织实施。”，由于南岳镇未建立屠宰场，为了满足南岳镇居民生活需求，南岳区农业农村局特向湖南省畜牧水产事务中心申请建设1个小型生猪定点屠宰场。湖南省畜牧水产事务中心复函《关于南岳区建设1个小型生猪定点屠宰点的复函》（见附件4）内容，允许南岳镇建设1个小型生猪定点屠宰场。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》第三类“淘汰类”第十二条“轻工”第二十八款“桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备”和第二十九款“猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺”。本项目不采用桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备和手工屠宰工艺。 因此，本项目符合国家相关产业政策。 - 3、《市场准入负面清单》（2025年版）符合性分析 - 根据《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不属于其中的禁止或许可事项，不属于市场准入负面清单范围。 4、选址合理性分析 本项目选址位于衡阳市南岳区南岳镇烧田村上粮组，项目选址于城镇开发边界区。该项目选址位于城镇开发边界区外，位于村庄建设区。项目不涉及各类自然保护地、生态保护红线和永久基本农田。项目用地性质为村庄建设区，拟规划为屠宰场的建设用地，项目不涉及各类自然保护地、生态保护红线和永久基本农田，经现场调查，项目用地范围内无古树古木、珍稀濒危物种和国家保护植物，用地符合规划。 根据《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）中提到：“猪屠宰与分割车间应远离供水水源地和自来水取水口。厂区应远离受污染的水体，并避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。厂址必须具备符合要求的水源和电源，其位置应选择在交通运输方便、货源流向合理的地方，根据节约用地和不占农田的原则，结合加工工艺要求因地制宜地确定，并应符合规划的要求。”本项目远离各水源地与取水用地，用水为自来水，市政供电，交通便利，远离工业企业且有树木阻挡，符合规范要求。 根据《湖南省生猪屠宰管理条例》中的选址要求，生猪屠宰场所的选址，应当符合生猪屠宰行业发展规划、国土空间规划，进行动物防疫条件和环境影响风险评估，与居民生活区、生活饮用水水源地以及学校、医院等公共场所保持安全距离。县级以上人民政府自然资源主管部门在对生猪屠宰建设项目依法进行规划选址和用地规划许可时，应当征求农业农村、生态环境等有关部门的意见。项目周边50m范围居民点分布较少，西北侧37m处有一户居民，西南侧120m处垃圾中转站，垃圾中转站与本项目中间有植被和山体阻隔，且本项目屠宰及分割过程均在封闭车间内完成，垃圾中转站对项目影响有限。项目所处地交通便利，本项目与周边外环境相容，不存在明显的环境制约因素。 项目污水经“格栅-隔油-调节池-气浮-厌氧处理（水解酸化）”预处理后通过槽罐车运输至南岳区污水处理厂达标处理。待市政污水管网接通后，通过市政污水管网排入南岳区污水处理厂处理。本项目及周边居民用水均采用自来水作为供水水源，本项目周边无农村安全取水点，故项目运营不会对饮用水源产生影响。环评要求项目做好厂区地地面硬化防渗处理，以及污水处理设施防渗措施的基础，从而减轻对地下水影响。 通过上述分析，本项目选址符合当地环境功能区划，交通便利。项目选址从环保角度而言是可行的。 - 5、其他相符性分析 - ①与《生猪屠宰管理条例》（2021年修订）的相符性分析 - 表1-2 本项目与《生猪屠宰管理条例》（2021修订）相符性分析 - 条例要求; - 项目情况; - 是否相符. - 设区的市级人民政府应当将其确定的生猪定点屠宰厂（场）名单及时向社会公布，并报省、自治区、直辖市人民政府备案。; - 企业按要求进行公示，同时向南岳区人民政府、南岳镇人民政府和南岳区发展和改革局进行备案。; - 相符. - 生猪定点屠宰厂（场）应当具备下列条件： - （一）有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件； - （二）有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间、检验室以及生猪屠宰设备和运载工具； - （三）有依法取得健康证明的屠宰技术人员； - （四）有经考核合格的兽医卫生检验人员； - （五）有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施； - （六）有病害生猪及生猪产品无害化处理设施或者无害化处理委托协议； - （七）依法取得动物防疫条件合格证。; - 根据平面布置图，项目布置有待宰间、屠宰间、急宰间、检疫以及生猪屠宰设备和运载工具；相关屠宰人员、检疫人员应取得相关行业资质或健康证明材料；企业配备建设相应的检疫设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施以及符合环境保护要求的污染防治设施；后续将签订病死猪无害化处理委托协议。; - 相符. - 生猪定点屠宰厂（场）应当建立生猪进厂（场）查验登记制度。 - 生猪定点屠宰厂（场）应当依法查验检疫证明等文件，利用信息化手段核实相关信息，如实记录屠宰生猪的来源、数量、检疫证明号和供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。发现伪造、变造检疫证明的，应当及时报告农业农村主管部门。发生动物疫情时，还应当查验、记录运输车辆基本情况。记录、凭证保存期限不得少于2年。 - 生猪定点屠宰厂（场）接受委托屠宰的，应当与委托人签订委托屠宰协议，明确生猪产品质量安全责任。委托屠宰协议自协议期满后保存期限不得少于2年。; - 建设单位设置查验登记制度，厂内建立台账管理制度，相关记录、凭证应按有关规定进行保存。; - 相符. - 生猪定点屠宰厂（场）应当建立生猪产品出厂（场）记录制度，如实记录出厂（场）生猪产品的名称、规格、数量、检疫证明号、肉品品质检验合格证号、屠宰日期、出厂（场）日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录、凭证保存期限不得少于2年。; - 建设单位应按照有关规定要求，建立生猪产品出厂（场）记录制度。; - 相符. - 生猪定点屠宰厂（场）对其生产的生猪产品质量安全负责，发现其生产的生猪产品不符合食品安全标准、有证据证明可能危害人体健康、染疫或者疑似染疫的，应当立即停止屠宰，报告农业农村主管部门，通知销售者或者委托人，召回已经销售的生猪产品，并记录通知和召回情况。; - 建设单位应严格落实产品质量安全管理制度，严格按照有关要求执行。; - 相符. - ②与《关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》（湘农发〔2022〕3号）的相符性分析： 表1-3 本项目与《关于进一步规范小型生猪定点屠宰场点设置的意见》（湘农发〔2022〕）的相符性分析 意见要求; 项目情况; 是否相符. 边远和交通不便的农村地区可设置小型生猪定点屠宰场点。各地应按照《生猪屠宰管理条例》规定,本着便民、科学、合理的原则,制定小型生猪定点屠宰场点设置规划,经县级人民政府批准后组织实施。小型生猪定点屠宰场点设置应明确建设地点、屠宰规模、生猪产品供应范围。; 本项目位于农村，已经过南岳区人民政府批准，建设地点、屠宰规模明确，生猪产品主要提供给南岳镇镇区以及周边农村居民。; 相符. 交通便利、配送体系健全的地区应逐步减少直至取消小型生猪定点屠宰场点。山区、林区等交通不便地区的设置数量应严格控制。县域内小型生猪定点屠宰场点的设置数量,原则上不超过该县乡镇数量的25%。已超过设置数量的,应合理撤并,逐步减少。未达到设置数量的,应从严控制。; 本项目所在地区并未设置生猪屠宰点。; 相符. 小型生猪定点屠宰场点生猪产品的供应范围原则上限于所在乡镇及其相邻周边乡镇,具体范围由县级人民政府进行明确。支持小型生猪定点屠宰场点延伸产业链条,推进养宰销一体化发展。对实行地方猪养殖、特色化养殖、品牌化经营的跨区域年养宰销2万头以上的一体化企业,其小型生猪定点屠宰场的生猪产品可在自有肉品专卖店内销售。; 本项目生猪产品提供范围为南岳镇镇区以及周边农村居民; 相符. ③与《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》（湘农联〔2021〕17号）相符性分析： - 2021年5月28日，湖南省农业农村厅等4部门发布了《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》（湘农联〔2021〕17号），本项目与《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》（湘农联〔2021〕17号）的相符性分析见表1-4： 表1-4 本项目与《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》（湘农联〔2021〕17号）的相符性分析 - 意见要求; - 项目情况; - 是否相符. - 力争用5年时间，全省创建50家标准化屠宰场。 年出栏生猪100万头以下的县，原则上只设置1家生猪屠宰场； 年出栏100万头以上的养殖大县，可设2家生猪屠宰场。; - 本项目选址建设符合当地规划要求。; - 相符. - 规范乡镇小型生猪屠宰场点设置，除边远和交通不便的农村地区外，原则上以县为单位按农业农村部现有批准备案数量，总量控制，只减不增。; - 项目所在南岳区目前无生猪屠宰场，为了便于南岳区居民生活需求，南岳区农业农村局特向湖南省畜牧水产事务中心申请建设1个小型生猪定点屠宰场，并获得湖南省畜牧水产事务中心批准; - 相符. - 坚决淘汰桥式劈半锯、敞式烫毛机等落后屠宰设备以及手工屠宰等落后工艺和落后产能。; - 本项目无淘汰设备及工艺。; - 相符. - ④与《湖南省生猪屠宰管理条例》的相符性分析 该条例指出：生猪屠宰场所的选址，应当符合生猪屠宰行业发展规划、国土空间规划，进行动物防疫条件和环境影响风险评估，与居民生活区、生活饮用水水源地以及学校、医院等公共场所保持安全距离。 本项目选址周边没有饮用水水源保护区，项目选址于农村山区，与周边居民由树木阻碍，生产经营不会对附近村民的生产生活造成明显影响。 在严格落实本环评的环保措施的前提下,其对周边居民区的影响是比较小的。 6、屠宰环境卫生符合性 本项目属于南岳区政府规划的南岳镇生猪定点屠宰场，按照《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）建设要求规范进行项目基础设施建设。要求厂区为混凝土硬化路面，场地平整，无积水，厂区内能实现清洁区与非清洁区分开，生猪及废弃物进出厂时间错分开。根据《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）要求，厂区应划分为生产区和非生产区。活畜禽、废弃物运送与成品出厂不得共用一个大门，场内不得共用一个通道。厂区应在车间入口处、卫生间及车间内适当的地点设置与生产能力相适应的，配有适宜温度的洗手设施及消毒、干手设施。洗手设施应采用非手动式开关，排水应直接接入下水管道。厂区应设有与生产能力相适应并与车间相接的更衣室、卫生间、淋浴间，其设施和布局不应对产品造成潜在的污染风险。不同清洁程度要求的区域应设有单独的更衣室，个人衣物与工作服应分开存放。厂区运输畜禽车辆出入口处应设置与门同宽，长4m、深0.3m以上的消毒池；生产车间人口及车间内必要处，应设置换鞋(穿戴鞋套)设施或工作鞋靴消消毒设施，其规格尺寸应能满足消毒需要。 本项目厂区地面均做硬化处理，避免污水渗漏。场地平整，厂区内废弃物定时清理，地面保持洁净无积水，清洁区与非清洁区分开，生猪与危废错开运输避免交叉污染。厂区设有更衣室、洗手和卫生间清洁消毒设施，并设有消毒池。 此外，项目所在区域的空气环境质量、声环境质量较好，项目不直接向地表水体排放废水，对地表水影响较小。据此，项目按环评要求进行建设的前提下，不存在重大环境制约因素。 - 总平面布置图分析 - 本项目生产区按照生产工艺流程合理布置，总图布置在满足项目的工艺、运输、防火、卫生及安全要求的前提下，合理利用，功能分区明确、组织协作良好，方便联系和管理，避免人流、物流相互干扰，确保生产运输和安全，厂房总平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：南岳区岳旺生猪定点屠宰场建设项目 建设单位：衡阳市南岳区岳旺屠宰有限公司 建设性质：新建 建设地点：南岳镇烧田村上粮组（东经 112度42 分51.4802秒，北纬27 度 12分8.3564 秒） 项目投资：总投资600万元（其中环保投资为35万元，约占总投资的1.7%） 项目由来：随着我国经济快速发展，人民生活水平不断提高，人们对食品更加注重卫生、营养、健康、绿色。标准化屠宰场依据国家与地方相关法律法规建设，拥有完善的生产管理制度、设施设备以及技术工艺，能够在源头上控制肉类产品在生产到销售环节中可能存在的污染源。通过集中屠宰和规范化管理，可以有效防止不合格肉品流入市场，保障消费者的食品安全。由于南岳区目前无生猪屠宰场，为了便于南岳区居民生活需求，南岳区农业农村局特向湖南省畜牧水产事务中心申请建设1个小型生猪定点屠宰场。湖南省畜牧水产事务中心复函《关于南岳区建设1个小型生猪定点屠宰点的复函》（见附件4）内容，允许南岳区建设1个小型生猪定点屠宰场。衡阳市南岳区岳旺屠宰有限公司拟投资600万元，建设南岳区岳旺生猪定点屠宰场建设项目。该建设项目主要建筑物包括检疫房、屠宰房等基础设施，共计占地3985.29平方米，总建筑面积为5098平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规，建设项目需进行环境影响评价。结合本项目建设情况，检索《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》相关规定，项目属于“十、农副食品加工业 ”类别中的“18 、屠宰及肉类加工 135*”的其他屠宰项目，根据规定应编制环境影响报告表。衡阳市南岳区岳旺屠宰有限公司随即委托湖南绿宏环保科技有限公司进行本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，与本项目相关内容见下表2-1。 表2-1建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 十、农副食品加工业 13. 18; 屠宰及肉类加工 135*; 屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的; 其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工; 其他肉类加工. - 2、项目建设内容及规模 - 本项目占地3985.29平方米，总建筑面积5098平方米，主要建筑物包括检疫房、屠宰房、存栏舍、隔离间、污水处理池、屠工休息室及附属用房、冷库，并配套建设道路、绿化等基础设施。项目购置生猪冲淋设备、冰柜、屠宰刀具、电麻机、放血线、集血槽、劈半机、脱毛机、热水锅炉（电）、烫毛池、生猪收购车等生产设备建设两条生猪屠宰生产线，项目建成后预计屠宰量规模70-150头/日，年最大屠宰量为5.475万头。项目建设内容详见表 2-2。 - 表2-2 项目建设内容组成概况 - 名称; - 建筑内容及规模; - 备注. - 主体工程; - 屠宰车间; - 砖混结构，建筑面积约为4736m2设置2条生猪屠宰生产线，包括屠宰刀具、电麻机、放血线、集血槽、劈半机、脱毛机、热水锅炉（电）、烫毛池、急宰间、内脏清理池、分割机等生产设施。. - 辅助工程; - 卸猪区; - 2处，共计48m2，位于场区南侧。. - 存栏舍; - 2处，建筑面积总共为56m2，高3m，位于场区南侧，与卸猪区临近。. - 办公、宿舍; - 位于项目北侧，砖混结构，建筑面积约为320m2（含检疫室）。. - 检疫室; - 位于办公、宿舍区。. - 公用工程; - 供电系统; - 市政供电. - 供水系统; - 市政供水. - 供热; - 项目采用电热锅炉，位于屠宰车间内。. - 排水系统; - 雨污分流. - 环保工程; - 废水治理; - 生产废水、生活污水; - 雨水排入厂区雨水管网；项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经厂区污水处理设施预处理，在市政污水管网未接通前，通过槽罐车将废水运输至南岳区污水处理厂，管网接通后通过市政污水管网排入南岳区污水处理厂，处理达标后最终排入龙荫港。. - 废气治理; - 无组织排放废气; - 本项目使用电热锅炉，不产生额外废气，产生废气主要来源为存栏、屠宰车间和污水处理设施产生的恶臭。应设置通风系统，定期消毒、喷洒除臭剂。. - 噪声治理; - 基础减振、合理布局、厂房围墙隔声、加强管理。. - 绿化; - 厂区各构筑物间种草及灌木，四周种植高大乔木，绿地面积约为609.68m2。. - 固废收集; - 一般固体废物; - 办公区设置若干垃圾桶，生活垃圾收集后存入垃圾房，由当地环卫部门处理，做到日产日清。肠胃内容物、猪粪采用密闭专用容器收集和一同外售给有机肥料厂制肥，栅渣和污泥外售给附近菜农作农肥。. - 病死猪、未通过检验的病害肉; 交由当地具有危废处理资质的无害化处理企业无害化处置。. 3、产品方案 根据建设单位提供的资料，项目年屠宰量为5.475万头，产品为猪肉、猪副产品，猪副产品为猪头、猪尾、猪皮、猪鬃、猪下水（心、肝、肠）、猪蹄、猪血等，一头猪按100kg/头计，出肉率设70%，其产品种类及产能见表2-3。 表2-3 项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 产量. 1; 猪肉; t/a; 3832.5. 2; 猪副产品; t/a; 547.5. 4、主要设备 项目主要设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 生产设备; 规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 生猪冲淋设备; 2. 2; 冰柜; 2; 用于暂存产生的内脏等猪副产品. 3; 屠宰刀具; 大小不等; 6. 4; 自动放血线; 2. 5; 集血槽; 2. 6; 劈半机; 2. 7; 脱毛机; 2. 8; 热水锅炉（电）; 2. 9; 烫毛设施; 2. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料见下表2-5。 表2-5 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原、辅材料名称; 单位; 年用量; 厂区最大贮存; 备注. 1; 生猪; 头; 5.475万; 150; 外购、100kg/头. 2; 石灰水消毒剂; 吨; 0.2; /; 外购. 3; 新鲜水; 吨; 36873.03; /; 市政管网. 4; 电; kW/h; 3万; /; 市政电网. 5; 生物除臭剂; 吨; 0.5; /; 外购. 6; 消毒剂（次氯酸钠）; 吨; 0.3; /; 污水处理消毒剂. 项目用消毒剂的主要性质简介如下： 石灰水消毒剂：石灰水消毒剂为氢氧化钙的水溶液，氢氧化钙为细腻的白色粉末。溶于酸、铵盐、甘油，微溶于水，不溶于醇，有强碱性，对皮肤、织物、器皿等物质有腐蚀作用。 消毒剂（次氯酸钠）：是钠的次氯酸盐，呈白色粉末状，易溶于水、碱液，与有机物或还原剂相混易爆炸。次氯酸钠漂洗工作会导致人体手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落;游离氯可能引起中毒。 本项目中石灰水消毒剂外购，不设氢氧化钙存储设备，外购的石灰水消毒剂密封保存在塑料瓶中，避免与空气接触，并标有“石灰水”的标签。次氯酸钠储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，与酸类分开存放。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员15人，实行一班制，每班12小时。全年生产365天。 7、给排水 （1）给水 项目用水主要为员工生活用水、生产用水和绿化用水，全部来自于自来水。 - ①生活用水：项目劳动定员15人，均不在厂区内食宿，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），项目员工生活用水量按60L/人·d计算，则项目生活用水量为0.9m3/d，328.5m3/a。 ②屠宰加工生产用水： 根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），本项目生产用水包括包括圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛、剥皮、开腔、劈半、解体、内脏冲洗及车间冲洗用水等。用水定额参照湖南省用水定额（DB43/T 388-2020），因此单位屠宰生猪用水量为0.9m3，生产用水为135m3/d（49275m3/a）。 ③绿化用水： 根据设计资料，本屠宰场绿化面积为609.68m2，绿化用水定额参照《湖南省用水定额》为60L/m2·月，则日最大绿化用水量为1.22m3/d。 ④车辆清洗用水：运输生猪车辆进场后要进行清洗保证卫生环境。生猪卸车后运猪空车需到清洗点对整车进行清洗，按20头每车次核算，则平均每天运输8车次，每车次冲洗水量取0.5m3/辆，用水量预计为1460m3/a。 表2-6 项目用水量测算表 序号; 用水名称; 用水标准; 用水单位数; 使用时间; 用水量. 日用水量 （m3/d）; 年用水量 （m3/a）. 1; 员工生活用水; 60L/人·d; 15人; 365天; 0.9; 328.5. 2; 屠宰加工生产用水; 0.9m3/头; 150头/d; 365天; 135; 49275. 3; 绿化用水; 60L/m2·月; 609.68m2; 365天; 1.22; 445.3. 4; 车辆清洗用水; 0.5m3/辆; 8车次; 365天; 4; 1460. 合计; 141.12; 51508.8. （2）排水 本项目排水采用雨污分流制。 根据本项目的特点，厂区主要废水为生活污水和生产废水。生活污水主要为办公生活污水；生产废水主要为屠宰废水，根据屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范，屠宰废水为屠宰过程中产生的废水，主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、肠胃内容物及粪便、尿液等。 ①生活污水 本项目职工不设置食宿，生活污水仅为职工日常办公的生活污水，产污系数按0.8计，则生活污水产出为262.8m3/a。 ②生产废水 项目生产车间产生的生产废水主要包括屠宰废水和车辆清洗用水，生产废水产生系数参照根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中附录C.1，即0.7，得到废水排放量为94.5m3/d（34492.5m3/a）,车辆清洗用水产污系数按0.9计，废水排放量为3.6m3/d（1314m3/a）。根据估算，项目产出生产废水35806.5m3/a。 项目建设污水预处理设施进行预处理，采用“格栅-隔油-调节池-气浮-厌氧处理（水解酸化）”工艺预处理，市政污水管网接通前，本项目污水通过槽罐车运至污水处理厂，待市政污水管道接通后，本项目污水排入污水管网再排入南岳区污水处理厂进行进一步处理，预处理后污水应达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级排放标准及南岳区污水处理厂污水进水纳管标准，经南岳区污水处理厂进一步处理达标后排入龙荫港。 ③雨水 室外排水采用雨污分流制。屋面雨水通过雨水管网收集后，直接排放入附近地表水体。 本项目水平衡图见下图2-1： 图2-1 水平衡图（单位：m3/a） 8、总平面布置 本项目占地3985.29平方米，总建筑面积5098平方米。其总平面布设按下列原则进行：根据场地地形、地貌条件、当地气候、场区内外交通等条件，综合考虑平面布置，根据国家《食品加工厂卫生规范》和《肉类加工厂卫生规范》，保证洁净区与非洁净区分开，人流与物流分开，生活区与生产区分开，并确保工艺流程的合理性，防止交叉污染；确保厂区和生产车间环境卫生，保证生产在卫生、洁净的环境下进行。 根据夏季主导风向，将车间洁净区布置在上风向，污染区布置在下风向，将污水处理站等有一定污染的建筑布置在厂区的下风向，位置合理。场区分为净区和脏区，脏区位于项目厂区南侧，设置存栏舍、屠宰车间、固废暂存间、污水处理站等。净区位于厂区北侧，设置宿舍和办公处，员工生活有足够的卫生距离。厂区道路呈封闭的方形，连接屠宰、存栏处、办公区各区域，使物流通畅。项目总平面布置功能分区清晰，运输流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了投入与产出的关系。 综上所述，项目总平面布置可满足运输及工艺路线流畅的要求，从环保角度分析项目平面布局较为合理，具体见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、营运期工艺流程及产排污节点分析 - （1）生猪屠宰流程图生产工艺流程 病猪、固废（不可食用物）、不合格病肉送往无害化处理前暂存于急宰间 图2-2 生猪屠宰工艺流程图 工艺流程简述： 侯宰生猪：生猪运输采用专用运输车辆，配备通风系统，到达屠宰场后进行初次冲洗，去除生猪表面粪便、泥污、灰尘等。 宰前检疫：选择体重90-120kg、月龄6-8个月的健康生猪，依据《生猪屠宰检疫规程》（农牧发〔2019〕2号）进行临床检查，排除传染病、寄生虫病及代谢性疾病对于检验不合格的生猪（或产品）进行无害化处理，其无害化处理方式、处理设施及防治措施严格按照《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》(GB/T16548—1996）等相关规范进行。 称重、冲淋:生猪经过24小时静养，恢复体能并排空肠道，降低屠宰污染风险。采用35~40℃温水喷淋猪体，清洁表面的同时降低应激水平。 刺杀、放血：将待宰生猪赶入屠宰间，使用电击击晕，从第一肋骨咽喉正中偏右0.5~1cm处向心脏方向刺入，再侧刀下拖切断颈部动脉和静脉进行放血，确保10min内血液完全排出，提升肉品色泽与保质期。 浸泡脱毛：放血后的猪体应用喷淋水或清洗机冲淋，清洗血污、粪污及其他污染物后进入烫池浸泡，软化表皮角质层，配合机械脱毛设备完成去毛处理。 清洗：浸泡脱毛后的猪体通过清水池清洗，同时防止污水回流污染胴体。 开膛、修整冲淋：劈半锯开膛、人工净腔，将内脏取出分别进行整理清洗，并清洗去除了内脏的肉体。 宰后检疫：将胴体、猪头、内脏、蹄等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》《畜禽屠宰卫生检疫规范》（NY467-2001）《生猪屠宰产品品质检验规程》（GB/T17996-1999）《生猪屠宰操作规程》（GB/T 17236-2008）等相关规定进行处理。 急宰间：项目应在厂区内设置一个急宰间，主要作用是暂时储存疑似病猪，宰杀病猪；处置不可食用内脏、检疫废物以及产生的碎肉渣等固体废物。屠宰过程中产生的不可食用内脏、检疫废物以及产生的碎肉渣以及肢解分割后的病猪等，送往无害化处理单位按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定进行无害化处理。 （2）产污环节 根据对生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，确定本项目运营期主要污染物如下： 废水：屠宰废水和职工生活污水。 废气：待宰圈、屠宰车间、猪粪便和胃肠内容物发酵及污水处理产生的恶臭。 噪声：机械设备噪声、运输噪声及猪叫声等。 固废：主要为猪粪便、猪毛、病死猪、猪肠胃内容物及废弃物、污水处理产生的污泥以及职工生活垃圾等。 主要产污情况见下表2-8： 表2-8 本项目运营期主要产污环节 类别; 产污环节; 污染因子. 废气; 生猪屠宰、切割、排泄物分解; NH3、H2S、臭气浓度. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 屠宰、清洗、切割、内脏处理等环节产生的生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TN、TP、大肠菌群、病原微生物. 噪声; 生产设备、动物叫声、通风系统、污水处理设施机械运行等; LAeq. 固废; 待宰产生固废、生猪屠宰、清洗、切割、污水处理; 动物尸体、内脏、骨头、毛发、病猪与未通过检疫的病害猪肉、栅渣、污水处理产出的污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，厂房选址位于城镇开发边界区外，位于村庄建设区，项目评价范围内没有自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标，不存在本项目有关原有污染及有关环境问题，该项目为农村生态类型，无需要特殊保护的野生动、植物。 本项目西南侧120米处有一座垃圾中转站，中间有植被和山体阻断，可能会对本项目造成以下影响： ①废气与异味扩散。 垃圾中转站产生的H2S、NH3等恶臭气体，若未经有效处理，可能扩散到屠宰场区域，加剧屠宰场本身的异味问题。屠宰场在加工过程中也会释放类似气体，两者叠加可能对周边空气质量造成更大压力。 ②废水与污水交互影响 屠宰场产生的废水（如血水、油脂污水）需经严格处理 ，若与垃圾中转站的渗透液混合，可能增加污水处理难度，导致污染物超标排放。 ③固体废弃物二点交叉处理风险 屠宰场产生的动物内脏、碎肉等有机废弃物若与垃圾中转站的混合垃圾混合处理，可能增加病原体传播风险，尤其是当两者均未实现分类处理时。 ④动物疫病传播隐患 垃圾中转站可能成为蚊蝇、啮齿类动物的滋生地，这些生物可能携带病原体进入屠宰场，威胁动物健康，垃圾中的腐败物质未及时清理，可能成为疫病传播的媒介。 应对防范措施： ①调整屠宰工业布局，使生产车间、产品储存尽量远离垃圾站一侧。 ②垃圾中转站位于本项目清洁区的下风向，垃圾中转站异味难进入，仍需做好防范措施，保证厂区风向从清洁区到污染区单向流动，减小风险。 ③在厂区靠近垃圾中转站的一侧种植高大乔木，设置物理阻挡墙。 在落实以上措施的基础上，垃圾中转站对本项目影响较小。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 1、环境空气质量现状 - （1）常规污染因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 根据衡阳市生态环境局《关于2024年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》中相关数据进行判定，其判定结果如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表（单位：μg/m3） 序号; 年评价指标; 现状值; 标准值; 占标率 （%）; 是否达标. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 62.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.0（mg/m3）; 4.0（mg/m3）; 25; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数浓度; 128; 160; 80; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. 南岳区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳年度评价浓度（第95百分位数）、臭氧年评价浓度（第90百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。故项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》中提出的“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目特征污染物为NH3、H2S、臭气浓度。 本次评价引用《衡阳市南岳区祝融眼科医院建设项目》中衡阳职安环保科技有限责任公司于2022年9月12日~9月14日对南岳区交通运输局的环境空气质量现状进行了监测，监测点G1位于本项目东北侧4600米，具体监测数据见下表。 监测布点：南岳区交通运输局（位于本项目东北侧4600米）。 监测因子：NH3、H2S、臭气浓度。 监测时间：2022年9月12日~9月14日。 执行标准：NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D参考限值：NH3≤200μg/m3，H2S≤10μg/m³，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》表1中新扩改建项目二级标准浓度限值要求：臭气浓度≤20（无量纲）。 监测结果统计与评价：监测及评价结果见表3-2。 表 3-2 引用监测结果 单位：mg/m3，臭气浓度：无量纲 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. G1南岳区交通运输局; NH3; 1小时平均; 0.2; 0.02~0.04; 20; 0; 达标. H2S; 1小时平均; 0.01; N.D; /; 0; 达标. 臭气浓度; 1小时平均; 20; ＜10; /; 0; 达标. - 由监测结果可知，NH3、H2S监测数据能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中推荐标准限值。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》表1中新扩改建项目二级标准浓度限值要求。 2、地表水环境质量现状调查及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，据衡阳市生态环境局发布的《关于2024年12月及1～12月全市环境质量状况的通报》可知其水质监测情况如下图所示： 图3-1 项目区域地表水水质情况 由上图可知，南岳区监测断面水质均满足“十四五”省控考核目标。故项目所在区域地表水达标。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界37m处有一户居民，因此需要进行声环境质量监测。 表3-3 声环境质量检测结果 检测点位; 主要声源; 检测点位; 声环境质量噪声LeqdB（A）. 西北侧厂界37m居民点; 交通、环境; 昼间; 14：01~14：21; 51.0. 夜间; 22：04~22：24; 49.8. 根据监测结果，本项目声环境质量达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目用地为村庄建设区，空地，用地范围内不含生态环境保护目标，可不对生态环境质量现状进行评价分析。 5、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射影响，不需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水及土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”项目用地为村庄建设区，目前为空地，项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界 500m 范围内大气环境保护目标见下表。 表 3-4 环境保护目标一览表 名称; 坐标; 功能; 环境功能区; 规模; 相对方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 南岳衡山国际研学营地; 112.713022; 27.206617; 学校、旅游服务; 二类; 每年学生、游客约15万人; 西北; 450m. 文定实验学校; 112.710351; 27.204460; 学校; 二类; 2021人; 西北; 420m. 衡山安荣精神病医院; 112.710646; 27.201247; 医疗; 二类; 100人; 西南; 360m. 石门村; 112.710029; 27.201488; 居住区; 二类; 59户，177人; 西南; 380m. 店门镇中心完小; 112.710961; 27.198708; 学校; 二类; 214人; 西南; 470m. 店门镇中心完小东侧居民点; 112.713754; 27.198733; 居住区; 二类; 3户，9人; 南; 390m. 2、声环境 本项目厂界50m范围内有一个环境保护目标，为西北侧37m处一户居民。 3、地下水 本项目场界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、大气污染物排放标准 废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级标准及表2中排放限值要求。 表3-5 恶臭污染物厂界标准 污染物; 厂界标准限值（mg/m3）. H2S; 0.06mg/m3. NH3; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、废水排放标准 项目废水经污水预处理设施后预处理后，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级排放标准及南岳区污水处理厂纳管标准，排入南岳污水处理厂。 表3-6水污染物排放限值 序号; 项目; 单位; 畜类屠宰加工三级排放标准; 南岳区污水处理厂纳管标准; 本项目排放限值. 1; PH（无量纲）; 无量纲; 6.0~8.5; /; 6.0~8.5. 2; 悬浮物（SS）; mg/L; 400; 180; 180. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; mg/L; 300; 130; 130. 4; 化学需氧量（CODCr）; mg/L; 500; 260; 260. 5; 氨氮; mg/L; /; 25; 25. 6; 总氮; mg/L; /; 35; 35. 7; 总磷; mg/L; /; 3; 3. 8; 动植物油; mg/L; 60; /; 60. 9; 总大肠菌群数; 个/L; /; /; /. - 3、厂界噪声排放标准 该项目位于南岳镇烧田村上粮组，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 - 4、固体废物控制标准 - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》与《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》，湖南省对COD、NH3、NOx、SO2、VOCs五项污染物实施总量控制。实施污染物总量控制，将有助于促进节约资源、产业结构的优化、科学技术进步和污染的防治，这是环境保护工作服务于两个根本性转变和推行可持续发展战略的重大举措之一。本项目生活污水和生产废水经化粪池和污水处理设施收集预处理后运至南岳区污水处理厂，尾水排入龙荫港，COD排放量为1.0821t/a，氨氮排放总量为0.0541t/a，建议向衡阳市生态环境局南岳分局申请总量指标。 本项目废气为无组织排放，不涉及NOx、SO2、VOCs，无需设置涉气总量排放指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期主要环境影响和保护措施 施工期对环境的影响主要包括：施工废水、施工噪声、施工粉尘、建筑垃圾以及施工人员生活污水和生活垃圾。其排放量随工序和施工强度不同而变化，且随着施工的结束而结束。项目施工期产生的环境影响主要为施工废气、施工废水、噪声和固体废物。 1、施工废气 施工期废气主要为施工机械及车辆尾气、施工扬尘以及装修废气等。 （1）施工机械及车辆尾气 运输车辆行驶过程中会产生尾气，主要污染物为CO、NOx和THC等；由于项目区域地势开阔，在空气中一段时间内可得到较快扩散，对周边环境的影响较小。 治理措施：施工机械和汽车运输所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地较开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理就可达到相应的排放标准。在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而可以避免施工机械因病态而产生的废气超标的现象发生。 （2）施工扬尘 本项目在建设过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。施工扬尘一般来源于土方开挖、材料运输、堆料等环节产生的大量灰尘。建筑材料如混凝土、砂子等在其装卸、运输、使用过程中因风力作用而产生的粉尘；车辆往来造成地面扬尘；施工垃圾堆放和清运过程中产生扬尘。扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 治理措施： ①在施工中应做到科学施工、文明施工，定期对地面洒水以严格控制扬尘，对运送易产生扬尘物质的车辆实行密封运输等，并对撒落在路面的渣土尽快清除。 ②施工现场架设2.5m围挡，封闭施工现场，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬对周边环境的影响，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 ③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输路线尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘。 ④禁止在风天进行渣土堆放作业，风速大于3m/s时应停止施工，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，尽可能减少建材的露天堆放时间，及时将多余弃土外运。 ⑤保持进出施工场地车辆车体及轮胎的清洁，工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10cm，并及时清扫冲洗。 在项目施工期，对扬尘严格采取上述防治措施后，其浓度可降至1.0mg/m3，产生的扬尘可得到有效控制。 - 装修废气 - 室内室外装修和设备管道安装阶段产生的废气主要是油漆废气。油漆废气的主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有少量的醋酸丁醇、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。 - 治理措施： - 在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至两个月。由于安装过程中油漆量较小，对周围环境的影响不大。 - 综合上述分析，建设单位在严格执行环评提出的防治措施后可有效降低施工期各大气污染物对区域大气环境质量的影响。本项目施工期大气污染物对区域大气环境影响将随着施工期结束而结束。 2、施工废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要产出有基础开挖阶段含有泥沙和石料的废水（泥沙和重金属）、混凝土泥浆废水（含碱性物质），设备清洗废水（含油类污染物）。 治理措施： ①施工人员为当地村民，生活污水依托周边农户现有污水处理设施处理。 ②为减少施工期废水对周边环境的影响，本项目施工期间设置1座临时沉淀池，含有泥沙和石料的废水、混凝土泥浆废水、设备清洗废水经沉淀池处理后，回用作施工物料混合用水和洒水抑尘用水，不外排。遇下雨天气可对雨水进行收集，用于施工。 项目施工期产出废水会随着施工期的结束而消失，施工期废水采取相对治理措施后，不会形成大规模排放破坏周边生态环境，对地表水环境影响较小。 3、噪声 施工期产生的噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，其噪声值在70~100dB（A）。施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工机械主要有挖土机、混凝土搅拌机、振捣棒等，产生噪声多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。查阅资料所得不同施工机械的噪声源强总结得到表4-1，在多台设备同时作业时，各设备噪声会产生叠加。施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），限值为昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 表4-1 主要施工机械设备的噪声源强 施工阶段; 施工机械; 5米处测量声级dB（A）. 土方石阶段; 推土机; 86. 挖掘机; 84. 自卸卡车; 80. 装载机; 83. 结构阶段; 振捣棒; 90. 电锯; 100. 空压机; 88. 装修阶段; 电钻; 100. 木工电刨; 90. 加强噪声治理措施： ①对声环境影响较大的是施工机械噪声，采用低噪声设备、高噪声设备尽量远离附近敏感点。 ②合理安排施工作业时间、禁鸣等措施，高噪声作业安排在6：00-22：00进行，夜间禁止高噪声施工。如有必须施工项目应取得环保部门许可并公告。 这些噪声均为瞬间噪声，通过上述治理措施，施工期噪声可得到有效地控制，作业尽量控制在白天完成，对附近居民点的影响较小。 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要为少量建筑垃圾和施工人员生活垃圾，施工过程产生的弃土。 （1）建筑垃圾与生活垃圾 建筑垃圾主要为废钢筋和钢板、废包装物料等，生活垃圾包括废包装，剩余饭菜等。施工人员平均按20人计，生活垃圾按0.5kg/人d计，产生量为10kg/d。 （2）施工过程产生的弃土 根据施工设计及当地情况，本项目的挖填方量较小，工程土石方在场内能实现平衡，没有弃土产生。 治理措施： 建筑垃圾经分类收集后大多可进行回收利用，不能回收利用的部分则日产日清，运至建筑垃圾填埋场进行处置，不随意堆放，不会对周边环境产生影响。施工期员工生活垃圾经分类收集后，定期交由当地环卫部门处理处置，不乱抛弃，对周边环境的影响较小。 - 水土流失 - 施工过程中的土方开挖、填筑路基、场地平整等活动会导致部分土地裸露，破坏原有植被，对施工区域的生态环境造成短暂破坏。机械碾压和堆填作业会改变土壤的物理结构，裸露的土壤在雨水冲刷或风力作用下易造成水土流失。 - 治理措施：施工作业的影响范围和影响程度是有限的，为减少施工活动对施工区域生态环境的负面影响，应合理安排土建施工时间，尽量避免多雨天气施工，减少水土流失。及时清运弃土，夯实回填，施工采用硬化路面。做好预防措施后，施工造成的场地水土流失量不会太大，对环境不会造成大的影响。 综上所述，项目施工期产生的废气、废水、噪声、固废等污染物经采取相应的处置措施后，对周边环境及敏感点的影响较小；且待施工期结束后，上述环境污染因素也会随之消失，不再对项目建设点产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 二、运营期主要环境影响和保护措施 1、废气 项目运营期屠宰期间使用的热水均由电热锅炉供应，无锅炉废气产生。运营期废气主要是存栏舍、屠宰车间、猪粪便、污水处理设施和胃肠内容物发酵产生的废气。本项目废气产污单元、污染和控制项目、排放形式见下表4-2： 表4-2 项目废气排放及治理设备情况表 生产单元; 生产设施; 污染控制项目; 排放形式; 污染治理设施. 屠宰生产线; 存栏舍; NH3、H2S、臭气浓度; 无组织; 干清粪；清洗；喷洒生物除臭剂. 屠宰车间; NH3、H2S、臭气浓度; 无组织; 清洗；通风系统. 公共单元; 污水处理设施; NH3、H2S、臭气浓度; 无组织; 加盖；喷洒除臭剂. - （1）存栏舍、屠宰车间产生恶臭 - 存栏舍的恶臭主要来源于猪的粪便。粪便中含有大量有机物质，排出体外后会迅速发酵，便会产生NH3、H2S等恶臭有害气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会滋生大量蚊蝇害虫，影响环境卫生甚至产品的质量。根据同类屠宰项目的生产情况，取存栏舍内NH3排放强度为0.2g/（头·d），H2S排放强度为0.017g/（头·d）。待宰圈采用干清粪工艺清理待宰圈粪便，并暂封于密封塑料桶内，与肠胃内容物一起当天清运售卖到有机肥厂作为原料，生猪屠宰后对存栏进行冲洗并进行定期喷洒生物除臭剂。生物除臭剂能有效去除NH3、H2S等恶臭气体，若除臭率达70%以上，对环境不产生任何影响，对人体和动植物无任何副作用。根据《微生物的除臭剂筛选在猪舍应用试验》一文，通过在猪舍喷洒生物除臭剂，对于氨气和硫化氢、臭气浓度的去除率分别为41%、76%及46.7%，本项目为保险起见，氨气的去除率取40%，硫化氢的去除率取70%。生猪在存栏舍停留时间以24h计，项目全年运行365天。存栏舍NH3和H2S产生排放情况见表4-3： - 表4-3 存栏处恶臭产出情况一览表 - 日最大屠宰量; - 年屠宰量（头）; - 污染物名称; - 产污系数（g/头·d）; - 产生速率（kg/h）; - 产生量（t/a）; - 去除率; - 排放速率（kg/h）; - 排放量（t/a）. - 150; - 5.475万; - NH3; - 0.2; - 0.00125; - 0.01095; - 40%; - 0.00075; - 0.00657. - H2S; - 0.017; - 0.00011; - 0.00096; - 70%; - 0.00003; - 0.00029. - 屠宰加工车间内许多作业都要使用热水或冷水，地面容易积有大量冷热水，冷热交替，温差悬殊，导致空气流动量相当大。血水、肠胃内容物和粪尿等臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，并扩散到整个厂区及周围地区。如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更加严重。根据《环评中屠宰项目污染源的确定》（辽宁省环境科学研究院，李易），屠宰场NH3、H2S嗅阈资料如下表4-4，恶臭浓度物质与臭气强度的关系如下表4-5： - 表4-4臭气强度分级表 - 强度等级; - 嗅觉判别标准; - 强度等级; - 嗅觉判别标准. - 0; - 无臭; - 3; - 明显感到臭味（可嗅出臭味种类）. - 1; - 勉强可以感受轻微臭味（检知阈值浓度）; - 4; - 强烈臭味. - 2; - 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度）; - 5; - 无法忍受的强烈臭味. - 表4-5 恶臭物质浓度与臭气强度的关系 - 臭气强度; - NH3（mg/m3）; - H2S（mg/m3）; - 臭气强度; - NH3（mg/m3）; - H2S（mg/m3）. - 1; - 0.1; - 0.0005; - 3.5; - 5; - 0.2. - 2; - 0.5; - 0.006; - 4; - 10; - 0.7. - 2.5; - 1.0; - 0.02; - 5; - 40; - 8. - 3; - 2; - 0.06; - 臭气特征; - 刺激臭; - 臭蛋味. - 屠宰车间内能感到轻微臭味，由表4-5和类比同类型项目情况，生猪屠宰车间内臭气强度一般为2~3级，本次环评屠宰车间内臭气强度按2.5级计，屠宰车间内NH3和H2S浓度分别为1.0mg/m3、0.02mg/m3。 - 治理措施： - ①及时清理粪便和肠胃内容物，设置漏缝地板和排水沟，确保污水及时流入封闭污水管道，减少地面滞留。待宰间采取“干清粪”方式、4 小时清理一次，清理出的粪便和肠胃内容物暂时盛装密闭桶内，当日清运售卖到有机肥厂作为原料，粪便清理后用水对圈舍地面进行冲洗。 - ②内脏清洗作业过程中，工作人员应做好全套防护措施，避免人工操作中恶臭影响人体健康。内脏清洗废水通过PVC管道排入污水处理设施，减少废水产生的恶臭。 - ③车间地面采用防滑、易清洗材质（如环氧树脂），并每2小时冲洗一次，防止血污残留，坚持每天下班时对各区域进行冲洗作业，在冲洗待宰工区之前利用竹枝制成的扫帚和平口铲等工具收集固化物。 - ④在屠宰区域和存栏舍安装通风系统，保证存栏舍与屠宰车间空气流通（换气频率≧6次/小时），降低有害气体浓度，定期对存栏舍和屠宰车间使用生物除臭剂进行除臭。 - ⑤每天用消毒剂对各工区消毒一次。 - ⑥在厂房内可设置杀虫灯，定期对各工区进行杀虫灭蝇工作，防止蚊蝇滋生及其带来的疾病。 - （2）污水处理设施产生的恶臭 - 项目污水处理设施位于厂区西侧，污水处理设施的臭气主要来源格栅池、气浮池、水解酸化池。恶臭废气主要成分为 NH3 和 H2S 。类比同类型屠宰场项目自建污水处理站NH3、H2S的排放系数分别为0.01mg/s·m2、0.0005mg/s·m2，臭气浓度约为16（无量纲），喷洒生物除臭剂后除臭率为50%，污水处理设施总面积为368.42m2，污水处理设施运行时间为365天。污水处理设施NH3和H2S产生排放情况见表4-6： - 表4-6 污水处理设施恶臭产出情况一览表 - 污染物名称; - 污染物排放系数（mg/s·m2）; - 产生速率（kg/h）; - 产生量（t/a）; - 去除率; - 排放速率（kg/h）; - 排放量（t/a）. - NH3; - 0.01; - 0.01326; - 0.11616; - 50%; - 0.00663; - 0.05808. - H2S; - 0.0005; - 0.00066; - 0.00578; - 50%; - 0.00033; - 0.00289. - 治理措施：格栅池、气浮池、水解酸化池、生物接触氧化池、沉淀池及化粪池等采取加盖密封处理；定期喷洒生物除臭剂除臭。 - （3）达标排放及环境影响分析： - 项目所在区域为达标区，项目周边以林地为主。根据上述工程分析，本项目各废气拟采取的污染防治工艺成熟、运行稳定、处理效果良好，污染物均可做到达标排放，且属于排污许可规范推荐的技术，具备技术可行性。 - （4）恶臭气体对周边敏感目标的影响分析 - 本项目选址位于南岳区南岳镇烧田村上粮组，项目所在区域大气环境质量现状良好。项目周边500m范围内存在衡阳安荣精神病医院、店门中学、店门镇中心完小等大气环境保护目标，距离项目最近的敏感点为西北侧37m处一户居民。本项目场区与各方向的敏感目标均存在山体树木阻断，且树林植被茂密高大，对臭气有一定的净化吸附作用。 - 且建设单位也会采取相应的除臭措施。项目运营期主要废气为屠宰生产线和污水处理站排放的恶臭气体，通过喷洒生物除臭剂，污水处理站采取密闭设计，可有效减少其排放量，同时在场区周边种植树木绿化隔离带，可有效吸引恶臭气体发散量，减少对周边环境的影响。同时项目运营后应当按照相关监测规范进行自行监测，保障各项污染物达标排放。 - （5）废气污染物排放源汇总 - 表4-7 废气污染物排放源汇总一览表 - 污染源; - 污染因子; - 产生情况; - 治理措施及处理效率; - 排放情况; - 是否为可行技术. - 产生量t/a; - 产生速率kg/h; 产生 - 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. - 屠宰车间、存栏舍; - NH3; - 0.01095; - 0.00125; - /; - 喷洒除臭剂、通风、保洁、清洗等措施（氨气的去除率取40%，硫化氢的去除率取70%）; - 0.00657; - 0.00075; - /; - 是. - H2S; - 0.00096; - 0.00011; - /; - 0.00029; - 0.00003; - /; - 是. - 污水处理设施; - NH3; - 0.11616; - 0.01326; - /; 各污水处理池封闭；固废脱水处理后密闭暂存，喷洒除臭剂（废气处理率为50%）; - 0.05828; - 0.00663; - /; - 是. - H2S; - 0.00578; - 0.00066; - /; - 0.00289; - 0.00289; - /; - 是. - 2、废水 - 本项目运营期废水产生主要是屠宰生产废水以及屠宰场员工工作期间产生的生活污水。 - （1）屠宰废水 - 屠宰废水来源于待宰圈、屠宰车间，主要包括：圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛、剥皮、开腔、劈半、解体、内脏冲洗及车间冲洗等过程产生的废水。 - 通过项目水平衡分析，屠宰场屠宰废水排放量为94.5m3/d，主要污染物为COD 、BOD5 、SS 、氨氮及动植物油。屠宰废水是一种高浓度有机污染废水，成分复杂，因此本项目规划出一片区域，对屠宰废水进行预处理，预处理工艺采用“格栅-隔油-调节池-气浮-厌氧处理（水解酸化）”，由于本项目市政污水管网尚未接通，项目前期通过槽罐车运输项目废水，待市政污水管网接通后，项目废水通过市政污水管网排入南岳区污水处理厂进一步处理。 由前文分析，本项目屠宰废水量预计为34492.5m3/a，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）与《排污许可证申请与核发技术规范 农副产品加工工业-屠宰及肉类加工业》（HJ860.3-2018）计算统计，相关污染物浓度见下表4-8： 表4-8 屠宰工业的废水产污系数及产生情况表 来源; COD; BOD5; SS; NH3-N; pH; 动植物油; 总氮; 总磷. HJ2004-2010; 800~2000; 500~1000; 500~1000; 25~70; 6.5~7.5; 30~100; /; /. HJ860.3-2018; 2211; /; /; 88; /; /; 170; 6. 通过类比上表生产废水数据，本项目生产污水属于有机型污水，确定本项目生产混合废水原水水质中各污染物的产生浓度分别为CODcr：2211mg/L,BOD5:1000mg/L,SS:1000mg/L,NH3-N:70mg/L,总氮：170mg/L，总磷：6.0mg/L。 - （2）生活污水 - 项目生活污水排放量为0.9m3/d，产物系数按0.8计，项目生活污水排放量为262.5m3。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮及动植物油，生活污水经化粪池、污水处理设施运往南岳区污水处理厂处理。类比同类项目，一般生活污水浓度见下表4-9。 表4-9 生活污水水质指标 水质项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 浓度; 350; 200; 25; 200. 工程运营期间废水污染源产生情况汇总表4-10。 表4-10 项目废水污染源产生情况表 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 总氮; 总磷. 屠宰废水34492.5t/a; 产生浓度mg/L; 2211; 1000; 1000; 70; 100; 170; 6. 产生量t/a; 76.2629; 34.4925; 34.4925; 2.4145; 3.4493; 5.8637; 0.2070. 车辆清洗废水1314t/a; 产生浓度mg/L; /; /; /; /; /; /; /. 产生量t/a; /; /; /; /; /; /; /. 生活污水262.5t/a; 产生浓度mg/L; 350; 200; 25; 200; /; /; /. 产生量t/a; 0.0919; 0.0525; 0.0066; 0.0525; /; /; /. 综合废水36069t/a; 产生浓度mg/L; 2117; 958; 956; 68; 96; 163; 6. 产生量t/a; 76.3548; 34.545; 34.4991; 2.467; 3.4493; 5.8637; 0.2070. 场内屠宰生产废水、车辆清洗废水和生产废水均需通过自建的污水处理设施预处理。项目前期通过槽罐车运输项目废水，待污水管网铺设完毕，项目废水通过污水管网系统排入南岳区污水处理厂进一步处理，项目外排废水污染物产排情况见表4-11。 表4-11 外排废水污染物产排情况汇总一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 企业排放口污染物排放情况; 经污水处理厂处理后污染物排放浓度mg/L. 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 治理措施; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行性技术; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 综合废水; COD; 76.2629; 2117; 间接排放; 化粪池、自建污水处理设施预处理; 100%; 87.7%; 是; 9.3779; 260; 1.0821; 30. BOD5; 34.545; 958; 86.4%; 4.6890; 130; 0.3607; 10. SS; 34.4991; 956; 81.2%; 6.4924; 180; 0.3607; 10. NH3-N; 2.467; 68; 63.2%; 0.9017; 25; 0.0541; 1.5. 动植物油; 3.4493; 96; 37.5%; 2.1641; 60; 0.0361; 1. 总氮; 5.8637; 163; 78.5%; 1.2624; 35; 0.3607; 10. 总磷; 0.2070; 6; 33.3%; 0.1082; 3; 0.0108; 0.3. 污水处理工艺技术的可行性分析: 本项目采用化粪池和“格栅-隔油-调节池-气浮-厌氧处理（水解酸化）”工艺处理生活污水和生产废水，对照《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285-2013）中废水处理工艺模式要求和《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）的有关要求；文件中对间接排放的可行性技术有“预处理（格栅、隔油沉砂池、调节池、初沉池、气浮）；生化处理厌氧（UASB、水解酸化）”等。综上所述，本项目采取的废水治理技术可行。 污水处理工艺处理效率分析： 预处理技术中格栅能够去除大部分猪毛之类的悬浮物，气浮池采用加压溶气气浮或浅层气浮，去除废水中的油脂和格栅不能去除的绒毛，隔油池进一步去除剩余油脂。本项目为小型屠宰加工项目，水质水量浮动大，因此采用水解酸化处理技术，该技术适用水质范围广，抗冲击力强，运行操作简单，有机污染物去除率相对较低，本技术废水进水水质pH值为5.0~9.0，CODcr浓度小于1500mg/L时，CODcr去除率约为30%~50%，BOD5去除率约为20%~40%。本项目进水水质CODcr、BOD5和悬浮物SS虽然浓度高，经过预处理后处理效率仍能达到87.7%、86.4%和81.2%，排放浓度符合标准。 南岳区污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： - （1）污水处理能力 - 南岳区污水处理厂位于湖南省衡阳市南岳区南岳镇红星村老屋组（南岳区龙荫港左岸），污水处理厂中心地理位置坐标东经112.752279359，北纬27.221357492。与本项目相距4.2km。 - 污水处理厂基本情况：南岳区污水处理厂服务范围为南岳区城区生活污水，目前设计处理规模为2万m3/d。 - 根据收集资料可知，目前南岳区污水处理厂处理的废水量约为2万m3/d，本项目废水量约94.3m3/d，根据上述所采取的污水处理工艺可知，厂内的预处理措施处理企业废水后，其污水浓度可以达到污水处理厂的进水水质标准（进水水质标准如下表4-12所示），且废水量满足污水处理厂的近期纳污能力，故本项目的废水不会对南岳区污水处理厂造成负荷。 - 表4-12 南岳区污水处理厂设计进水水质（单位：mg/L） - 项目; - CODcr; - BOD5; - SS; - TN; - NH3-N; - TP. - 进水水质; - 260; - 130; - 180; - 35; - 25; - 3. - （2）污水处理工艺 - 南岳区污水处理厂扩建及提质改造后采用“预处理+活性污泥法（一、二期为改良型氧化沟）+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线消毒”的处理工艺。其中预处理段主要包括粗格栅、细格栅、沉砂池；生化处理段主要采用活性污泥法，一、二期采用改良型氧化沟+二沉池；深度处理采用“高效沉淀池+反硝化深床滤池”工艺；消毒工艺采用紫外线消毒。来自城市管网的污水进入污水处理厂，再分别进入一、二期共用预处理工段；首先经粗格栅拦截直径大于15mm的悬浮物，然后由提升泵将污水泵入细格栅间，保证后续处理单元的顺畅和消除可能造成后续处理单元故障的悬浮物。接着进入旋流沉砂池去除砂砾等无机物。预处理工段产生的格栅渣、砂外运处置。经一、二期共用预处理工段处理后的污水进入改良型氧化沟进行生化处理，再通过周进周出二沉池进行沉淀处置。经生化处理后的废水一同进入高效沉淀池和反硝化滤池进行深度处理。最后通过紫外线消毒池进行消毒处理后外排龙荫港。 （3）管网铺设 项目所在地污水管网还在铺设中，管网工程已经启动。故前期先采用槽罐车运输的方式运至污水处理厂，待管网铺设完毕后再通过市政管网排入污水处理厂。 综上所述，从污水处理厂的污水处理能力与污水处理工艺、污水管网铺设情况三个方面综合分析，项目废水排入南岳区污水处理厂是可行可靠的。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目运营期间噪声源主要为生产机械等产生的设备噪声和猪叫声等。源强为60~75dB（A），设备全天运行。本项目设备选用低噪声设备，设备安装时基座减震。根据同类屠宰场情况调查类比，设备噪声源强及治理措施见表4-13，以厂中心作为坐标原点，得出设备的空间相对位置： 表4-13 室内设备噪声源强及治理措施 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离; 室内边界声级; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 屠宰车间; 风机; /; 75; 基础减振、厂房隔声; -16.5; 4; 2.5; 5; 59.3; 20; 43.3; 1. 电麻机; /; 70; -8.4; -12.1; 1.2; 20; 57.4; 20; 41.3; 1. 脱毛机; /; 60; -8; -8.9; 1.2; 20; 44.4; 20; 24.4; 1. 分割机; /; 75; 3.3; 7.9; 1.2; 20; 62.5; 20; 46.5; 1. 劈半机; /; 70; 0.3; 1; 1.2; 20; 57.3; 20; 41.3; 1. 猪叫; /; 80; -16.9; -12.6; 1.2; 20; 64.6; 20; 48.5; 1. 猪叫2; /; 80; -6.9; -18.2; -1.2; 20; 64.6; 10; 48.9; 1. 表4-14 室外设备噪声源强及治理措施 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置. X; Y; Z. 污水处理站; 水泵; /; 70; 基础减振; -30.5; 0.9; 1. 治理措施： ①在设备选型时选用低噪声设备，从源头降低噪声源强。 ②对于有管路相连的设备，如水泵、风机等，需对管路进行可靠的隔声包扎，以降低噪声源强。 ③生产车间采用墙体隔声，一般二四墙体可隔声25dB。 ④在总图上优化布置，在满足工艺的前提下，尽可能将高噪声设备布置在厂区中部并利用建筑隔声，以减少对外部环境的影响。 ⑤优化产噪设备所在厂房的门窗数量、方位。 ⑥加强项目内设备的保养和维护，确保项目内设备处于良好的工况进行生产。 ⑦加强管理，特别要减少外界噪声（尤其是项目周边及项目内交通噪声）等对屠宰场的干扰，保持安定平和的环境，缓解动物的紧张情绪，减少鸣叫。 ⑧加强对进出车辆的管理。场内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范进入项目内车辆的停车秩序等措施,可以有效降低车辆噪声。 （2）声环境影响分析 参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，在用倍频带声压级计算噪声传播衰减有困难时，可用A声级计算噪声影响分析如下： ①设备全部开动时的噪声源强计算公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个噪声源的声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据主要噪声源治理后的噪声级，按上式计算屠宰场噪声总声级为：65.83dB（A）。 - ②将建设项目主要噪声源进行能量迭加后的合成总声级值视为一个混合点噪声源，并以半球形向外辐射传播，在只考虑声源的距离衰减时，采用以下公式预测工程噪声对厂界的噪声影响。 - ③噪声衰减公式： - 式中：Loct（r）——点（线）声源在预测点产生的声压级，dB（A）； - Loct（r0）——参考位置r0处的声压级， - r——预测点距声源距离，m - r0——参考位置距声源的距离，m - 根据拟建项目厂区布局图和主要噪声来源距离估算，并采用上述点源距离衰减模式，求出该工程主要噪声源对厂界的噪声贡献值，根据《环境影响评价技术导则 声环境》的要求，新建项目边界噪声评价量以工程噪声贡献值作为评价量。各厂界噪声贡献值预测结果见下表4-15。 表4-15 厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 28; 10.9; 2.5; 昼间; 21.5; 60; 达标. 28; 10.9; 2.5; 夜间; 21.5; 50; 达标. 南侧; -20.1; -22.9; 2.5; 昼间; 34.2; 60; 达标. -20.1; -22.9; 2.5; 夜间; 34.2; 50; 达标. 西侧; -44.4; -5.1; 2.5; 昼间; 32; 60; 达标. -44.4; -5.1; 2.5; 夜间; 32; 50; 达标. 北侧; -34.4; 16.5; 2.5; 昼间; 25.2; 60; 达标. -34.4; 16.5; 2.5; 夜间; 25.2; 50; 达标. 西北侧37m居民点; -51.8; 60.1; 1.2; 昼间; 51.0; 60; 达标. -51.8; 60.1; 1.2; 夜间; 49.8; 50; 达标. 根据预测结果，采取措施后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，本项目对周边声环境不会产生明显不良影响。 (3)监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南--总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目噪声监测详情见下表4-16所示。 表4-16 噪声监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 东、南、西、 北厂界外1m; 昼间、夜间等效 A 声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准. - 四、固体废物 本项目运营期产生的固废主要有：待宰间生猪产生的粪便、检疫不合格猪、屠宰过程中产生的肠胃内容物及废弃物；废水处理过程中产生的污泥；职工工作期间产生的生活垃圾等。 - 1、屠宰固体废物 - 屠宰固体废物包括内脏加工产生的肠胃残留物、淋巴、不可食用碎肉、猪粪及检疫后病害肉，屠宰检疫发现的病害猪。 - 本屠宰场运营期间肠胃内容物、淋巴、不可食用碎肉、猪粪及检疫后病害肉、病死猪等废弃物的产生率为20%，算得屠宰固体废物总共约为1095t/a。 - 一头猪大概产出10kg的肠胃内容物，算得约为547.5t/a。 - 项目每天最大屠宰量为150头，在圈内停食停水静养24h，根据经验估算按照一头猪每日产粪2kg计，粪便产生量为300kg/d，109.5t/a。 项目屠宰规模为5.475万头，单头体重100kg，宰前检疫过程可能会产生一定的病死猪，产生量约占0.1%，则病死猪产生量约5.475t/a。淋巴、不可食用碎肉及检疫后病害肉产生量约为432.525t/a。为预防产生病死猪造成环境影响，要求项目采用高温化制用于病死猪处理。根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006），本项目病死猪等废弃物送往无害化处理企业进行处理。 为了减少待宰圈内牲畜发生突发性、传染性疫病的可能，以及待宰圈内出现牲畜大批发病、死亡等事故时，要求该项目采取如下措施： （1）从外地购买牲畜前，应详细了解产地疫情。若当地正在流行疫病，则应禁止在此地购买或暂缓购买； （2）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于危险废物污染 环境防治的特别规定，该项目在检出患有《中华人民共和国进境动物一、二类传 染病、寄生虫病名录》中规定疫病的牲畜后，应在24h内向农业部门、检疫、环保、卫生防疫等有关部门上报；不能以直接填埋的方式处置病死猪及不合格病肉等产品；必须无害化处理，并对场地进行严格消毒。 - 2、生活垃圾 本项目运营期劳动定员15人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则项目工作人员产生的生活垃圾7.5kg/d，一年工作 300天，合计产生生活垃圾2.25t/a。生活垃圾收集后，交环卫部门统一清运处理。 固体废物转运操作要求：本项目屠宰废弃物、生活垃圾等固体废物在转运过程中，会对运输沿线周边产生影响，为了减轻运输过程对周边环境的影响，运输过程应采用密闭运输车，以免固体废物在运输过程中散落，同时有效防止恶臭气味对运输沿线居民的影响；运输过程应尽量避开城镇等人口集中居住地，且应尽量选在夜间运输，以防止臭气扰民；生活垃圾袋装后交至当地垃圾收集点。建设单位采取上述措施后，本项目原料、成品及固体废物运输过程对区域环境影响较小。 - 污水处理设施产出废弃物 - 污水处理设施产生的固废主要有栅渣、泥饼： - ①栅渣：栅渣主要成分为混合在污泥中的猪毛、肉屑、内脏、油脂等，类比《隆回县鸿泰源屠宰场定点屠宰项目》污水处理站栅渣产生情况，本项目栅渣产生量按0.1t/1000m3·d计。因进入污水处理厂处理的水量约为36069t/a，经计算栅渣产生量约为3.6t/a（含水量约80%）。 - ②泥饼 - 污水处理厂混凝沉淀池等会产生污泥。参照《城镇污水处理厂污泥处理技术规范》，混凝沉淀池污泥产出情况按以下公式计算： X=ɑ·Q（SSi-SS0） 式中:X—污泥产生量，kg/d； ɑ—系数，化学强化一级处理工艺取值1.5~2.0,此处取1.5； Q—污水流量，m3/d； SSi，SS0分别为进出悬浮物浓度，kg/m3。 根据前文数据计算得到，混凝沉淀池污泥产生量约为41.98t/a。 根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）,生化剩余污泥量根据有机物浓度、污泥产率系数进行计算；物化污泥量根据悬浮物浓度、加药量等进行计算。不同处理工艺产生的剩余污泥量（DS/BOD5）不同，一般可按 0.3～0.5 kg/kg 设计，污泥含水率 99.3%～99.4%。本项目取0.4kg/kg。由前文得本项目污水处理设施对BOD5去除量为29.856t/a，经计算，生化剩余污泥量为11.9424t/a（含水量99.3%）。综上，污水处理站产生的污泥总量为53.9224t/a（含水量99.3%），污泥全部排入污泥池内进行浓缩处理后，经压滤机脱水处理形成得泥饼量约为1.5098t/a（含水量75%）。栅渣和泥饼外售给附近菜农作农肥。项目废弃物汇总见表4-17： 表4-17 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生量t/a; 固废属性; 固废代码; 物理性状; 治理措施及去向. 1; 生活垃圾; 2.25; /; /; 固态; 厂区垃圾收纳于垃圾房，定期清运至垃圾站。. 2; 屠宰固体废物1095t/a; 不合格病肉; 432.525; /; 030-002-S82; 固态; 送往当地无害化处理企业无害化处理。. 病死猪; 5.475; /; 030-002-S82. 肠胃内容物; 547.5; 一般固废; 030-003-S82; 作为原料外售到有机肥料厂。. 猪粪; 109.5; 一般固废; 030-001-S82; /. 3; 栅渣; 3.6; 一般固废; 135-001-S13; /; 外售给附近菜农作农肥。. 4; 泥饼; 1.5098; 一般固废; 135-001-S07; /. 综上，项目产生的固体废弃物经上述措施处理后，去向明确，对周围环境基本无影响。 4、固体废物管理要求 一般固废暂存措施:本环评要求建设单位按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立一般固废暂存处，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用坚固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。一般固废贮存场所应按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场（含2023修改单）》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并建立出入档案，便于核查。 本项目牲畜粪便以及肠胃内容物中含有大量的有机物和氮、磷、钾等营养物质，本项目固体废物处理处置将遵循环境健康风险预防、安全无害以及固体废物减量化、资源化、无害化及生态化的原则。肠胃内容物及粪便采用密闭专用容器收集，外售给有机肥料厂作为原料。员工生活垃圾则经过收集后定期清运。 综上所述，本项目运营期固体废物污染防治措施经济技术可行，可以实现固体废物的100%无害化处理。 - 五、地下水环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于N轻工98屠宰的其他类项目，属Ⅳ类项目，可不进行地下水环境影响评价。本次只针对项目可能造成的地下水污染影响提出措施。 - 本项目用水全部为自来水，生活污水经过化粪池处理，与生产废水一同经过厂区污水处理设施预处理后，前期通过槽罐车运输，后期通过污水管网排入南岳区污水处理厂处理，不再对外排放废水，所以本项目对周围居民日常生活无影响，不影响居民的饮水。该项目产生的固体废物和污水，如果管理不善，会因渗漏而污染地下水。 - （1）污水的渗漏 - 该项目产生的生产废水如果渗漏下排，少量经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使污水中一些物质得到去除外，其他污染物全部渗入地下。污水中含有COD、BOD5、SS、NH3-N、肠胃病菌和寄生虫卵等多种污染因子，若该项目生产废水下渗污染地下水体，会给建设区域及其下游人民的生产及生活带来一定的影响。 - （2）固体废弃物的渗漏 - 拟建项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的碎肉及碎骨、病胴体、牲畜粪便以及生活垃圾等。本项目生产过程中产生的碎骨、病胴体、牲畜粪便均属于可降解有机物，其在自然腐烂的过程中会放出大量热，使作物嫩芽死亡，降低作物产量。 - 同时，病胴体、牲畜粪便等携带有病毒、病菌的传播源，随雨水的淋溶作用渗入地下，污染地下水。 - 生活垃圾中含有25%的水份，堆存过程中能渗透溶出，渗透液中主要污染因子是氨氮，浓度平均值约220mg/l。因此，生活垃圾应集中管理处置，送往垃圾站。 - 为保护该区地下水，建议该项目采取以下措施： - （1）源头控制措施 - ①提高清洁生产水平，减少污染物产生量； - ②加强污水管道的维护和管理，防止废水在输送前往污水处理厂的过程中渗漏滴出和非正常排放，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度； - ③固化生产厂区地面，特殊点加上防渗，基本可以控制其渗漏下渗污染； - ④加强管理，责任到人，加强施工设计和施工管理，严控施工质量，防止废水收集管网出现渗漏下渗问题。 - （3）分区防治措施 - 本项目根据污染物的泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，采取分区防渗措施，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。 - ①重点污染防治区采取粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的防渗混凝土进行硬化，并铺设环氧树脂。 - ②一般污染防治区地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的防渗混凝土进行硬化。 - ③简单防渗透区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。 - 项目对可能产生地下水影响的各项途径均采取有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并在加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 - 六、生态 - 本项目位于衡阳市南岳区南岳镇烧田村上粮组。项目评价范围无珍稀、濒危保护野生动植物物种分布。根据现场勘测，项目位于城镇开发边界外，位于村庄建设区，无历史文化遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产和自然景观。无国家重点保护植物，无古树名木，无国家珍稀保护动物。项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。 - 七、环境风险 - 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本项目运营期间可能会出现以下风险： - ①废气除臭不及时，恶臭长时间排放，影响周边大气环境和居民健康。 - ②污水管道泄漏，屠宰废水直接排出，污染周边水环境，影响居民用水安全。 - ③药剂泄漏，危害工作人员身体健康甚至生命安全。 - ④危废存放不当，可能由于病害猪产生疫情。 - 本项目运营期间应保障有毒有害物质、危险化学品能够得到保管严密监控严格，废气准时使用生物除臭剂除臭，厂区定期消毒，废水、药剂防渗防漏措施严格执行，危废存放不能影响厂区生产，相关管理人员分工到位、责任到人且经受过安全培训。 - 综上所述，本项目落实各风险防范措施后风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 - 1、危险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量中表B1突发环境事件风险物质及临界量和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对照本项目使用的原辅材料得本项目风险物质为次氯酸钠，临界储存量为Qn=5t。厂内的次氯酸钠年用量q为0.3t，可计算得本项目厂内Q=q/Qn=0.06＜1，环境风险评价等级为简单分析。 2、环境风险评估 结合项目工艺特点，综合考虑物料数量、性状及危险特性，本项目风险事故隐患较大风险主要为（1）药剂泄漏风险事故；（2）污水处理设施非正常运行；（3）牲畜突发疫情。 - （1)药剂泄漏风险分析 - 消毒剂泄漏导致化学品进入地下水体和地表水体，存在一定程度的污染地下水和地表水环境的风险隐患。石灰水具有腐蚀性，次氯酸钠会导致手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落;游离氯可能引起中毒，且与有机物或还原剂相混易爆炸 - （2）污水处理设施非正常运行: - 屠宰废水中主要含有血污、油脂、毛、肉屑、牲畜内脏杂物、未消化的食料和粪便等污染物质，其大多为易于生物降解的有机物。屠宰废水事故排入水体后，会迅速地耗掉水中的溶解氧，造成鱼类和水生生物因缺氧而死亡。同时，由于缺氧还会使水体转变为厌氧状态，使水质恶化、产生臭味。此外，废水中的致病微生物会大量繁殖，危害周边人畜健康。 - （3）牲畜突发疫情: - 牲畜发生传染病或大面积致病，一旦发生传染病将会大量污染，带来不可估量的经济损失，尤其是高传染性疫病如猪瘟、猪流感等，严重危害人体健康。 - 3、风险防范措施 - （1）药剂泄漏防范措施： - ①建立严格的取用制度，取用专人负责，禁止无关人员接触； - ②将药剂存放于阴凉、干燥、通风处，远离火源、热源和易燃物质。同时，确保容器密封良好，防止泄漏。 - ③泄漏后应立即隔离泄漏污染区，设置警告标识，限制人员出入。 - ④应急处理人员应穿戴好防毒面具、化学防护服等防护装备。石灰水进行冲洗处理，冲洗废水经稀释后放入废水系统。次氯酸钠小量泄漏用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 - ⑤运输路线按规定行驶，勿在居民处和人口稠密处停留。 - 屠宰废水泄漏防范措施 - 为保证公司废水处理设施正常运行，保证处理水质达标排放，环评要求项目应严格落实以下要求： - ①当污水处理站停止运行时，如直接排放废水，将会严重地污染地表水，对周围的人群及其水生生物造成危害。应制定废水泄漏专项应急预案，明确责任分工、处置流程及联络机制，防止此类事故的发生。 - ②为防止废水事故性外排，企业应设置10m2的事故应急池，收集事故状态下外排的废水。并将污水处理设施末尾处和调节池之间安装连接管，在废水处理不达标的情况下，将废水输送到调节池；且当发生事故时，应将废水立即引入调节池中，一旦厂区设施发生故障不能正常处理废水时，则厂区立即停产，直到故障排除后才能恢复生产。 - ③安装废水在线监测设备，实时监测水质变化，异常及时报警。 - ④污水处理设施工作人员必须严格执行公司制定的设备维修保养措施，制定设备维修保养计划，定员管理，设备出现故障及时抢修。 - ⑤备齐设备的易损配件，废水处理设备零配件应专库、专人保管，不得挪作他用。 - ⑥实现配备的备用污水设备完好率必须达到100%，在主设备发生故障时立即起用备用设备。 - ⑦在备用设备均不能使用时应立即停止生产，并报告政府环保部门，待设备修复调试正常，经环保部门批准后方可恢复生产。 - 停电造成废水不能达标，应及时停止生产。 - （3）生物安全性措施 - 拟建项目是食品公司，为了保障食品安全，必须切实采取生物安全性措施，防止病猪、死猪肉进入老百姓的餐桌，给健康带来不利影响。 - ①收购及待宰时的卫生防疫 - 收购的生猪屠宰前必须取得有资质的检疫证明或非检疫证明。将病猪及时排除，严防传染病在厂区猪群内传播。 - ②实施同步检疫 - 实行流水线同步检疫检验：屠宰前、屠宰过程及宰杀后同步检疫和检验并记录，重点做好微生物检验记录和对生产过程的消毒进行监督，防止病疫传播。 - ③病猪、死猪安全化处置 - 对于生产过程中发现或产生的生猪病害肉尸及其产品进行无害化处理； - ④对从业人员要求 - 厂区必须按照《生猪屠宰操作规程》和《生猪屠宰产品品质检验规程》的规定，配备与屠宰规模相近且经过专业技术培训合格并获得体检证明的屠宰操作人员和肉品检验人员。并定期对操作人员进行体检，操作人员必须穿着规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，实施严格的操作规程，减少人为影响食品卫生因素。 - 4、风险事故应急预案 - 为及时控制事故发生情况，环评要求本项目应设置环境风险应急方案，应急预案应包括以下内容： - 表4-18 应急预案内容 - 序号; - 项目; - 内容及要求. - 1; - 应急计划区; - 制冷机房、冷库、污水处理站等. - 2; - 应急组织机构、人员; - 工厂、地区应急组织机构、人员. - 3; - 预案分级响应条件; - 规定预案的级别及分级响应程序. - 4; - 应急救援保障; - 应急设施、设备与器材. - 5; - 报警、通讯联络方式; - 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. - 6; - 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; - 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. - 7; - 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; - 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. - 8; - 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; - 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量的控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. - 9; - 事故应急救援关闭与恢复措施; - 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. - 10; - 应急培训计划; - 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. - 11; - 公众教育和信息; - 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. - 5、结论 - 项目涉及的环境风险主要为有害物质石灰水的泄漏、污水处理设施故障和生物安全性风险。但只要项目严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率很小，通过加强管理、严格遵守国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率很小，通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，健全项目各项环保规章制度，制定事故应急预案等，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响。 - 综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 - 八、环境管理及监测计划 - 1、环境管理 - ①厂内设置环境管理部门及环境管理人员，提高环境管理人员的环保素质和意识，加强环境保护宣传教育，提高职工环保意识。 - ②严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，确保污染得到有效预防及控制。 - ③实行环境管理制度，对各贡污染防治措施进行有效监督管理，明确各项污染物达标情况。 - ④建立环境保护管理台账，定期检查项目环境保护措施执行情况，定期进行环境保护信息公开。 - 2、环境监测 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中“7自行监测管理要求”，本项目污染源自行监测方案及有关要求见表4-19。 - 表4-19 企业自行监测方案一览表 污染源; 监测点位; 污染物; 监测频次; 控制指标. 屠宰车间、污水处理设施; 厂界; 臭气浓度、H2S、NH3; 每半年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级标准及表2中排放限值要求. 综合废水; 污水处理站总排口; pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数; 每季度一次; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准限值要求及南岳区污水处理厂纳管标准. 噪声; 厂界; 昼、夜连续等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. - 九、项目污染物汇总 - 本项目排放污染物汇总得到下表4-20： 表4-20项目污染物产排情况汇总表 主要污染物; 单位; 产生量; 削减量; 排放量. 综合废水（50851.5t/a）; COD; t/a; 76.2629; 107.5134; 1.0821. BOD5; t/a; 34.545; 48.819; 0.3607. SS; t/a; 34.4991; 48.8174; 0.3607. NH3-N; t/a; 2.467; 3.4255; 0.0541. 动植物油; t/a; 3.4493; 4.8766; 0.0361. 总氮; t/a; 5.8637; 7.8683; 0.3607. 总磷; t/a; 0.2070; 0.2804; 0.0108. 废气; NH3; t/a; 0.12711; 0.06226; 0.06485. H2S; t/a; 0.00674; 0.00356; 0.00318. 固体废物; 生活垃圾; t/a; 2.25; 0; 2.25. 屠宰固体废物（1095t/a）; 不合格病肉; t/a; 432.525; 0; 432.525. 病死猪; t/a; 5.475; 0; 5.475. 肠胃内容物; t/a; 547.5; 0; 547.5. 猪粪; t/a; 109.5; 0; 109.5. 栅渣; t/a; 3.6; 0; 3.6. 泥饼; t/a; 1.5098; 0; 1.5098. - 十、环保投资估算 - 本项目环保投资35万元，占工程总投资的1.7%。环保投资具体见表4-21： - 表4-21 环保投资一览表 项目; 环保措施; 投资额; 备注. 施工期; 废气; 洒水、围挡、防治扬尘措施等; 2; /. 废水; 临时排水沟、沉淀池; 1.5; /. 噪声; 围墙、隔声、减振措施; 1; /. 固废; 临时堆场; 0.5; /. 营运期; 废气; 消毒、喷洒天然植物提取液；通风装置; 2; /. 废水; 槽罐车、化粪池、污水处理设施（“格栅-隔油-调节池-气浮-厌氧处理（水解酸化）”）; 20; /. 噪声; 隔声、消声、减振措施; 3; /. 固体 废物; 生活垃圾：垃圾桶; 1; /. 一般固废：一般固废暂存间及收集设施（防渗漏、防雨淋、防扬尘）. 急宰间（病死猪、不合格病肉暂存）; 2; /. 生态; 绿化植被; 2; /. 合计; 35; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 存栏舍、屠宰车间、污水处理设施 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加强管理，减少无组织排放，加强车间通风，喷洒除臭剂、污水处理设施加盖 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级标准及表2中排放限值要求。 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经污水处理设施预处理，在污水管网铺设完成前通过槽罐车运输，铺设完成后排入污水管网进入南岳区污水处理厂处理。 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级排放标准及南岳区污水处理厂纳管标准对比执行较严格的一种。 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、动植物油、总氮、总磷 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选择低噪设备、合理布局、减振降噪、厂房隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 固体 废物 | 生活垃圾收集后定期清运交由环保部门处理；病死猪和不合格产品交由当地无害化处理企业回收处理，一般固废（猪粪、栅渣、泥饼、猪副产品)外售处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 排水管道、污水处理设施各构筑物与屠宰车间地面应做好防渗防漏处理；各类固废应做到日产日清，屠宰车间、存栏处产生的固废采用防渗封闭容器及时清运售卖，固废暂存处应采取得当的防渗措施。本项目生产区域全部做硬化处理，因此本项目对土壤与地下水环境影响极小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目施工期间，通过合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，尽量减少开挖，土方回填，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨 的直接冲刷和水土流失。项目建成后，及时恢复地域环境，厂区生态修复，增加绿化面积，减少水土流失。对恢复植被与生态建设呈正面影响，不会对区域环境产生影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）厂区消防器材配备完善，严格防火管理，全部人员接受过防火演练和培训； （2）车间地面硬化，危废暂存间采取重点防渗措施，设置防渗托盘或围堰，加强巡视管理，可确保化学品泄漏可被完全收集； （3）加强疾病检测，每年定期检疫，严格落实厂区防疫程序和防疫措施，杜绝疫情发生； （4）加强设备管理与维护，提高设备完好率，关键设备备品应齐全，一旦发生事故能够及时更换； （5）建设单位应准备充足的应急物资，保证发生突发环境事件时，能够有物资控制事故； （6）编制突发环境事件应急预案，应定期进行环境突发事件演练，保证事故发生时，工作人员能够积极应对。 各项风险防范措施，降低风险事故的发生概率，减小环境风险事故造成的危害。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 为减少项目营运期对环境的影响，特提出如下建议： 1、本次评价依照建设单位目前提供的资料、规模进行。若项目实际建设过程中发生变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、本项目的建设应严格执行“三同时”制度，切实落实废水、废气、噪声、固废防治措施。 3、建设单位应进一步合理计算企业各项环保措施所需经费，预留充足的环保资金，专款专用，确保项目各项环保措施按照设计及环评要求落实到位。 4、公司应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、县环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 |  |  |  |

# 六、结论

经分析，本建设项目符合国家相关产业政策，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量较小，在落实各项规定的污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、“三同时”制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，本项目是可行的。 上述结论为企业提供的经营范围、规模及相应的排污情况的基础上作出的评价结论，如果新建项目经营范围、规模和排污情况有所变化，企业应按审批部门的要求另行申报审批。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量)④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.06485 | / | 0.06485 | / |
|  | H2S | / | / | / | 0.00318 | / | 0.00318 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.0821 | / | 1.0821 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.3607 | / | 0.3607 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.3607 | / | 0.3607 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0541 | / | 0.0541 | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0361 | / | 0.0361 | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.3607 | / | 0.3607 | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0108 | / | 0.0108 | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25 | / | 2.25 | / |
|  | 栅渣 | / | / | / | 3.6 | / | 3.6 | / |
|  | 泥饼 | / | / | / | 1.5098 | / | 1.5098 | / |
|  | 猪粪 | / | / | / | 109.5 | / | 109.5 | / |
|  | 肠胃内容物 | / | / | / | 547.5 | / | 547.5 | / |
| 病死猪、不合格病肉等 | 病死猪 | / | / | / | 5.475 | / | 5.475 | / |
|  | 不合格病肉等 | / | / | / | 432.525 | / | 432.525 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤;⑦=⑥-①，表格单位为t/a

# 附图1项目地理位置图

# 附图2 总平面布置图

湘江

# 附图3 环保目标图

图例

环境敏感区

屠宰场范围

居民区范围

图例

环境敏感区

屠宰场范围

居民区范围

# 附图4 污水排放路径图

图例

水流方向

路径

# 附图5 噪声现状监测点位图

# 附图6 大气现状监测点位图

4600m

（注：大气现状监测点参考目标位于本项目东北侧4600m）

# 附件1 营业执照

# 附件2 南岳镇人民政府选址审查意见

# 附件3 衡阳市生态环境局南岳分局关于本项目的选址审查意见

# 附件4 湖南省畜牧水产事务中心复函

# 附件5南岳区发展和改革局备案说明

# 附件6 声环境敏感目标噪声质量检测报告