建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：衡阳市南岳区文定实验学校二期建设项目

建 设 单 位：      衡阳市南岳区文定实验学校

编制日期：2020年09月

国家生态环境部制

目    录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然社会环境简况	14

3 环境质量状况	16

4 评价适用标准	20

5 建设项目工程分析	23

6 项目主要污染物产生及预计排放情况	28

7 环境影响分析	29

8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

9 结论与建议	47

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 衡阳市南岳区文定实验学校二期建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 衡阳市南岳区文定实验学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 旷瑜炎 |  |  |  |  | 联系人 |  | 杨立凡 |  |  |
| 通讯地址 | 衡阳市南岳区南岳镇烧田村上粮冲组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18007340268 |  | 传 真 | / |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 衡阳市南岳区南岳镇烧田村上粮冲组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  | P8220 初级中学 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 20161.49（约合30.24亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 8266 |  |  |  |
| 总投资(万元) | 8004.8 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 210 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.62% |
| 预期投产日期 |  | 2021年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1 项目背景 衡阳市南岳区文定实验学校始建于2012年，是一所经衡阳市南岳区教育局批准的全日制民办初中。根据湖南省人民政府办公厅《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发【2015】111号）和衡阳市人民政府办公室《关于清理整治环保违规建设项目的实施方案》（衡政办发【2016】9号）要求，学校于2016年补办环保手续，南岳区人民政府以“岳政字【2016】7号”同意衡阳市南岳区文定实验学校纳入环保备案管理。2017年9月衡阳市南岳区文定实验学校通过环保竣工验收。学校现有45个初中教学班，学生人数约2525人，教职员工约170人。占地面积约19093.8平方米，建筑面积约24451.9平方米。 今年来随着南岳城区的不断发展扩大，适龄学生逐年增加，学位需求逐年递增，为缓解南岳区学位需求压力，满足城区居民子女义务教育阶段就近入学迫切要求。衡阳市南岳区文定实验学校拟投资8004.8万元，在现有校区西面和南面征地20161.49平方米（约合30.24亩），建设衡阳市南岳区文定实验学校二期建设项目。本次扩建主要建设教学楼2592m2、学生宿舍3572m2、教职工宿舍2840m2、体育馆2400m2等，建成后可新增5个初中教学班、275个初中学位，新增教职员工30人。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价，因此，建设单位特委托我公司对该建设项目进行环境影响评价。我公司接到委托后，课题组立即开展了资料收集和详细的现场踏勘，在对有关资料进行整理、分析和计算的基础上，编制了《衡阳市南岳区文定实验学校二期建设项目环境影响报告表》。 1.1.2 项目基本情况 1、项目名称：衡阳市南岳区文定实验学校二期建设项目 2、建设性质：扩建 3、项目总投资：8004.8万元 4、占地面积：20161.49平方米（约合30.24亩） 5、建设地点：衡阳市南岳区南岳镇烧田村上粮冲组 1.1.3 主要建设内容及规模 建设内容：本次扩建主要建设教学楼2592m2、学生宿舍3572m2、教职工宿舍2840m2、体育馆2400m2等，建成后可新增5个初中教学班、275个初中学位，新增教职员工30人。 本扩建项目主要建设内容见表1-1；主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 主要建设内容 项目工程; 工程名称; 数量; 建筑规模（m2）; 备注. 主体工程; 教学楼; 1栋; 设置普通教室、计算机室、美术室、音乐室阅览室，实验室等。共6层，建筑面积共2592m2; /. 教职工宿舍; 1栋; 共6层，建筑面积共2840m2. 学生宿舍; 1栋; 共6层，建筑面积共3572m2; /. 配套工程; 体育馆; 1座; 四层看台，建筑面积共2400m2; 中间为篮球场，羽毛球场. 校内道路; /; 宽6m，长度300m; /. 公用工程; 给水; /; 自来水公司供给，从校园现有给水管网引入两根DN200mm的给水管至各新建建筑; /. 排水; /; 雨污分流，雨水经校内雨水管收集排入东侧107国道雨水沟。废水近期经现有地埋式生活污水处理设施处理达标后经现有排水管排入北侧新村港；远期经预处理接入南岳旅游产业园污水管，最终纳入南岳区污水处理厂处理达标后排入龙荫港。; /. 供电; /; 南岳区供电网供电，新增1台800KVA变压器; /. 暖通; /; 分体式空调调节冷暖; /. 供热水; /; 电热水器; /. 环保工程; 废气; /; 食堂油烟依托现有油烟净化设施，实验室设置排风扇; 依托现有工程. 废水; /; 近期新建宿舍、教学楼配套化粪池对生活污水进行预处理，食堂废水依托现有隔油池进行预处理，实验废水经中和预处理，全部排入现有地埋式废水处理设施处理；远期经预处理接入南岳旅游产业园污水管，最终纳入南岳区污水处理厂处理。; 依托现有工程. 噪声; /; 绿化、防振等降噪措施; /. 固废; /; 加盖垃圾桶、危险废物暂存间; /. 表1-2 主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 数据; 备注. 1; 规划用地面积; m2; 20161.49; 折合30.24亩. 2; 建筑占地面积; m2; 2700.67; /. 3; 总建筑面积; m2; 11404; /. 3.1; 其中; 教学楼; m2; 2592; /. 3.2; 学生宿舍; m2; 3572; /. 3.3; 教职工宿舍; m2; 2840; /. 3.4; 体育馆; m2; 2400; 室内体育馆. 5; 容积率; /; 0.57; /. 6; 建筑密度; %; 13.40; /. 7; 绿地; %; 41; /. 8; 新增教学班; 班; 5; 55人/班. 9; 新增初中学位; 个; 275; /. 10; 新增教职工; 人; 30; /. 11; 项目实施进度; 月; 10; /. 12; 项目建设总投资; 万元; 8004.8; /. 1.1.4 地理位置、周边环境 衡阳市南岳区文定实验学校位于衡阳市南岳区南岳镇烧田村上粮冲组，本次扩建项目在现有校区南侧和西侧新增用地实施，项目新征土地面积20161.49m2（约合30.24亩），新征用地为烧田村集体用地，主要为村民自留地（旱地）和薪炭林地，不占用耕地、基本农田和公益林。具体地理位置见附图1。 根据现场踏勘，衡阳市南岳区文定实验学校东侧邻近107国道，隔路为规划南岳旅游产业园，现状为农田（部分已平整）；东南侧临107国道有2户烧田村居民，距学校边界约15m；南侧为山体，隔山为衡山县安心精神康养医院（距学校边界约80m）和祝融街道居民（约60户，距学校最近距离约130m）；西侧为山体；北侧为农田，隔农田200m范围内19户烧田村居民有，最近1户距学校边界约60m；东北侧有12户烧田村居民，最近1户距学校边界约5m。周边环境详见附图2。 1.1.5 总平面布局 衡阳市南岳区文定实验学校现有校区北部由东至西依次布置教职工宿舍、教学楼、食堂、学生宿舍（2栋）；南面由东至西依次布置停车场、办公楼、室外运动场、学生宿舍；地埋式废水处理站位于停车场西南角。 本次扩建新征用地位于现有校区南侧和西侧，目前场地已平整，南侧新征用地部分已用于室外运动场建设。剩余南侧新征用地上仅布置本次新建体育馆，位于现有室外运动场南侧；西侧新征用地由南至北依次布置本次新建教学楼、学生宿舍、教职工宿舍，位于现有学生宿舍西侧。扩建后学校总平面布局见附图3。 1.1.6 公用工程 1、供水 本项目用水由市政供水管网供给，从校园现有给水管网引入两根DN200mm的给水管至各新建建筑。根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T 388-2020），本项目用水情况见表1-3。 表1-3 本项目新增用水总量核算表 序号; 行业名称; 用水定额 （m3/（人·a））; 人数 （人）; 用水量（m3/a）; 备注. 1; 初等教育; 26; 305; 7930; 学校用水量包括教学楼、办公楼、食堂、宿舍、玉石、实验室、体育场馆、图书馆、附属设施等与办学相关的用水量. 2; 其中; 生活用水量; 7927.8; 年发生频率按250d计. 3; 实验室用水量; 2.2; 按初三年级每年4次化学实验计，初三新增1个班，55人/班，10L/人·次. 合计; 7930; /. - 排水 室外排水采用雨污分流制，经雨水管收集后排入东侧107国道雨水沟。室内采用污、废合流制，设伸顶通气管；粪便污水经化粪池预处理达标后，食堂含油废水经隔油池预处理后，实验室废水经中和处理后，与生活污水一同近期接入现有地埋式废水处理设施处理达标后，排入北侧新村港。远期待南岳旅游产业园污水管铺设完成并接通南岳区污水处理厂后，废水经预处理后接入南岳旅游产业园污水管，最终纳入南岳区污水处理厂处理达标后排入龙荫港。 3、供电 用电由市政供电网提供。采用10KV双电源从市政电网引入，本次扩建项目新增1台800KVA变压器。 4、供热 本项目宿舍楼内供热选用太阳能或电热水器提供热水，不设置锅炉。 5、暖通 本项目采用分体式空调调节冷暖，土建预留空调室外机安装位置；空调的凝结水排入外墙上敷设的PVC立管，集中排放。 6、能源类型 本项目食堂采用电能和液化石油气，均为清洁能源。 1.1.7实验室 衡阳市南岳区文定实验学校仅设初中部，含物理、化学、生物实验课。初中生物实验以使用仪器、观察植物细胞为主，材料多为显微镜、生理盐水、碘液、植物叶片等。物理实验主要为力学实验和电学实验，实验内容为验证物理定律。 初中化学实验课仅初三开设，主要实验内容为：①氧气的制取与性质；②二氧化碳的制取与性质；③配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液；④酸碱盐的化学性质。 初中化学实验所使用的试剂为常用的无机酸碱与盐类、金属（铁钉）等，实验数量较少且内容简单，化学试剂、材料种类和用量均不大。 实验室常用仪器见表1-4，化学试剂类型见表1-5。 表1-4 化学实验室常用仪器一览表 分类; 主要仪器; 分类; 主要仪器. 玻璃仪器; 量筒、集气瓶、漏斗、滴瓶、表面皿、广口瓶、细口瓶、试管、蒸发皿、坩埚、烧杯、烧瓶、锥形瓶等; 计量仪器; 直尺、物理天平、秒表、 热敏温度计等. 通用仪器; 铁架台、低压电源等; 材料及配套用品; 坩埚钳、镊子、试管夹、橡皮管、石棉网、玻璃棒等. 表1-5 化学试剂常见类型一览表 类型; 药剂名称; 用量说明. 氧化剂; KMnO4; 0.5kg/a. 酸; 稀硫酸、稀盐酸; 2.0kg/a. 碱; 石灰石、; 3.0kg/a. 盐; 氯化钠、碳酸钠; 1.0kg/a. 酸碱指示剂; 石蕊试剂、酚酞试剂; 0.4~0.5L/a. 还原剂; 铁钉; 1.5kg/a. 实验室废水成分简单，主要是无机酸碱废水。化学实验室废水主要来源器皿洗涤废水和少量实验废液，器皿洗涤废水的特征表现为pH范围较大，含有部分SS，器皿洗涤废水不直接纳入教学楼污水收集管网，实验室设有废水收集池，将需要收集起来，先经中和达到pH6～9，再接入生活污水处理系统。 1.1.8 其他 本项目新征土地已基本完成土地平整，南侧新征土地已部分用于室外运动场建设。故本项目施工工期不涉及大规模土地平整开挖。 1.1.9 评价等级判定 1.1.9.1大气评价等级 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表1-6 大气评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）评价等级判定 本项目非工业项目，属于社会服务类，且学校不设置锅炉，无显著气型排放源，营运期仅有食堂油烟及极少量实验室废气，且项目污染物排放量小，影响轻微，大气环境影响评价等级为三级。 1.1.9.2地表水评价等级 （1）评价等级判别表 表1-7 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d），水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; -. （2）评价等级判定 本项目废水排放方式为直接排放，扩建后学校废水总排放量为241.1m3/d，根据“表1水污染影响型建设项目评价等级判定”地表水环境影响评价等级为二级。 1.1.9.3地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）第4.1条：“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。经查附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目。因此，本项目无需开展地下水评价。 1.1.9.4土壤评价等级 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）第4.2.2条：“根据行业特征，工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”。经查附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于Ⅳ类项目。因此，本项目无需开展土壤评价。 1.1.10 与现有工程依托情况 本次扩建项目在现有校区西面和南面征地建设，扩建项目部分公用工程、环保工程依托现有工程，具体依托情况详见表1-8。 表1-8 扩建项目与现有工程依托关系表 序号; 项目; 依托关系; 依托可行性分析. 1; 给水; 从校园现有给水管引入 给水管至各新建建筑; 校园现有给水管已考虑扩建供水需求，供水能力能够满足扩建项目供水需求，并预留接口。. 2; 食堂油烟; 新增油烟依托现有油烟净化装置处理后排放; 扩建项目新增师生职工在现有食堂内用餐，现有食堂增加炒菜时间满足新增师生职工用餐需求，新增油烟依托现有油烟净化装置处理。. 3; 废水; 新增废水依托现有地埋式废水处理设施处理; 新增师生职工在现有食堂内用餐，新增的食堂含油废水依托现有食堂隔油池进行预处理；新增教学楼、学生宿舍和教职工宿舍生活污水经化粪池预处理后接入现有地埋式废水处理设施处理，设计处理能力300m3/d，目前处理水量约为215.72m3/d，尚有余量84.28m3/d，扩建项目新增废水量约为25.38m3/d，处理能力满足要求。. |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.2.1 学校现有工程基本情况 衡阳市南岳区文定实验学校始建于2012年，是一所经衡阳市南岳区教育局批准的全日制民办初中。根据湖南省人民政府办公厅《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发【2015】111号）和衡阳市人民政府办公室《关于清理整治环保违规建设项目的实施方案》（衡政办发【2016】9号）要求，学校于2016年补办环保手续，南岳区人民政府以“岳政字【2016】7号”同意衡阳市南岳区文定实验学校纳入环保备案管理。2017年9月衡阳市南岳区文定实验学校通过环保竣工验收。学校现有45个初中教学班，学生人数约2525人，教职员工约170人。占地面积约19093.8平方米，建筑面积约20042平方米。学校现有工程主要建设内容详见表1-9。 表1-9 现有工程主要建设内容 项目工程; 工程名称; 数量; 建筑规模（m2）; 备注. 主体工程; 教学楼; 1栋; 共5层，局部1+5F，建筑面积共5837.22m2; 45个初中教学班. 教职工宿舍; 1栋; 共6层，建筑面积共2648.01m2; /. 学生宿舍; 3栋; 建筑面积共7473.53m2; /. 综合办公楼; 1栋; 共4层，建筑面积共4400m2. 配套工程; 食堂; 1栋; 共5层，建筑面积共3883.7m2; /. 医务室; /; 面积约30平方米，位于综合办公楼内; 简单诊断，开药，简单注射，不打点滴. 辅助用房; /; 建筑面积209.44m2; /. 室外运动场; 1座; 面积约8000m2; 周边为跑道，中间为篮球场（5个）. 公用工程; 给水; /; 自来水公司供给，107国道旁市政供水管引入两根DN200mm的给水管; /. 排水; /; 雨污分流，雨水经校内雨水管收集排入东侧107国道雨水沟。食堂废水经隔油处理、实验废水经中和处理和生活污水一起经地埋式生活污水处理设施处理达标后经排水管排入北侧新村港; /. 供电; /; 南岳区供电网供电供给; /. 暖通; /; 分体式空调调节冷暖; /. 供热水; /; 电热水器; /. 环保工程; 废气; /; 食堂设施油烟净化设施，实验室设置排风扇; /. 废水; /; 隔油池、化粪池、地埋式废水处理设施; /. 噪声; /; 绿化林带等降噪措施; /. 固废; /; 普通垃圾环卫部门清运，餐厨垃圾衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司清运处理；医疗废物由南华大学附属第三医院收集交由医疗废物处置单位处置; /. 1.2.2 学校现有工程主要污染物排放情况 （1）废水 学校现有废水主要为生活污水及实验废水。 学校现有学生2525人，教职员工170人，总用水量约为67375m3/a，其中生活用水量约67342m3/a，实验用水约33m3/a。 学校建有地埋式废水处理设施，设计处理规模为300m3/d，设计出水标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。废水处理工艺见下图： 图1-1 废水处理工艺流程图 学校现有生活污水（含食堂含油废水）产生量约为53900m3/a，实验废水产生量约为30m3/a，废水总产生量约为53930m3/a（215.72m3/d）。食堂废水经隔油池预处理后，实验废水与生活污水一同接入地埋式废水处理设施，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标后，经排水管排入北侧新村港。以达标排放计，现有企业废水污染物排放量为：废水量53930m3/a、COD5.393t/a、BOD1.079t/a、氨氮0.809t/a、SS3.775t/a。 根据学校现有工程竣工环保验收，废水处理设施进、出水水质监测结果（具体监测结果见表1-10）可知，学校废水经地埋式废水处理设施处理后，出水污染物浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标。 表1-10 废水进、出水监测结果 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 是否达标. 进水; 出水. pH; 无量纲; 7.28-7.40; 7.12-7.20; 6-9; 达标. SS; mg/L; 73-82; 10-19; 70; 达标. COD; mg/L; 96-108; 32-40; 100; 达标. BOD; mg/L; 71.3-78.0; 9.2-9.5; 20; 达标. 氨氮; mg/L; 0.486-0.561; 0.146-0.154; 15; 达标. 总磷; mg/L; 0.21-0.30; 0.07-0.09; 0.5; 达标. 动植物油; mg/L; 0.22-0.32; 0.05-0.09; 10; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.35-0.45; 0.09-0.014; 5; 达标. （2）废气 废气主要为食堂油烟、实验废气及汽车尾气。 学校食堂炒菜使用液化石油气作为燃料，为清洁燃料，燃料废气产生量较小、污染物浓度较低，对大气环境影响较小。 食堂烹饪过程中产生一定量的油烟废气。学校食堂食用油消耗量按30g/(人·d)计，学校现有学生及教职员工共计2695人，则食用油消耗量约为20.21t/a（80.85kg/d）。炒菜时挥发量约3%。学校现有工程油烟废气产生量约为0.61t/a，平均浓度约为12mg/m3。食堂油烟经油烟净化装置处理（总抽风量22500m3/h，处理效率大于85%）达标后引至食堂楼顶排放，学校现有工程食堂油烟排放量约为0.09t/a，根据学校现有工程竣工环保验收，油烟排放浓度约为1.6mg/m3（具体监测结果见表1-11），可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。 表1-11 油烟废气监测结果 采样时间; 监测频次; 油烟排放浓度（mg/m3）; 平均值 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 是否达标. 2017.9.15; 第一次; 1.4; 1.6; 2.0; 达标. 第二次; 1.6; 达标. 第三次; 1.8; 达标. 2017.9.16; 第一次; 1.5; 1.6; 达标. 第二次; 1.7; 达标. 第三次; 1.6; 达标. 文定学校为三年全日制初级中学，其化学实验室属于教学型实验室。教学实验室不同于科研、生产型实验室，一般实验活动量较少。初中化学实验室废气量很小，仅有微量的气态污染物产生，种类也因实验科目不同而异，根据一般初中化学教学实验内容，实验废气成分多为酸性废气及无害无机废气，废气产生量极少。 文定学校无地下停车场，仅在学校入口南侧设置停车场，约50个停车，仅供学校老师使用。进出车辆在行驶过程中会产生少量的汽车尾气，其主要污染物为CO、HC和NOx，利用露天空旷条件进行扩散，项目车辆进出严格控制，车流量很小，少量车辆尾气排放对环境影响很小。 （3）固废 固废主要为生活垃圾、医疗废物、实验废物和污泥。生活垃圾产生量约为337t/a（其中餐厨垃圾约134.8t/a），普通垃圾由环卫部门统一清运处理，餐厨垃圾由衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司清运处理；医疗废物产生量约20kg/a，医务室设有加盖医疗废物收集桶，由医疗援助单位南华大学附属第三医院收集交由医疗废物处置单位处置；实验废物产生量约为30kg/a，与生活垃圾一同由环卫部门清运处理；污泥产生量约为3t/a，与生活垃圾一同由环卫部门清运处理。 （4）噪声 根据学校现有工程竣工环保验收，边界噪声监测结果（具体监测结果见表1-12）可知，现有校区边界噪声值能到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。 表1-12 噪声监测结果 编号; 监测点; 监测时间; 昼间/夜间. 监测值; 标准值; 超标值. N1; 东边界; 2017.9.15; 58.9/54.4; 70/55; 0. 2017.9.16; 57.8/51.8; 0. N2; 南边界; 2017.9.15; 52.7/46.0; 60/50; 0. 2017.9.16; 52.1/41.7; 0. N3; 西边界; 2017.9.15; 50.7/41.1; 0. 2017.9.16; 51.1/42.6; 0. N4; 北边界; 2017.9.15; 51.8/41.7; 0. 2017.9.16; 52.0/40.9; 0. （5）现有工程污染物排放汇总 学校现有工程污染物排放情况详见表1-13。 表1-13 现有工程污染物排放情况一览表 类型; 污染物名称; 单位; 排放量; 排放去向. 废水; 废水量; m3/a; 53930; 经地埋式废水处理设施处理达标后经排水管排入北侧新村港. COD; t/a; 5.393. BOD; t/a; 1.079. 氨氮; t/a; 0.809. SS; t/a; 3.775. 废气; 食堂油烟; t/a; 0.09; 经油烟净化装置处理达标后通至食堂楼顶排放. 实验废气; /; 少量; 排气扇加强通风. 汽车尾气; /; 少量; 自然通风扩散. 固废; 生活垃圾; t/a; 0（337）; 环卫部门统一清运，餐厨垃圾衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司清运处理. 实验废物; t/a; 0（0.03）. 污泥; t/a; 0（3）. 医疗废物; t/a; 0（0.02）; 交由医疗废物处置单位处置. 注：固废括号内为产生量。 1.2.3 学校现有工程存在的问题及整改措施 存在问题：1、学校现有工程实验废物与生活垃圾一同由环卫部门清运处理，未委托有资质单位处置。2、学校现有工程实验室废水未经中和预处理，直接与教学楼生活污水一同接入地埋式废水处理设施处理。 整改措施：1、实验废物应委托有资质单位处置。2、扩建后，新建教学楼设置专用实验室，实验室废水单独收集进入中和池，经中和预处理后再进入地埋式废水处理设施处理。 |

# 2 建设项目所在地自然社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）: 2.1.1 地理位置 南岳区位于湖南省中部偏东南，湘江之西北的湘中丘陵山区，衡阳市区的北侧。地处东经112°45'~112°50'，北纬27°12'~27°40'之间，北至湖南省省会长沙136公里，南至衡阳市区50公里，东至衡山县城15公里，西至邵阳市170公里。京广铁路、京珠高速公路紧邻，107国道、武广铁路（正在建设中）穿境而过。全区总面积181.5平方公里，其中：中心景区面积达100.7平方公里（一级保护区48.5平方公里，二级保护区52.2平方公里）。约占全省总面积的0.085%，为湖南省最小的县级区，占全市总面积的11.81%。区境东西长15.6公里，南北宽10.05公里，呈北、东、西三面环山的马蹄形。以南岳古镇为中心，北、东、南三面北衡山县环绕，分别与其福田、沙泉、师古、祝融、马迹、东湖、望峰、岭坡等8个乡镇接壤，西面与衡阳县界牌镇毗连。 本项目位于衡阳市南岳区南岳镇烧田村上粮冲组，项目具体地理位置见附图1。 2.1.2地形、地质、地貌 南岳区地势中高周低，从中部向东向两，地势呈现由高到低的变化，且有多级平面，层状结构明显。南岳山区属低中山剥蚀结构，山区地形坡度一般在 30-35度，最陡可达40-60度，地貌上为奇峰峡谷，海拔标高100-1290米，最高峰为祝融峰。南岳区境地貌类型分为构造地貌、侵蚀地貌和堆积地貌。而构造地貌为南岳山体的主要部分。主要地貌特征表现为：1、地貌类型多样而以山地丘岗为主，其中：山地占64.5%,丘岗占23.3%；2、阶梯层状结构明显。境内地势中高周低，由海拔1000米以上、700～800米、400～500米、150～200米分别构成四级阶梯状；3、断层地貌发育。山体两侧皆有断层，凡两级阶梯交界处都有悬谷存在，若有水流，则形成瀑布；4、地表破碎，岩洞石蛋遍布。因境内降水丰富，各种形式的流水作用活跃，对地表冲刷能力强，使地表分割破碎，河谷发育，河网冲沟密度为2.5公里/平方公里。 2.1.3气候、气象 南岳区属亚热带季风湿润气候区，四季分明，气候温和，春夏之间雨量集中，秋季多旱，山上、山中、山下气候变化较大。山上（海拔831m广济寺地段）：历年平均温度为11.2℃，年平均降雨量为 2153.4mm，最高气温324℃，最低气温度-16.8℃，相对湿度90%。山中（山麓桃源林场）：历年平均 温度为 14.0℃，年平均降雨量为 2000.0mrn，最高气温35.0℃，最低气温-10.0℃，相对湿度84%；山下（南岳镇）：历年平均温度为17.5℃，年平均降雨量为1439.4mm，最高气温40.0℃，最低气温-8.9℃，相对湿度80%。年日照时间1310-1663.5小时，光热充足，无霜期长，约有280-295天，夏季盛行偏南风，冬季盛行偏北风，全年主导风向为北风。 2.1.4水文状况 南岳境内水系属湘江流域，发源于南岳山中的溪流有50余条，呈放射状向四周分流，最后汇入湘江。流经南岳的大小河流有16条，其中湘江一级支流2条，二级支流4条，三级支流10条，地表径量大，多年平均径流深度363.5mm，整体的水资源丰富，但季节性强，多集中于上半年。 南岳区水源主要来自南岳衡山系中渗水或地表水，在半山（亭）以上，无固定的水流，仅为山洼山凹中渗出或地表水，并均进入半山下梯级农田作灌溉用水。在南岳山山脚和山口处，共蓄有三个水库——大禾田水库、白龙潭水库、华严湖水库，溪水即为水库水源。大禾田水库有效容积100.82万m3，白龙潭水库有效容积56万m3，华严湖水库有效容积27.7万m3。 项目纳污水体为新村港，新村港是一条小溪流，汇入金月港，主要功能为农灌功能。南岳污水处理厂排污口离湘江的水路距离约为14km。 2.1.5生态环境 南岳区辖区内植被资源丰富多样，具有典型中亚热带代表性植物科属共约197科，1443种，其中主要有苔藓植物约78种，蕨类植物约45种，裸子植物约17种，被子植物约1063种。有二级保护植物4种，三级保护植物7种。按等级分，高等植物1500种，有经济价值的低等植物40余种，按种类分，名贵珍稀树种100余种，果用植物70余种，中草药450余种，经作类植物15种80余个品种，栽培植物粮油类20余种70余个品种。享有“植物天然基因库”、“植物王国”的美誉。 衡山风景名胜区野生动物资源正在逐年增加，现有野生动物17目48科184种，珍稀濒危动物28种，其中Ⅰ级1种，Ⅱ级22种，中国优先保护动物中国特有种4种画眉、棕头鸦雀、白头鹎、黄腹山雀。较著名的野生动物有中华蟾蜍、大鲵、红中华鳖、银环蛇、穿山甲、野猪、灰胸竹鸡等。衡山的昆虫主要是森林昆虫，共有17目186科1835种。本项目不在衡山风景名胜区范围内，无需要保护的文物、古迹。

# 3 环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 大气环境 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2019年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》中的南岳区环境空气质量数据统计，南岳区2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO 95百分位数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度情况详见表3-1。 表3-1 2019年南岳区空气质量现状评价表 所在 区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 超标倍数; 是否达标. 南岳区; SO2; 年平均质量浓度; 0.006; 0.06; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 0.015; 0.04; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 0.046; 0.07; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 0.033; 0.035; 0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1.5; 4; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 0.144; 0.16; 0; 达标. 由上表可知，根据2019年南岳区环境空气质量数据统计结果，南岳区PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO 95百分位数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 3.1.2 地表水环境 为了解项目周边地表水环境质量现状，我公司委托湖南省泽环检测技术有限公司对本项目受纳水体北侧新村港进行现状监测。 1、监测因子：pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP。 2、监测断面：W1新村港水渠汇入口上游大坝处；W2新村港南岳高速处。 3、监测时间和频次：监测时间为2020.8.26～2020.8.28，连续监测3天。 4、评价标准：按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行评价。 5、监测结果与评价：地表水环境现状监测及评价结果见表3-2。 表3-2 水环境现状监测及评价结果（单位：mg/L，pH为无纲量） 监测因子; 监测及评价结果; W1断面; W2断面; 评价标准. pH; 浓度范围; 7.00~7.06; 7.04~7.07; 6～9. 标准指数; 0.00~0.03; 0.02~0.04. DO; 浓度范围; 7.09~7.16; 7.01~7.10; ≥5.0. 标准指数; 0.47~0.49; 0.48~0.51. COD; 浓度范围; 7~9; 10~14; ≤20. 标准指数; 0.35~0.45; 0.50~0.70. BOD5; 浓度范围; 2.6~2.7; 3.3~3.8; ≤4.0. 标准指数; 0.65~0.68; 0.83~0.95. NH3-N; 浓度范围; 0.360~0.377; 0.361~0.391; ≤1.0. 标准指数; 0.360~0.377; 0.361~0.391. TP; 浓度范围; 0.017~0.022; 0.021~0.026; ≤0.2. 标准指数; 0.09~0.11; 0.11~0.13. 由监测结果可知，监测期间，新村港pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.1.3 声环境 为了解本项目附近区域声环境现状，我公司委托湖南省泽环检测技术有限公司对四周边界及北侧烧田村居民点进行现状监测。 1、监测因子：连续等效A声级 2、监测点位：学校东、南、西、北边界各设1个监测点；北侧烧田村居民点各设1个监测点，共5各监测点。 3、监测时间和频次：监测时间为2020.8.26～2020.8.27，昼间监测一次。 4、评价标准：项目所在区域声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行评价；其中东边界按4a类标准进行评价。 5、监测结果与评价：声环境现状监测及评价结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测及评价结果（单位：dB） 编号; 监测点; 监测时间; 昼间/夜间. 监测值; 标准值; 超标值. N1; 东边界; 2020.8.26; 58.6/48.1; 70/55; 0. 2020.8.27; 58.7/47.3; 0. N2; 南边界; 2020.8.26; 57.5/46.4; 60/50; 0. 2020.8.27; 56.9/45.9; 0. N3; 西边界; 2020.8.26; 56.9/46.1; 0. 2020.8.27; 56.9/46.4; 0. N4; 北边界; 2020.8.26; 56.3/45.9; 0. 2020.8.27; 56.1/46.1; 0. N5; 北侧烧田村居民点; 2020.8.26; 57.5/47.4; 0. 2020.8.27; 58.2/47.8; 0. 由监测结果可知，监测期间，四周边界及环境敏感点昼间噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 本项目大气、噪声环境保护目标主要为项目周边居民，地表水环境保护目标主要为北侧新村港，环境保护目标详见表3-4、3-5。 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对校区方位; 相对校区 距离/m. 经度; 纬度. 烧田村 居民; 112°42′42.32″; 27°12′16.49″; 居民，2户; 二类; SE; 15. 衡山县安心精神康养医院; 112°42′38.49″; 27°12′6.37″; 医院， 100床位; 二类; S; 80 （山体阻隔）. 祝融街道居民; 112°42′41.79″; 27°12′9.96″; 居民，60户; 二类; S; 130 （山体阻隔）. 烧田村 居民; 112°42′37.28″; 27°12′21.29″; 居民，19户; 二类; N; 60. 烧田村 居民; 112°42′41.07″; 27°12′18.37″; 居民，12户; 二类; NE; 5. 表3-5 地表水环境及声环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 功能; 规模; 保护级别. 地表水环境; 新村港; N; 985m; 农田灌溉; 小河; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 能仁港; S; 475m; 农田灌溉; 小河. 声环境; 烧田村 居民; SE; 15m; /; 2户; GB3096-2008 2类标准. 衡山县安心精神康养医院; S; 80m （山体阻隔）; /; 100床位. 祝融街道居民; S; 130-200m （山体阻隔）; /; 6户. 烧田村 居民; N; 60-200m; 10户. 烧田村 居民; NE; 5-200m; /; 6户. 注：“方位”以学校边界为基准点，“距离”是指保护目标距学校边界的最近距离。

# 4 评价适用标准

| 环 境质量标准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单；主要指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：mg/Nm3） 污染因子; 标准限值; 执行标准. 1小时平均; 日平均; 年平均; GB3095-2012 二级标准. SO2; 0.50; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. CO; 10.00; 4.00; /. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. O3; /; 0.16（8h值）; 0.2. 2、地表水环境质量：本项目近期纳污水体北侧新村港、远期纳污水体龙荫港及南侧能仁港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；主要指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; DO; BOD5; NH3-N; TP. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≥5.0; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.2. 3、声环境质量：本项目南、西、北边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东边界（临近107国道）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类，主要指标见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中表2无组织排放监控浓度限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。主要指标分别见表4-4、4-5。 表4-4 厂界无组织排放监控浓度限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. 表4-5 饮食业油烟排放标准（试行） 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水：近期食堂废水经隔油池预处理、实验室废水经中和处理、普通生活污水经化粪池预处理，一同接入现有地埋式生活污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经排水管排入北侧新村港；远期废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入南岳旅游产业园污水管，最终纳入南岳区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入龙荫港。主要指标分别见表4-6、4-7、4-8。 表4-6 近期废水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 参 数; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; SS; 动植物油. GB8978-1996一级标准; 6~9; ≤100; ≤20; ≤15; ≤0.5; ≤70; ≤10. 表4-7 远期废水纳管标准（单位：mg/L，pH无量纲） 参 数; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; SS; 动植物油. GB8978-1996三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; /; /; ≤400; ≤100. 表4-8 南岳区废水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 参 数; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; SS; 动植物油. GB18918-2002一级A标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤15; ≤0.5; ≤10; ≤1. 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》；项目区营运期南、西、北边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，东边界（临近107国道）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，主要指标分别见表4-9、4-10。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB） 参数; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4类标准; 70; 55. 4、固废：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单。 |
| 总总量控制指标 | 根据本项目排放污染物种类，确定生活污水中COD、NH3-N为本项目运营期的总量控制因子。 本项目废水近期经现有地埋式废水处理设施处理达标后，排入北侧新村港，本项目新增废水污染物排放量为：废水量6344m3/a、COD0.634t/a、氨氮0.095t/a。 因此，本项目新增总量为：COD：0.634t/a、NH3-N：0.095t/a。 学校2016年核定的总量控制指标为：COD：7.5t/a、NH3-N：1.125t/a，扩建后学校总的废水污染物排量为：COD：6.027t/a、NH3-N：0.904t/a，未超出已核定的总量控制指标，故本次扩建项目无需购买总量控制指标。 |

# 5 建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示）： 本项目为初中教育学校建设项目，不涉及生产工艺的内容，项目主要经济技术指标见表1-2。施工期主要污染物及影响分析详见后续7.1施工期环境影响分析章节。

5.2主要污染工序： 按照项目不同功能区设置，确定本项目营运期主要污染源，详见表5-1。 表5-1 项目主要污染源汇总表 项目; 污染源; 污染物. 废气; 化学实验室; 酸性废气. 食堂; 油烟. 废水; 食堂、教学楼等; 生活污水. 化学实验室; 实验室废水. 噪声; 社会活动噪声、设备噪声. 固废; 化学实验室; 实验废物. 废水处理设施; 污泥. 食堂、教学楼、综合楼等; 生活垃圾. 由表5-1可知，项目产生的主要污染物是： 1、废气：酸性废气、油烟。 2、废水：生活污水（普通生活废水和食堂废水）、实验室废水。 3、噪声：社会活动噪声、设备噪声。 4、固废：生活垃圾、污泥和实验废物。 5.2.1 废气 本项目营运期新增废气主要是食堂油烟和实验废气 5.2.1.1 食堂油烟 学校食堂炒菜使用液化石油气作为燃料，为清洁燃料，燃料废气产生量较小、污染物浓度较低，对大气环境影响较小。 食物烹饪时食用油受热挥发形成的。不同烹炸工况、不同的加热温度、不同的用油量，产生不同量的油烟气。平均来说，油的挥发量约占用油量的2%~4%，食用油温度较低，一般在200℃以下，其油烟量挥发量小，本评价挥发系数取3%。 类比现有工程，学校食堂食用油消耗量为30g/(人·d)，本项目新增师生人数共计305人，则食用油耗量为2.3t/a（9.15kg/d），油烟废气产生量约为0.069t/a（0.27kg/d），学校食堂共设置6个灶头，总抽风量22500m3/h，因扩建项目新增师生职工就餐，每天烹饪时间增加1小时，故油烟产生浓度约为12mg/m3。 学校食堂配有油烟净化装置，食堂油烟经油烟净化装置处理（处理效率大于85%）达标后引至食堂楼顶排放。则本项目新增食堂油烟排放量约为0.01t/a，类别现有食堂油烟排放浓度约为1.6mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。 5.2.1.2 实验废气 本项目为三年全日制初级中学，其化学实验室属于教学型实验室。教学实验室不同于科研、生产型实验室，一般实验活动量较少，仅初三年级开设化学实验课，每年四次实验课。初中化学实验室废气量很小，仅有微量的气态污染物产生，种类也因实验科目不同而异，根据一般初中化学教学实验内容，实验废气成分多为酸性废气及无害无机废气，废气产生量极少。实验室设置排放扇，经室内通风通风，实验室废气一般不会对环境造成影响。 5.2.2 废水 本项目营运期新增废水主要为实验室废水和生活污水。 本项目近期食堂废水经隔油池预处理、实验室废水经中和处理、普通生活污水经化粪池预处理，一同接入现有地埋式生活污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经排水管排入北侧新村港；远期废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入南岳旅游产业园污水管，最终纳入南岳区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入龙荫港。因南岳旅游产业园污水管铺设完成并接通南岳区污水处理厂时间不确定，故本评价按近期废水经地埋式废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入北侧新村港核算废水污染物排放量。 5.2.2.1 实验室废水 本项目为三年全日制初级中学，其化学实验室属于教学型实验室。教学实验室不同于科研、生产型实验室，一般实验活动量较少，经初三年级开设化学实验课，每年四次实验课。类比现有工程，本项目新增实验室废水产生量约为2m3/a。在项目营运过程中产生的实验废水主要是来源于初中的化学实验课程，实验课程较为简单，实验废水产生量小，主要污染物包括使用化学试剂配置所需溶液时产生的酸、碱、金属离子（主要是铁）的实验废水。 5.2.2.2 生活污水 本项目新增师生人数共计305人，新增生活用水量约7927.8m3/a。生活污水产生量以用水量的80%计，水质取类比数值，即COD300mg/L、BOD150mg/L、NH3-N30mg/L、SS240mg/L，则本项目新增生活污水污染物产生量为：废水量6342m3/a、COD1.903t/a、BOD0.951t/a、NH3-N0.19t/a、SS1.522t/a。 5.2.2.3 废水产排情况统计 本项目新增废水主要包含生活污水（普通生活污水、食堂废水）、实验室废水。具体污水产生情况详见表5-2，污水排放情况详见表5-3。 表5-2 污水产生情况一览表 类别; 来源; 污染因子; 浓度（mg/L）; 废水量（m3/a）; 产生量 （t/a）. 生活污水 实验室废水; 教学楼、食堂、 宿舍、实验室; COD; 300; 6344; 1.903. BOD; 150; 0.951. NH3-N; 30; 0.19. SS; 240; 1.522. 食堂废水经现有隔油池预处理、实验室废水经中和处理、普通生活污水经化粪池处，一同接入现有地埋式废水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经排水管排入北侧新村港。 表5-3 污水排放情况一览表 排放标准; 污染因子; 浓度（mg/L）; 废水量（m3/a）; 排污量（t/a）. GB8978-1996 一级标准; COD; 100; 6344; 0.634. BOD; 20; 0.127. NH3-N; 15; 0.095. SS; 70; 0.444. 5.2.3 噪声 本项目新增噪声污染源主要噪声包括社会活动噪声和设备噪声（主要包括空调外机），主要噪声源强详见表5-4。 表5-4 运营期噪声源及源强 序号; 噪声源名称; 声级dB(A); 位置. 1; 社会活动噪声; 60-70; 校园内. 2; 空调外机; 65; 教室外墙. 5.2.4 固废 本项目新增固体废物主要有实验废物、医疗废物、污泥和生活垃圾。 1、实验废物：类比现有工程，本项新增实验废物约为2kg/a。根据《国家危险废物名录（2016本）》，实验室产生的废物属于危险废物（900-047-49）。危险废物经密闭容器收集后，交给有危废资质的专业单位处置。 2、医疗废物：类比现有工程，本项新增医疗废物约为5kg/a。根据《国家危险废物名录（2016本）》，医疗废物属于危险废物（831-002-01）。医务室设有加盖医疗废物收集桶，由医疗援助单位南华大学附属第三医院收集交由医疗废物处置单位处置。 3、污泥：类比现有工程，地埋式废水处理设施处理本项目新增废水产生的污泥量约为0.35t/a。与生活垃圾一同由环卫部门统一清运处理。 4、生活垃圾：本项目新增师生人305人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则本项目新增生活垃圾量约为38t/a。其中60%为普桶生活垃圾（22.8t/a），40%为餐厨垃圾（15.2t/a）。普通生活垃圾有各班级、宿舍清扫倒入垃圾收集斗，由环卫部门统一清运至南岳垃圾压缩站，日产日清；餐厨垃圾由食堂餐厨垃圾收集桶收集，由衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司清运处理，日产日清。 5.3项目“三本账” 本次扩建项目实施后，学校“三本账”详见表5-5。 表5-5 项目“三本账” 类型; 排放源; 污染物 名称; 现有工程 排放量（t/a）; 本项目新增 排放量（t/a）; “以新带老” 削减量（t/a）; 总排放量 （t/a）; 变化量 （t/a）. 废气; 生活污水 实验废水; 废水量; 53930m3/a; 6344m3/a; 0; 60274m3/a; +6344m3/a. NH3-N; 5.393; 0.634; 0; 6.027; +0.634. BOD; 1.079; 0.127; 0; 1.206; +0.127. COD; 0.809; 0.095; 0; 0.904; +0.095. SS; 3.775; 0.444; 0; 4.219; +0.444. 废 气; 食堂; 油烟; 0.09; 0.01; 0; 0.1; +0.01. 实验室; 酸性废气; 少量; 少量; 0; 少量; /. 停车场; 汽车尾气; 少量; 0; 0; 少量; 0. 固 废; 生活垃圾; 0（337）; 0（38）; 0; 0（375）; 0（+38）. 实验废物; 0（0.03）; 0（0.002）; 0; 0（0.032）; 0（+0.002）. 污泥; 0（3）; 0（0.35）; 0; 0（3.35）; 0（+0.35）. 医疗废物; 0（0.02）; 0（0.005）; 0; 0（0.025）; 0（+0.005）. 注：括号内为产生量。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 化学实验室 | 实验废气 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.069t/a | 0.01t/a |
| 水污染物 | 化学实验室 食堂 教学楼 宿舍 | 污水量 | 6344m3/a | 6344m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L，1.903t/a | 100mg/L，0.634t/a |
|  |  | BOD | 150mg/L，0.951t/a | 20mg/L，0.127t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.19t/a | 15mg/L，0.095t/a |
|  |  | SS | 240mg/L，1.522t/a | 70mg/L，0.444t/a |
| 固体废物 | 实验废物 |  | 2kg/a | 0 |
|  | 医疗废物 |  | 5kg/a | 0 |
|  | 污泥 |  | 0.35t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 38t/a | 0 |
| 噪声 | 包括社会活动噪声和空调外机噪声等，主要噪声源强详见表5-4。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目施工期生态环境的影响因素主要为： 1、场地开挖期间土层裸露以及建设期间的弃土产生的扬尘和水土流失。 2、土方若处置不当（未及时回填、随意堆存等），以及出露的土层，在天气干燥且风力较大时，极易在施工区域范围内形成人为的扬尘天气；或在雨水冲刷时形成水土流失，从而造成施工地表局部面蚀或沟蚀。 3、水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关。本项目拟建地块现为荒地。施工期土地平整和基础开挖期间由于清除了部分现有地表植被，降低了绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，易形成水土流失现象。 4、弃土弃渣如不采取覆盖和围档等措施随意堆放，在瞬时降雨强度较大的情况下，也易形成水土流失现象。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析: 本项目新征土地面积20161.49m2，建筑面积约11404m2。施工期的污染其主要表现在4个方面：废气、废水、噪声、固废。 7.1.1 大气环境影响分析 施工期大气污染源主要为施工扬尘、机械及运输车辆尾气和装修废气。 7.1.1.1 施工扬尘 建设施工过程中因挖填方、建材（砂石、水泥）运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业，均会产生一定量的扬尘。按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘。动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力产生的尘粒悬浮而造成，其中车辆出入造成的扬尘最为严重；风力起尘主要是露天堆放的建材（如黄沙、水泥）和裸露施工区表层的浮尘由于天气干燥及大风而产生。 1、车辆动力扬尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下式计算： 式中：Q－汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V－汽车速度，km/h； W－汽车载重，吨； P－道路表面粉尘量，kg/m2。 试验一辆10吨卡车，行驶过一段长度为1公里的路面，计算得出各种情况下的扬尘量，见表7-1。 表7-1 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况（单位：kg/辆·km） 尘量(P) 车速（V）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5 ( km/h ); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10 ( km/h ); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15 ( km/h ); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20 ( km/h ); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘有效办法。 2、风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50-V0）3e -1.023w 式中：Q—风力扬尘量，kg/t•a； V50—距地面50米处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 减少露天堆放、减少裸露地面、控制场地内风速并保证一定的含水率是减少风力扬尘的有效方法。其中洒水是最有效也是最常见的抑尘手段，其抑尘效果可见表7-2。 表7-2 施工期场地洒水抑尘试验（单位：mg/Nm3） 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由表可知，洒水能有效的降低扬尘量。在实际施工运作中，如果每天洒水4-5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20-50m。 7.1.1.2 施工机械及运输车辆尾气 运输车辆行驶及施工机械运行时将产生废气，主要含有HC、CO、NOX等污染物质，主要对项目施工场地周边和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量较少，所以对区域大气环境影响相对较小。 为减轻施工期间废气对环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施： 1、建立健全施工扬尘管理机制，确保“六个不开工”和实现“六个100%”。“六个不开工”即审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不到位不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容市貌卫生责任书》不开工。“六个100%”即工地内非施工区裸土覆盖率100%、施工现场围挡率100%、工地路面硬化率100%、拆除工地（非爆破拆除）拆除与建筑垃圾装载湿式作业法100%、工程车辆驶离工地车轮冲洗率100%、暂不建设场地绿化率100%。 2、及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网进行覆盖处理。 3、建筑工地场界应设置高度2米以上的围挡。 4、加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 5、运输车辆采用加蓬密闭，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 6、严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 7、施工单位在实施土方开挖等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式；风力在5级以上的大风天气应当暂停土方作业。 预计采取上述废气防治措施后，本项目施工期扬尘将大大减轻对污水处理厂周围和管网沿线大气环境影响。 7.1.1.3 装修材料挥发气体 项目在装修阶段将产生少量有机废气，涉及的污染因子为二甲苯、甲苯和甲 醛等。 项目装修期间，油漆的使用会向周围环境空气挥发二甲苯和甲苯。二甲苯与甲苯虽具有一定的毒性，但在短时间最大允许浓度下不会产生重大影响。为减少对周围环境及自身环境的影响，考虑到本项目为中学建设，应尽可能选用环保型绿色油漆或无溶剂水性漆。装修完毕后，建议保持室内通畅，并空置一段时间后再开始投入使用。考虑本项目产生的甲苯与二甲苯相对浓度较小，再加上油漆废气的释放较缓慢，并在开放空间中有效稀释，故不会对周围环境产生明显影响。 室内装修常用的建筑材料如人造板等，一般含有微量甲醛，墙面与地面的装饰铺设等都要使用含有甲醛的粘合剂； 因而装修废气中少量甲醛的释放是谁以避免的。空气中甲醛对室内暴露者的健康影响主要是嗅到异味、刺激眼和呼吸道粘膜、免疫功能异常和肝肺损伤等。人的甲醛嗅觉为0.06-0.07mg/Nm3，对健康无影响的甲醛浓度为0.05mg/Nm3。根据文献资料，一般室内新装修后，甲醛峰值浓度为0.2mg/Nm3左右，故装修完毕后应充分开窗换气，并最好空置一段时间后再投入使用。 7.1.2 水环境影响分析 7.1.2.1 生活污水 施工期工人预计为100人，均为当地居民，故其用水定额为40L/(人·d)，污水量按用水量的80%计，施工人员生活用水量为3.2m3/d，主要污染物为COD和氨氮。施工期利用学校现有厕所，将施工期产生的废水纳入地埋式废水处理设施吹达标后通过管道排入北侧新村港。 7.1.2.2 施工废水 施工废水主要为砼养护废水和设备清洗、进出车辆冲洗废水。此部分废水所含SS浓度较高，施工废水经沉砂池沉淀全部回用到生产中和场地的洒水抑尘，不外排。 为了减小废水对雷锋河、龙王港等地表水环境的影响，本评价要求施工单位采取如下措施： 1、建设导流沟。在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至排水渠，避免雨水横流现象。 2、建设蓄水池。在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘。 3、设置循环水池。在施工场地设置循环水池，将设备冷却水降温后循环使用，以节约用水。 4、车辆、设备冲洗水循环使用。设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。 5、施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计。 6、施工场地临时沉淀池、沉砂池及化粪池要严格按照规范进行修建，做好防渗措施，地面要进行硬化，防止污水对地下水造成污染。 7、加强管理。进一步完善生态建设和环境保护有关考核机制，将生态建设、污染物总量控制、环境质量控制、环境风险防范等纳入目标管理范围，落实问责和责任追究制。 采取上述措施后，可以有效地做好施工废水的防治，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。 7.1.3 声环境影响分析 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，据类比调查，这些机械的单体声级均在80dB(A)以上，其中声级最大的是电钻，声级达115dB(A)。施工各阶段的运输车辆类型及其声级见表7-3，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表7-4。 表7-3 交通运输车辆噪声排放统计 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 声级dB(A); 95; 80-85; 75. 表7-4 各施工阶段的噪声源统计 施工期; 主要声源; 声级dB(A); 施工期; 主要声源; 声级dB(A). 土石方 阶段; 挖土机; 78~96; 装饰、装修 阶段; 电钻; 100~115. 冲击机; 95; 电锤; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 打桩机; 95~105; 无齿锯; 105. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90~100; 木工刨; 90~100. 振捣机; 100~105; 混凝土搅拌机; 100~110. 电锯; 100~110; 云石机; 100~110. 电焊机; 90~95; 角向磨光机; 100~115. 为减小施工噪声对周边声环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施： 1、合理安排工期，尽量将高噪声施工工期安排在学校寒暑假期间。 2、施工场地合理布局，尽量将高噪声设备布置在场地西部，尽可能远离学校教学楼。 3、禁止在午休及夜间（22:00~ 6:00）的敏感时段施工，避免建筑施工的高噪声设备产生的噪声影响学校师生的正常休息。学校期中、期末考试及中考、高考期间应停止施工。 4、制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工；避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。 5、施工设备选型上尽量选用低噪声设备，如用低噪声的静压式打桩机代替高噪声的冲击式打桩机。 6、对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免因部件松动或消声器损坏等原因增加其工作时的噪声级。 7、在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声。 8、建立高度为2.5m的施工围墙，围墙采用砌体材料砌筑的围墙+成型板材构成的联合体，加强隔音效果，尽量减少对居民点的影响。 9、对高噪声设备采取隔声或消失措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔震垫、安装消声器等措施。 10、尽量压缩施工区的汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。 采取上述措施后，扩建项目施工处场地距教学楼较远，确中间有宿舍阻隔，对学校正常教学影响不大；午休及夜间禁止施工，对师生的正常休息影响不大。 7.1.4 固废影响分析 7.1.4.1建筑垃圾 本项目新征土地已基本完成土地平整，南侧新征土地已部分用于室外运动场建设。故本项目施工工期不涉及大规模土地平整开挖。根据可研报告，项目施工过程中仅进行局部小范围土地平整，弃方量为1640m3；本项目总建筑面积约11404m2，建筑垃圾产生系数为4.4kg/m2，将产生的垃圾量约50.2t。施工产生弃土、建筑垃圾由专门的渣土公司清运至南岳区城市管理和行政执法局指定渣土消纳场，不得随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾。 7.1.4.2 生活垃圾 施工期人数按100人/d计，人均垃圾产生量为0.5kg/人·d，则预计施工人员生活垃圾为10kg/d。建设方在施工期间设加盖垃圾桶对生活垃圾进行及时收集，并由环卫部门统一清运。 7.1.5 生态环境影响分析 本项目施工期对生态环境的影响主要是对区域内地表植被的影响和可能产生的水土流失影响。 项目施工将破坏原有的地貌和少量的植被，扰动表土结构，致使土壤抗侵蚀能力降低。裸露的土壤极易被降水径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨冲刷更为严重。但这只是暂时性的，施工完成后，将进行大面积绿化美化，届时项目区域绿地率将达到达41%，并且以稳定的乔木、灌木和花草为主。尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期的结束和绿地设施的完善，这种影响也将随之消失。 为防治水土流失，施工单位在施工时科学规划、合理安排、挖填方配套作业，通过设置截水沟、排水沟、裸地地面硬化、及时运输挖方、及时压实填方，覆盖、及时复绿等措施防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量减少对生态的破坏。 征地范围内南侧、西侧山体已完成土石方挖，并设置三级台阶式放坡，底层采用浆砌石挡墙护坡，中间层已植草复绿，上层尚未复绿仅用防尘网覆盖，要求建设单位完成上层坡面治理，建议采用格构+锚杆护坡，格内植草种树，并在边坡顶部设置排水沟，防止暴雨天气顶雨水对边坡造成冲刷引发山地滑坡。 施工期间的上述污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染。这些影响将会伴随着整个施工期，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。

7.2营运期环境影响分析： 7.2.1 大气环境影响分析 本项目非工业项目，属于社会服务类，且学校不设置锅炉，无显著气型排放源，营运期仅有食堂油烟及极少量实验室废气，且项目污染物排放量小，影响轻微，故报告仅进行一般性影响分析。 7.2.1.1 食堂油烟 本项目新增油烟排放量约为0.01t/a，排放浓度约为1.6mg/m3。油烟排放量较少，浓度能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求（2.0mg/Nm3），油烟经现有油烟净化装置净化后通至食堂楼顶排放，对周边大气环境影响甚微。 为了防止排放的油烟废气污染建筑物墙壁而破坏建筑外观，要求学校派专人定期清洁烟道排放口附近受污染的墙面。 7.2.1.2 实验废气 本项目为三年全日制初级中学，其化学实验室属于教学型实验室。教学实验室不同于科研、生产型实验室，一般实验活动量较少，仅初三年级开设化学实验课，每年四次实验课。初中化学实验室废气量很小，仅有微量的气态污染物产生，种类也因实验科目不同而异，根据一般初中化学教学实验内容，实验废气成分多为酸性废气及无害无机废气，废气产生量极少。实验室设置排放扇，经室内通风通风，实验室废气一般不会对环境造成影响。 7.2.2 水环境影响分析 7.2.2.1 废水依托现有处理设施可行性分析 本项目新增废水主要为实验室废水和生活污水。废水产生量约为6344m3/a（25.38m3/d）。近期食堂废水经隔油池预处理、实验室废水经中和处理、普通生活污水经化粪池预处理，一同接入现有地埋式生活污水处理设施，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，经排水管排入北侧新村港；远期废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入南岳旅游产业园污水管，最终纳入南岳区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入龙荫港。 学校现有地埋式废水处理设施设计处理能力300m3/d，目前实际处理水量约为215.72m3/d，尚剩余84.28m3/d的处理能力，本项目新增废水量约为25.38m3/d，本项目新增废水接入后，还可剩余58.9m3/d的处理能力。因此，从处理能力方面考虑，本项目废水接入现有地埋式废水处理设施处理是可行性的。本项目新增废水水质与现有工程废水水质相同，从处理工艺方面考虑，本项目新增废水近期接入现有地埋式废水处理设施处理亦是可行性的。 7.2.2.2 评级等级确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-5。 表7-5 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 扩建后学校废水总排放量为241.1m3/d。因此本项目地表水评价等级为二级。 7.2.2.3 水环境影响预测 1、预测因子、预测内容 本次评价选择COD、NH3-N作为预测因子，主要预测本项目近期废水正常排放和事故排放对新村港枯水期水质的影响。 2、预测模型 本项目纳污水体新村港属于小河，枯水期水面宽度、深度均不大，本项目废水排入后，在河流断面上宽度与深度方向污染物浓度均匀。故采用《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E中的E.16，连续稳定排放纵向一维水质模型进行预测，公式为： C=C0exp(-kx/u) 其中：C0=(CpQp+ChQh)/(Qp+Qh) 式中：C－污染物浓度，mg/L； C0－河流排放口初始断面混合浓度，mg/L； k－污染物综合衰减系数，1/d； u－断面流速，m/s； x－预测点至排污口的距离，m； Cp－污染物排放浓度，mg/L； Qp－污水排放量，m3/s； Ch－河流上游污染物浓度，mg/L； Qh－河流流量，m3/s。 3、预测参数 水文参数：根据调查资料，新村港枯水期的水文参数详见表7-6。 表7-6 新村和水文和预测参数一览表 参数水期; 平均流速 （m/s）; 平均流量 （m3/s）; 污染物综合衰减系数; 背景浓度. COD; NH3-N; COD; NH3-N. 枯水期; 0.5; 0.16; 0.56; 0.33; 14; 0.377. 注：COD、NH3-N背景浓度取现状监测最大值。 排放源强：本评价选取扩建后学校废水总排放量预测近期废水排放对新村河的影响。水污染物排放源强详见表7-7。 表7-7 本项目水污染排放源强 废水排放量; 工况; 污染物; 水量（m3/s）; 浓度（mg/L）. 241.1m3/d; 正常排放; COD; 0.0028; 100. NH3-N; 15. 事故排放; COD; 0.0028; 300. NH3-N; 30. 4、预测结果及评价 预测结果见表7-8。 表7-8 新村港枯水期预测值（单位：mg/L） X（m）; 预测结果（mg/L）. 正常排放; 非正常排放. COD; NH3-N; COD; NH3-N. 0; 15.47912; 0.62850; 18.91892; 0.88649. 10; 15.47711; 0.62845; 18.91647; 0.88642. 50; 15.46909; 0.62826; 18.90666; 0.88615. 100; 15.45906; 0.62802; 18.89441; 0.88581. 200; 15.43904; 0.62754; 18.86993; 0.88513. 300; 15.41904; 0.62706; 18.84549; 0.88446. 400; 15.39906; 0.62658; 18.82107; 0.88378. 500; 15.37911; 0.62611; 18.79669; 0.88311. 600; 15.35919; 0.62563; 18.77234; 0.88243. 700; 15.33929; 0.62515; 18.74802; 0.88176. 800; 15.31942; 0.62467; 18.72374; 0.88109. 900; 15.29958; 0.62420; 18.69948; 0.88041. 1000; 15.27976; 0.62372; 18.67526; 0.87974. 1200; 15.24019; 0.62277; 18.62690; 0.87840. 1400; 15.20073; 0.62182; 18.57867; 0.87706. 1600; 15.16137; 0.62087; 18.53057; 0.87572. 1800; 15.12212; 0.61992; 18.48259; 0.87438. 2000; 15.08296; 0.61897; 18.43473; 0.87305. 3000; 14.88870; 0.61426; 18.19731; 0.86640. 4000; 14.69695; 0.60959; 17.96294; 0.85981. 5000; 14.50766; 0.60495; 17.73159; 0.85327. 由预测结果可知：本项目近期废水正常排放时，新村港水渠汇入口下游COD、NH3-N浓度均达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质要求（COD20mg/L、NH3-N 1.0mg/L），对新村港水环境影响较小。非正常排放时，新村港水渠汇入口下游 COD、NH3-N浓度虽均能达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质要求，但是下游COD、NH3-N浓度较上游显著增加。由此可见，本项目事故排放比正常排放对新村港影响增加较大，本项目应加强废水处理设施的运行管理和维护，避免废水事故排放的发生。 远期废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入南岳旅游产业园污水管，最终纳入南岳区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入龙荫港，对水环境影响较小。 7.2.3 声环境影响分析 本项目新增噪声主要包括社会活动噪声和设备噪声。 7.2.3.1 社会活动噪声 社会活动噪声主要为校内学生喧哗声和广播噪声，学生喧哗噪声源强较小，通过建筑墙体隔声和距离衰减后，对周边声环境影响较小。广播噪声具有不连续性特点，产生的时间很短，通过合理布置广播位置、学校加强管理，以及绿化阻隔、距离衰减后，对周围环境产生的影响是可以接受的。 7.2.3.2 设备噪声 本项目新增设备噪声主要为空调外机噪声，源强较小（65dB）。为降低设备噪声对周边声环境的影响，本评价要求学校针对设备噪声采取以下防治措施： 1、空调室外机安装时采取防振措施，平时加强检修，防止因安装部位松动产生振动而造成异响。 2、设备保养。平时加强对空调外机的维修、保养，必要时及时更换零件，确保处于良好的运转状态，杜绝因不正常运而产生的高噪声现象。 采取上述措施后，预计本项目设备噪声对周围环境影响不大。 7.2.4 固体废物影响分析 本项目新增固体废物主要有实验废物、医疗废物、污泥和生活垃圾。 1、实验废物。本项新增实验废物约为2kg/a。属于危险废物（900-047-49）。现有工程实验废物混入生活垃圾由环卫部门统一清运处理，不符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求。本评价要求学校结合本次扩建进行整改，实验废物经专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 学校应在实验用品储存室设置单独的区域作为危废暂存区域。并按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》做好分类投放、暂存、收运和贮存工作，具体要求如下： （1）实验废物分类，实验废物与容器的材质应满足化学相容性。不同危险废物种类与一般容器的化学相容性可参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001)的附录B。包装容器外部须粘贴危险废物标签，用中文全称（不可简写或缩写）标识内部危险废物种类、主要成分、安全措施、产废单位等信息。 （2）制定危险废物管理台账，分类别记录每次贮存废物的时间、数量、出库时间、出库数量、出库去向、经办人等信息，台账应分类别每年汇总一次，随危险废物转移联单保存至少五年。 （3）设置相对独立的暂存区，暂存区外边界应划10cm宽黄色实线。暂存库、暂存区按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）相关规定设置危险废物警示标志。 （4）暂存区内存放两种及以上危险废物时，应分类别分区、分隔存放。 （5）液态危废储存容器下方设置托盘，防止危废泄漏。 2、医疗废物。本项新增医疗废物约为5kg/a。属于危险废物（831-002-01）。医务室设有加盖医疗废物收集桶，由医疗援助单位南华大学附属第三医院收集交由医疗废物处置单位处置。 3、污泥。本项目新增废水产生的污泥量约为0.35t/a。与生活垃圾一同由环卫部门统一清运处理。 4、生活垃圾。本项目新增生活垃圾量约为38t/a。其中60%为普桶生活垃圾（22.8t/a），40%为餐厨垃圾（15.2t/a）。普通生活垃圾有各班级、宿舍清扫倒入垃圾收集斗，由环卫部门统一清运至南岳垃圾压缩站，日产日清；餐厨垃圾由食堂餐厨垃圾收集桶收集，由衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司清运处理，日产日清。 综上，本项目各类固废能够得到妥善处理、处置，不会对周边环境造成二次污染。 7.2.5 周边环境对本项目影响分析 根据前述第1章节中的地理位置及周边环境分析可知，外环境对本项目可能造成影响的是东侧的107国道和隔路规划建设的南岳旅游产业园日后入驻企业。 7.2.5.1 107国道对本项目影响分析 为了最大程度上减轻108国道交通噪声对学校的影响，学校已采取以下防治措施： 1、合理布局校园内部各功能区，东侧布置为停车场等等对噪声影响不敏感的功能区，宿舍、教学楼不布置在中部和西部远离107国道区域。 2、利用绿化隔离带减轻交通噪声及汽车尾气影响。北侧围墙及综合办公楼东侧设置绿化。既起到吸声、降噪的作用，又能阻挡扬尘、美化环境。 由现状学校边界噪声监测结果可知，107国道交通噪声对学校影响较小。 本次扩建项目新增的噪声敏感建筑-教学楼、学生宿舍、教职工宿舍均布置在现有校区西侧，距107国道约260m，且有现有工程建筑物阻隔，故107国道交通噪声对本次扩建项目基本无影响。 7.2.5.2 南岳旅游产业园对本项目影响分析 规划的南岳旅游产业园位于学校东侧（隔107国道），均学校东边界约50m。南岳旅游产业园规划打造集生产销售、文旅创意、休闲购物、物流仓储、总部基地五位一体的新型产业园。主要包括创业孵化中心、公共展示中心、设计师交流中心、文化产品研制中心、工艺设计中心艺库咖啡、景观书店、南岳琴社、湖湘文化发源馆、湖湘名人蜡像馆、寿岳文化展示馆、O2O品牌体验馆、VR体验馆、 游客接待中心、公共服务中心、腐乳体验中心、船山画院、物流运转中心等。 南岳旅游产业园基本无高噪声、大气污染严重的项目入驻，对本项目影响不大。本评价要求建设单位严格落实园区环评及批复中提出的施工期、营运期各项污染防治措施；施工单位应严格落实施工期噪声、扬尘防治措施；园区企业在入驻前应干相关要求完成环保审批，并按环评要求落实各项污染防治措施，做到污染物达标排放。尽量避免对学校正常教学和生活造成影响。 7.2.6 产业政策符合性分析 本项目属于初级中学建设项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，未列入鼓励类、限值类、淘汰类，属于允许类建设项目，符合国家产业政策要求。 7.2.7 选址可行性分析 本项目新征土地位于现有校区南面和西面，区域空气环境质量较好。依托现有工程基础配套设施完善，燃气、供电、给排水、通讯、网络等设施配套齐全。 区域环境质量现状能满足项目的建设，环境影响分析表明，采取相应的措施后，项目运营后排放的污染物对周围环境影响较小。本项目已纳入南岳区重点项目计划，县政府已协调发改、自然资源、住建、教育、环保、林业、农业农村等部门进行会商。目前，项目新增用地调整手续正在办理，在取得规划部门、国土部门的手续之后，项目选址基本合理。 本评价要求必须在取得国土、规划等部门许可，项目新增用地性质等符合相关要求后方可开工建设。 7.2.8平面布置合理性分析 本项目新增敏感建筑-教学楼、学生宿舍、教职工宿舍均布置在现有校区西侧，与现有工程的宿舍、教学楼连成一片；体育馆布置在现有工程室外体育场南侧。动静分区、人车分流合理，有利于保证办公、教学、宿舍区的环境安静。敏感建筑远离107国道和规划建设的南岳旅游产业园，有利于避免外环境的影响。项目平面布局较为合理。 7.2.9项目建设与“三线一单”符合性分析 7.2.9.1 生态保护红线相符性分析 本项目选址位于衡阳市南岳区南岳镇烧田村上粮冲组。根据湖南省人民政府《关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20号），全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持，罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘、资、沅、澧的源头区及重要水域。本项目用地为文教用地，不在以上生态保护红线范围内，也未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。 7.2.9.2 环境质量底线相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，新村港水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目废水经地埋式废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经排水管排入北侧新村港，经预测不会降低新村港水环境功能等级；产生的大气污染物经自然扩散后对大气环境的影响较小；项目社会活动噪声、设备噪声经采取措施后对环境影响较小，不会降低该区域声环境质量要求；固体废物得到有效处置，不会形成二次污染。综上，在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，亦不会改变区域环境功能区质量要求。因此本项目选址与现有环境质量是相容的，不会对区域环境质量底线造成冲击。 7.2.9.3 资源利用上线相符性分析 项目用电来自市政供电网，用电量较当地供电量所占比例较小，不会达到资源利用上线；项目（一期）用地性质为教育用地，新增用地规划调规手续、国土手续正在办理，办理后用地性质为教育用地，因此本项目占地不会达到土地资源利用上线。 7.2.9.4 环境准入负面清单相符性分析 本项目属于初级中学建设项目，不属于高污染、高能耗和资源消耗型的产业类型。经查《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单>的通知》（湘发改规划[2018]373号）和《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（湘发改规划[2018]972号），不属于南岳区产业准入负面清单中的项目。符合《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》的要求。 综上所述，本项目满足“落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线’约束”的要求，满足环境准入负面清单要求。 7.2.10 总量控制 本项目总量控制指标确定为：COD、NH3-N两个因子。本项目新增废水产生及排放情况见表7-9。 表7-9 项目废水产生及排放情况 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. COD; 1.903; 1.269; 0.634. NH3-N; 0.19; 0.095; 0.095. 本项目新增总量为：COD：0.634t/a、NH3-N：0.095t/a。学校2016年核定的总量控制指标为：COD：7.5t/a、NH3-N：1.125t/a，扩建后学校总的废水污染物排量为：COD：6.027t/a、NH3-N：0.904t/a，未超出已核定的总量控制指标，故本次扩建项目无需购买总量控制指标。 7.2.11环保投资分析 本项目环保措施及投资详见表7-10。 表7-10 环境保护措施及环保投资一览表 污染源; 环保措施; 投资（万元）. 废气; 实验室排风扇; 1. 油烟净化设施（依托现有工程）; 0. 废水; 化粪池（纳入土建工程），实验废水中和池; 1. 隔油池、地埋式废水处理设施（依托现有工程）; 0. 噪声; 空调外机防振措施; 1. 固废; 危废暂存区建设、危废收集容器、加盖垃圾桶等，危险废物、医疗废物、餐厨垃圾委托专业单位处理; 7. 生态; 绿化率41%; 200. 合计; 210. 7.2.12 环境监测计划 学校应委托有资质的单位对项目运营期间污染物排放进行定期监测。营运期监测计划见表7-11。 表7-11 营运期监测计划 项目 类别; 监测点; 监测因子; 监测频率. 废气; 食堂油烟排放口; 油烟; 一季度一次. 废水; 废水排放口; pH、COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油; 一季度一次. 噪声; 四周边界; LAeq; 一季度一次. 7.2.13 项目竣工环保验收内容 本项目污染防治措施主要为营运期废气、废水、噪声、固废防治措施及校园内绿化等。本项目竣工环保验收内容见表7-12。 表7-12 项目竣工环保验收一览表 类别; 污染物名称; 环保措施; 验收监测因子; 预期治理效果. 废气; 实验废气; 排风扇; /; /. 食堂油烟; 油烟净化装置; 油烟; 达GB18483-2001标准. 废水; 废水; 近期隔油池、中和池、化粪池、地埋式废水处理设施；远期纳入南岳区污水处理厂集中处理; pH、COD、BOD、SS、NH3-N、 动植物油; 近期达GB8978-1996 一级标准；远期达GB18918-2002一级A标准. 噪声; 社会活动噪声; 加强管理; Leq(A); 达GB12348-2008中2类标准；东侧达4类标准. 设备噪声; 防振措施. 固废; 实验废物; 交有危废处理资质的专业单位处置; /; 妥善处理、处置，不造成二次污染. 医疗废物; 由医疗援助单位南华大学附属第三医院收集交由医疗废物处置单位处置. 污泥; 环卫部门统一清运处理. 普通生活垃圾. 餐厨垃圾; 由衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司清运处理. 绿化; /; 绿化率41%; /; 恢复植被，美化环境.

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 实验室 | 实验废气 |  | 排风扇 | 达标排放，不对周边环境造成不良影响 |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 油烟净化装置 |  |
| 水污染物 | 教学楼 食堂 宿舍 实验室 | COD BOD NH3-N SS |  | 近期隔油池、中和池化粪池、地埋式废水处理设施；远期纳入南岳区污水处理厂集中处理 | 近期GB8978-1996一级标准；远期GB18918-2002一级A标准 |
| 固废 | 实验废物 |  |  | 交有危废处置资质的专业单位处置 | 妥善处理、处置，不造成二次污染 |
|  | 医疗废物 |  |  | 由医疗援助单位南华大学附属第三医院收集交由医疗废物处置单位处置 |  |
|  | 污泥 |  |  | 环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 普通生活垃圾 |  |  | 环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 餐厨垃圾 |  |  | 由衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司清运处理 |  |
| 噪 声 | 社会生活噪声 |  | 合理布置广播位置、学校加强管理 |  |  |
|  | 设备噪声 |  | 防振措施 |  |  |
|  | 外界噪声 |  | 绿化带、校园合理布局 |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，本项目必须采取一定的生态恢复和补偿措施，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。 根据项目建设特点，在项目建设区内有效的生态补偿措施为绿化补偿。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。 本项目设计绿化率约为41%，基本能达到生态补偿的目的。 另外，项目建设在过程中，可以根据地形合理布局，尽量减少土方开挖和运输，既减少对环境的影响，同时又能对生态保护起到一定作用。 |  |  |  |  |  |

# 9 结论与建议

9.1 结论 9.1.1 项目概况 1、项目名称：衡阳市南岳区文定实验学校二期建设项目 2、建设性质：扩建 3、项目总投资：8004.8万元 4、占地面积：20161.49平方米（约合30.24亩） 5、建设地点：衡阳市南岳区南岳镇烧田村上粮冲组 6、主要建设内容：本次扩建主要建设教学楼2592m2、学生宿舍3572m2、教职工宿舍2840m2、体育馆2400m2等，建成后可新增5个初中教学班、275个初中学位，新增教职员工30人。 - 区域环境质量现状评价结论 1、大气环境：根据衡阳市生态环境局发布的《关于2019年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》中的南岳区环境空气质量数据统计，南岳区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、地表水环境：由监测结果可知，监测期间，新村港pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境：由监测结果可知，监测期间，四周边界及环境敏感点昼间噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。 9.1.3环境影响分析结论 - 水环境 根据预测结果可知，本项目近期废水正常排放新村港水渠汇入口下游COD、NH3-N浓度均达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质要求，对新村港水环境影响较小，新村港环境功能可以维持现有级别。 9.1.3.2 大气环境 - 实验废气。本项新增的实验废气主要来源于无机酸，产生量少。在做好排风通气的情况下，对周边大气环境影响甚微。 - 食堂油烟。本项目新增油烟排放量约为0.01t/a，排放浓度约为1.6mg/m3。通过油烟净化装置处理后通至食堂楼顶排放，对周边大气环境影响甚微。 9.1.3.3 声环境 本项目对空调外机采取防振措施后，均可实现边界噪声达标排放；校区内交通噪声通过禁鸣、减速等措施后可达标排放；社会活动噪声。通过合理布置广播位置、学校加强管理，以及绿化阻隔、距离衰减后，对周围环境产生的影响是可以接受的。 9.1.3.4 固废 落实本评价中提出相应的固体废物处理、处置措施，本项目产生的固废均可得到有效处理、处置，不会对周围环境产生影响。 9.1.3.5 生态环境 本项目建设对区域内生态环境影响主要发生在施工期，待项目建成后将建造绿化景观（设计绿化率约为41%），基本能达到生态补偿的目的。 9.1.4 产业政策符合性分析结论 本项目属于初级中学建设项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，未列入鼓励类、限值类、淘汰类，属于允许类建设项目，符合国家产业政策要求。 9.1.5 选址可行性分析 本项目新征土地位于现有校区南面和西面，区域空气环境质量较好。依托现有工程基础配套设施完善，燃气、供电、给排水、通讯、网络等设施配套齐全。项目新增用地规划调规手续正在办理，在取得规划部门、国土部门的手续之后，项目选址基本合理。 9.1.7 总结论 综上分析，本项目符合国家产业政策，选址合理；拟采用的各项污染治理防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内；只要建设单位认真落实环境影响评价提出的各项污染防治对策，并严格执行“竣工环保验收”政策，则本项目在该址建设，从环保角度考虑可行。 9.2 建议 1、执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环保“竣工环保验收”制度。 2、建议相关部门严格控制东面南岳旅游产业园的开发，不得引进废气污染严重和高噪声污染等项目。

注 释 - 本报表应附以下附件、附图： 附件： 附件1：环评委托书 附件2：营业执照 附件3：办学资质 附件4：现有工程备案文件 附件5：现有工程竣工环保验收文件 附件6：现有校区土地证 附件7：南岳区重点项目清单 附件8：医疗援助协议 附件9：餐厨垃圾处置协议 附件10：监测质保单 附件11：评审意见及修改清单 附图： 附图1：地理位置图 附图2：环境保护目标分布图 附图3：平面布置图 附图4：排水路径图 附图5：水系图 附图6：四周环境照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、空气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。